1

Приложение №1

к проекту  решения Собрания депутатов

Пролетарского сельского поселения

«Об утверждении программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Пролетарского сельского поселения

на период 2024-2030 года»

от    .    .2023г. №

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ПЕРИОД 2024-2030 года.

Программный документ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения на 2024-2030г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», - Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» ## - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Генеральный План развития Пролетарского сельского поселения Орловского района Ростовской области |
| Разработчик Программы | - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Исполнители Программы | - Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; - Повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения; - Повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; - Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; - Повышение энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; - Снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; - Газификация населенных пунктов; - Реконструкция существующих объектов водоснабжения |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2024- 2030 годы, в том числе по этапам: I этап 2024-2030 – реализация запланированных мероприятий; II этап 2030-2031 годы – актуализация программы в соответствии с финансированием |
| Целевые показатели | 1) критерии доступности и доля охвата населения коммунальными услугами; 2) показатели надежности (бесперебойности) систем ресурсоснабжения; 3) показатели эффективности производства коммунальных ресурсов и их потребления; 4) показатели воздействия на окружающую среду; 5) показатели качества коммунальных ресурсов. |
| Источники финансирования Программы | Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств : - собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), дополнительная эмиссия акций; - бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов); - средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии). Объем финансирования, предусмотренный за счет бюджетных средств, рассчитывается с учетом возможностей на очередной финансовый год. Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры; - обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности |

1.Введение.

  - Основания для разработки Программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения Орловского района Ростовской области (далее Программа) являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

- Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

- Генеральный План развития го сельского Пролетарского сельского поселения Орловского района Ростовской области.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, разработана в целях обеспечения надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; обеспечения доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; повышения комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения; повышения качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; модернизации коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; повышения энергоэффективности систем водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; снижения износа коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения являются:

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг;

- программное управление энерго - и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности;

- реконструкция существующих объектов водоснабжения;

- газификация населенных пунктов.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

Реализация Программы приведет к значительному социально-экономическому эффекту. Качественное улучшение состояния коммунальной инфраструктуры  позволит обеспечивать в домах комфортные условия проживания и предоставлять населению  коммунальные услуги по доступным ценам и исключительно по показаниям приборов учета.

Масштабные инвестиции, в том числе за счет средств бюджетов всех уровней, позволят надежно обеспечить ресурсами жителей Пролетарского сельского поселения, обеспечив полноценное развитие поселения в соответствии с Генеральным планом. Модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  техническое перевооружение на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий приведет к повышению надежности систем ресурсоснабжения и повышению эффективности производства и поставки ресурсов и снижению выбросов.

#### 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Существующее состояние системы и структуры водоснабжения

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Пролетарского сельского поселения используется подземные источники: шахтные колодцы и артезианские скважины. Вода из отдельно стоящих шахтных колодцев и артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и затем в распределительную сеть.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Пролетарском сельском поселении, –  ГУП РО «УРСВ». Общая протяженность магистральных водоводов и разводящих сетей в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения составляет 13,8 км,  в   приложении 2 (обосновывающие материалы) указаны технические характеристики водопроводных сетей в разрезе Пролетарского сельского поселения.

Водоснабжение х.Пролетарский осуществляется из двух артезианских скважин, которые находятся в северной части хутора по ул.Молодежная. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 6,1 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d=100mm.

Водоснабжение х.Черкесский осуществляется из двух шахтных колодцев, которые расположены в районе пересечения пер.Южный и ул.Закавказская и шахтного колодца, который расположен в районе пер. Октябрьского. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 4,1 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d=100mm.

Водоснабжение х.Львов осуществляется от арт.скважины, расположенной в х.Пролетарский. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 3,6 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных труб d=100mm.

В х.Николаевский централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего население использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из придомовых колодцев, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом.

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется средней степенью износа водопроводных сетей и технологического оборудования. Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие потери воды при транспортировке;

- отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;                                                                - отсутствие резервного источника водоснабжения

2.2. Существующее состояние системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Пролетарского сельском поселении отсутствует.

2.3. Существующее состояние системы теплоснабжения

В настоящее время источником теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Пролетарского сельского поселения является автономное печное  и электрическое отопление. Отопление социальных объектов  и административных объектов осуществляется от маломощных угольных котельных.

2.4. Характеристика сферы сбора твердых коммунальных отходов

Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов  от населения Пролетарского сельского поселения осуществляется  ООО «ЭкоЦентр», являющимся региональным оператором в сфере обращения с отходами .

2.5. Существующее положение по газоснабжению

В Пролетарском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует. В результате, жители поселения используют для приготовления пищи электрические и газовые плиты, источником газоснабжения которых является баллонный газ.

Перспективная схема газоснабжения х. Пролетарский Орловского района Ростовской области разработана на основании генерального плана Пролетарского сельского поселения Орловского района, выполненного ООО «НПО «ЮРГЦ». За расчетный срок принят 2030 год.

2.6. Существующее состояние системы и структуры электроснабжения

Электроснабжение потребителей Пролетарского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых Орловским РЭС ПО «ЮВЭС» филиала ПАО «Россети Юг"-"Ростовэнерго». Опорным центром питания являются ПС  «Львовская», расположенная      в юго-восточной части х.Пролетарский и ПС  «Черкесская», расположенная в восточной части х.Черкесский. Электроснабжение населения Пролетарского сельского поселения осуществляет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».  Жилой фонд Пролетарского сельского поселения обеспечен системами электроснабжения на 100%.

К полномочиям администрации Пролетарского сельского поселения относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. На балансе администрации стоит 19,6 км линии уличного освещения. Учет электроэнергии осуществляется через приборы учета, регулирование режима работы фонарей происходит путем настройки фотореле и реле времени. В фонарях , в большинстве случаев, используются светодиодные светильники.  Техническое состояние оборудования Пролетарского сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии.

Основными проблемами текущего состояния системы электроснабжения Пролетарского сельского поселения являются:

- ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей поселения;

- недостаточные объемы финансирования за прошедшие годы.

3.Мероприятия по градостроительному развитию и развитию планировочной структуры

3.1 Жилая зона

Основная часть территории населенного пункта поселения — зона жилой застройки. Основной тип застройки — индивидуальные жилые дома. Жилищный фонд поселения в целом в настоящее время составляет 30,8 тыс. м2 общей площади.

Характеристика существующего жилищного фонда по степени благоустройства

| Показатель | Ед. измер. | 2023 год | 2030 год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 30,8 | 35,6 |
| В том числе |  | 0 |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 0 |  |
| из них в управлении |  | 0 |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | 0 |  |
| УК | тыс.кв.м | 0 |  |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 0 |  |
| Жилые дома (индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 30,8 | 35,6 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 30,8 | 35,6 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м |  |  |
| в том числе ветхий жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м. на 1 жителя | 26,7 | 30 |
| Количество ТСЖ | единиц | 0 | 0 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | шт | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | шт | 0 | 0 |
| учета газа | шт | 0 | 0 |
| учета электроэнергии | шт | 0 | 0 |
| учета водоснабжения | шт | 0 | 0 |
| Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды | шт | 437 | 500 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн. руб. |  |  |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % |  |  |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 1 | 0 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 3 | 3 |
| Протяженность сетей | км. | 13,8 | 16 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. |  |  |
| Подача воды в сети | млн. куб.м. |  |  |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн. куб. м. | 0,0 | 0,0 |
| Максимальный суточный расход воды в м³/сутки | м³/сутки | 479 | 547 |
| в том числе населению | м³/сутки | 228 | 276 |
| Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | м³/сутки | 63 | 66 |
| Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода ) | м³/сутки | 34 | 41 |
| Нужды сельского хозяйства | м³/сутки | 23 | 28 |
| Пожаротушения | м³/сутки | 108 | 108 |
| Неучтенные расходы | м³/сутки | 23 | 28 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 0 | 16,73 |
| Общее число газифицированных домов | единиц | 0 |  |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс. м³ | 0 | 3000 |
| в т.ч. населению | тыс. м³ | 0 | 2100 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км |  |  |
| Уличного освещения | км | 19,6 | 19,6 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн. кВт час |  |  |
| В том числе населению | млн. кВт час |  |  |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 99 | 100 |

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в муниципальном образовании. В демографических расчетах сальдо миграций при реализации оптимистического варианта развития было определено на уровне 0,5% ежегодно.

| Показатели | 2023 г. отчет | 2031 г. прогноз |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1,152 | 1,196 |
| Прирост населения, тыс. человек |  | 0,044 |

При условии реализации стабилизационного сценария развития муниципального образования в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

- 35,6 тыс.м2 к 2030 году.

Для достижения указанных показателей существует необходимость в строительстве около 4,8 тыс.м² жилья до 2030 года. Приоритет отдаётся индивидуальному жилищному строительству.

- Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

4.1. Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения.

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения на период 2023-2030 гг. являются:

1. Обеспечение населения Пролетарского сельского поселения качественной питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, с качеством, соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2. Рациональное использование водных ресурсов.

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели Программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий, связанных с реконструкцией, модернизацией, строительством объектов водопроводного хозяйства (ВХ), обеспечением финансовой устойчивости предприятий, оказывающих услуги ВХ, разработкой, развитием и защитой источников водоснабжения, совершенствованием нормативной базы.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Пролетарского сельского поселения, в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода, должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований к качеству услуги «Водоснабжение», в жилых домах может быть установлен дополнительный фильтр.

Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

- отсутствие в сельском поселении централизованной или локальной канализации;

- удаленность поселения от объектов для сброса (отвода) канализации.

Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проблемы | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| В сфере водоснабжения |  |  |
| 1 | Высокий уровень потерь в сетях водоснабжения, высокий износ некоторых участков сетей | Требуется полная замена изношенных участков водопроводных сетей |

К показателям, характеризующим надежность снабжения потребителей услугами в сфере водоснабжения относится:

- уровень потерь в сетях;

- износ систем водоснабжения;

- аварийность систем водоснабжения;

- протяженность сетей, нуждающихся в замене;

К показателям, характеризующим рациональность использования ресурсов относятся:

- удельное ресурсопотребление;

- охват абонентов приборами учета воды.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания.

технологические результаты снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

4.2. Мероприятия по развитию системы сбора и вывоза ТКО

В границах Пролетарского сельского поселения расположено 4 объекта для временного размещения и хранения отходов (контейнерные площадки).

К полномочиям органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения в области обращения с отходами относятся:

- сбор и вывоз отходов и мусора от населения осуществляется ООО «ЭкоЦентр», являющейся региональным оператором в сфере обращения с отходами в Ростовской области.

4.3. Мероприятия по развитию системы электроснабжения

К полномочиям администрации Пролетарского сельского поселения относится организация в границах сельского поселения уличного освещения. На балансе администрации стоит 19,6 км линии уличного освещения. Учет электроэнергии осуществляется через приборы учета, регулирование режима работы фонарей происходит путем настройки фотореле и реле времени. В фонарях, в большинстве случаев, используются светодиодные светильники. В расчетный период планируется установка дополнительных энергосберегающих светодиодных фонарей на малоосвещенных участках улиц, замена устаревших светильников на современные энергосберегающие.

Приоритетными направлениями развития электроснабжения Пролетарского сельского поселения являются:

- надежное электроснабжение промышленности и коммунального хозяйства поселения от сетей оптового поставщика,

- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения,

- масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в хозяйстве поселения.

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить потребности жилья и хозяйства поселения в электроэнергии, бездефицитность энергобаланса поселения, как по мощности, так и по электроэнергии.

4.4. Мероприятия по развитию системы газоснабжения

Мероприятия по развитию системы газоснабжения планируются с целью перевода населения с существующего вида топлива – дрова, уголь, сжиженный газ на природный газ, являющийся более экономичным и экологически чистым источником тепловой энергии. Использование природного газа предусмотрено на индивидуально-бытовые нужды населения и отопление жилых и общественных зданий.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Львов проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 6,4 км от  газопровода высокого давления, идущего от ГРС п.Орловский Орловского сельского поселения, до х.Большевик. В х. Львов предполагается установить 1 ГРП в центральной части хутора в районе МТМ для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 2,1 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Черкесский проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 7,4 км от  газопровода высокого давления, идущего до ГРП х.Пролетарский. В х.Черкесский предполагается установить ГРП в западной части хутора в районе пересечения ул.Транспортная и пер.Школьный и ГРПШ в районе пересечения ул.Северная и пер.Октябрьский для снижения давления газа с высокого (среднего) до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 6,45 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х. Пролетарский разработана схема гидравлического расчета газопроводов. Схема предусматривает  произвести строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов среднего и низкого давления общей протяженностью 8,18 км., ГРПШ.

Реализация мероприятий по развитию системы газоснабжения Пролетарского сельского поселения  позволит достигнуть следующих результатов:

- охват населения газоснабжением для индивидуально-бытовых нужд  -100%;

- охват населения горячим водоснабжением - 100%;

- отопление от местных источников – 100%.

5. Перечень мероприятий

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ   
 КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
на 2024-2030 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочные затраты, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Развитие и модернизация системы водоснабжения и водоотведения | 10000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |
| 2 | Развитие и модернизация объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие и модернизации системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Развитие системы газоснабжения | 145000 |  | 45000 | 60000 | 40000 |  |  |  |

Объемы, структура затрат и источники финансирования мероприятий подлежат ежегодной корректировке в соответствии с результатами выполнения мероприятий, их приоритетности и финансовых возможностей.

6. Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

• разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

• передачу при необходимости части функций муниципального заказчика учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

• ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

• размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет контроль над исполнением программных мероприятий.

7. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Пролетарского сельского поселения коммунальными услугами.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

обеспечить централизованным водоснабжением территорию всего Пролетарского сельского поселения

обеспечить бесперебойное водоснабжение Пролетарского сельского поселения;

сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения в Пролетарском сельском поселении.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, позволит:

исключить возможность образования несанкционированных свалок;

улучшить эстетический облик Пролетарского сельского поселения;

упорядочить и привести в соответствие с требованиями законодательства обращение с отходами;

вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

улучшить экологическое состояние территории Пролетарского сельского поселения;

предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей муниципального образования, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию  системы газоснабжения:

Выполнение мероприятий по газификации Пролетарского сельского поселения Орловского района Ростовской области позволят перевести  население с существующего вида топлива – дрова, уголь, сжиженный газ на природный газ, являющийся более экономичным и экологически чистым источником тепловой энергии.

8. Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения на 2024-2030 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 80 | 100 |
| Централизованное водоотведение | 0 | 0 |
| Централизованное теплоснабжение | - | - |
| Централизованное газоснабжение | 0 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2.Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) | - | - |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) | - | - |
| Водоснабжение (тыс.м³) | 174,8 | 199,7 |
| Водоотведение (тыс. м³) | - | - |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) | - | - |
| Сбор и вывоз ТКО (тыс. т/год) | - | - |
| 3. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - | - |
| Водоотведение | - | - |
| Теплоснабжение | - | - |
| Газоснабжение | - | - |

Ожидаемыми результатами Программы являются

- повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям;

- повышение эффективности использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности.