Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: № 76 от 10.11.2008. Заказчик: Администрация Пролетарского сельского поселения Орловского района Ростовской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ.

Анализ существующего положения и комплексный анализ развития территории.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования.

Предложения и этапы реализации предложений по территориальному планированию,

перечень мероприятий.

Директор

ООО «НПО «ЮРГЦ»	 							Ю.Н. Трухачёв

Главный архитектор проектов							Е.Ю.Батунова

Ростов-на-Дону

2011г.

Содержание.

Введение.	6

1.	Методические основы территориального планирования Пролетарского сельского поселения.	12

2.	Формирование целей территориального планирования.	16

3.	Учёт интересов Российской Федерации, Ростовской области, Орловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Пролетарского сельского поселения.	19

4.	Общая часть.	20

4.1.	Положение поселения в системе расселения Орловского района и Ростовской области.	20

4.2.	Административно-территориальное устройство муниципального образования.	28

4.3.	Историко-градостроительная справка.	29

4.4.	Действующая градостроительная документация.	30

5.	Природные условия.	32

5.1.	Климат.	32

5.2.	Геоморфология и гидрография.	35

5.3.	Полезные ископаемые.	37

5.4.	Водные ресурсы.	37

5.5.	Почвенный покров.	39

5.6.	Экзогенные геологические процессы.	40

5.7.	Инженерно-геологическое районирование.	41

6.	Демография и трудовые ресурсы.	46

6.1.	Анализ демографической ситуации.	46

6.1.1.	Динамика численности населения.	47

6.1.2.	Воспроизводство населения.	49

6.1.3.	Половозрастная структура.	52

6.1.4.	Трудовые ресурсы.	54

6.1.5.	Миграция населения.	55

6.1.6.	Демографическая безопасность территории.	57

6.1.7.	Выводы.	58

6.2.	Демографический прогноз.	59

7.	Социально-экономическое положение.	66

7.1.	Уровень и качество жизни.	66

7.2.	Социальная сфера и прогноз её развития.	69

7.2.1.	Образование.	72

Учреждения дошкольного образования.	72

Общеобразовательные учреждения.	76

Дополнительное образование.	78

Профессиональное образование.	78

Мероприятия по развитию системы образования в поселении.	78

7.2.2. Здравоохранение и социальное обеспечение.	79

7.2.3.Учреждения культуры.	83

7.2.4.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.	87

7.3.	Экономика.	91

7.3.1.	Общий анализ состояния экономики.	91

7.3.2.	Промышленность.	92

7.3.3.	Сельское хозяйство.	92

Растениеводство.	97

Животноводство.	103

7.3.4.	Производство материальных и нематериальных услуг.	106

7.3.5.	Прогноз развития экономики муниципального образования.	108

Сельское хозяйство.	112

7.4.	Коммунальные объекты.	125

8.	Жилищный фонд.	127

8.1.	Характеристика существующего жилого фонда.	127

8.2.	Основные направления жилищного строительства.	136

8.3.	Площадки жилищного строительства и мероприятия по его развитию.	138

9.	Архитектурно-планировочная организация территории.	141

9.1.	Планировочная структура территории.	141

9.1.1.	Планировочная структура поселения.	141

9.1.2.	Планировочная структура хутора Пролетарский.	143

9.1.3.	Планировочная структура хутора Львов.	143

9.1.4.	Планировочная структура хутора Николаевский.	144

9.1.5.	Планировочная структура хутора Черкесский.	144

9.2.	Функциональное зонирование.	145

9.2.1.	Функциональное зонирование территории поселения.	145

9.2.2.	Функциональное зонирование территории хутора Пролетарский.	146

9.2.3.	Функциональное зонирование территории хутора Львов.	149

9.2.4.	Функциональное зонирование территории хутора Николаевский.	151

9.2.5.	Функциональное зонирование территории хутора Черкесский.	152

9.3.	Трансформация функционального зонирования.	155

9.3.1.	Трансформация функционального зонирования хутора Пролетарский.	160

9.3.2.	Трансформация функционального зонирования хутора Львов.	161

9.3.3.	Трансформация функционального зонирования хутора Николаевский.	162

9.3.4.	Трансформация функционального зонирования хутора Черкесский.	162

9.4.	Мероприятия в части архитектурно-планировочной организации территории.	163

9.5.	Землепользование.	164

10.	Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения.	168

10.1.	Ограничения по условиям охраны культурного наследия.	169

10.1.1.	Зоны охраны объектов культурного наследия.	172

10.1.2.	Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия.	173

10.1.3.	Мероприятия в части охраны культурного наследия.	174

10.2.	Ограничения по условиям охраны природного комплекса.	175

10.3.	Прочие ограничения.	181

10.4.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения.	185

10.4.1.	Чрезвычайные ситуации природного характера.	186

Опасные геологические явления и процессы.	187

Опасные гидрологические явления.	188

Опасные метеорологические явления.	188

Природные пожары.	191

10.4.2.	Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.	191

10.4.3.	Чрезвычайные ситуации техногенного характера.	191

На пожаро- и взрывоопасных объектах.	192

На системах жилищно-коммунального хозяйства.	194

На гидротехнических сооружениях.	194

На транспорте.	197

10.4.4.	Пожарная безопасность. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.	198

10.4.5.	Выводы и мероприятия.	198

11.	Экология и охрана окружающей среды.	200

11.1.	Сложившаяся ситуация.	200

11.1.1.	Основные источники загрязнения окружающей среды.	200

11.1.2.	Состояние воздушного бассейна.	201

11.1.3.	Состояние водных систем.	202

11.1.4.	Состояние почв.	203

11.2.	Мероприятия по охране окружающей среды.	205

12.	Транспортный комплекс.	210

12.1.	Внешний транспорт.	210

12.2.	Общественный транспорт.	211

12.3.	Улично-дорожная сеть.	212

12.3.1.	Улично-дорожная сеть хутора Пролетарский.	212

12.3.2.	Улично-дорожная сеть хутора Львов.	215

12.3.3.	Улично-дорожная сеть хутора Николаевский.	216

12.3.4.	Улично-дорожная сеть хутора Черкесский.	216

12.4.	Приоритеты развития транспортного комплекса.	219

12.5.	Оптимизация улично-дорожной сети.	220

12.5.1.	Оптимизация улично-дорожной сети хутора Пролетарский.	222

12.5.2.	Оптимизация улично-дорожной сети хутора Львов.	222

12.5.3.	Оптимизация улично-дорожной сети хутора Николаевский.	222

12.5.4.	Оптимизация улично-дорожной сети хутора Черкесский.	222

12.6.	Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.	223

12.7.	Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек: Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.	223

13.	Инженерная инфраструктура.	225

13.1.	Водоснабжение.	225

13.1.1.	Существующее состояние системы водоснабжения.	225

13.1.2.	Мероприятия по развитию сети водоснабжения.	227

Определение перспективного водопотребления Пролетарского сельского поселения на расчетные периоды.	227

Определение источников водоснабжения Пролетарского сельского поселения.	230

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.	231

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.	231

13.2.	Водоотведение.	234

13.2.1.	Современное состояние системы водоотведения.	234

13.2.2.	Мероприятия по развитию системы водоотведения.	234

13.3.	Газоснабжение.	240

13.3.1.	Существующее положение.	240

13.3.2.	Мероприятия по развитию системы газоснабжения.	241

Предложения по повышению безопасности.	244

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.	244

13.4.	Теплоснабжение.	246

13.4.1.	Существующее положение.	246

13.4.2.	Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.	246

13.5.	Электроснабжение.	247

13.5.1.	Существующее положение.	247

13.5.2.	Проектные предложения.	250

Определение перспективных электрических нагрузок Пролетарского сельского поселения на расчетные периоды.	250

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.	251

13.6.	Связь.	257

13.6.1.	Существующее положение.	257

13.6.2.	Проектные предложения.	259

14.	Инженерная подготовка территории.	262

14.1.	Вертикальная планировка.	263

14.2.	Дождевая канализация.	263

15.	Благоустройство.	269

15.1.	Искусственные покрытия и малые формы.	269

15.2.	Озеленение территории.	272

15.3.	Освещение.	273

15.4.	Мусороудаление и мусоропереработка.	275

15.5.1.	Существующее положение.	275

15.5.2.	Проектные предложения.	276

16.	Реализация генерального плана поселения.	278

Приложение 1. Проектируемые поперечные профили улиц населённых пунктов.	282

Поперечные профили для улиц хутора Пролетарский.	282

Поперечные профили для улиц хутора Черкесский.	284

Поперечные профили для улиц хутора Львов.	286

Приложение 2. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые будут переведены в категорию земель населенных пунктов.	288

Технико-экономические показатели проекта.	290

## Введение.

Генеральный план Пролетарского сельского поселения Орловского муниципального района Ростовской области разработан ООО «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом № 76 от 10.11.2008г. с Администрацией Пролетарского сельского поселения.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Генеральный план – основной документ территориального планирования сельского поселения, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В системе документов, составляющих законодательную базу национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», документам территориального планирования муниципальных образований отведена важная роль.

В них на основе комплексного учёта всех сторон жизнедеятельности муниципальных образований происходит определение территорий, предназначенных под те или иные виды градостроительной деятельности - проживание, производство, рекреацию, сельское хозяйство.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 					2010 г.

Первая очередь реализации 			2015 г.

Расчётный срок 					2020 г.

По отдельным параметрам в составе генплана также даются предложения на отдалённую перспективу – до 2030 г.

Целью генерального плана является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития сельского поселения и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития хозяйства, заложенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой проекта, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Ростовской области, различных структурных подразделений администрации Орловского района, Пролетарского сельского поселения, иных организаций.

При подготовке генерального плана используются отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, фондовые материалы отдельных органов государственного управления Ростовской области, органов местного самоуправления Орловского района и Пролетарского сельского поселения, прочих организаций, материалы СТП Ростовской области, данные собственных исследований территории, проведённых сотрудниками ООО «НПО «ЮРГЦ», картографические материалы, прочие источники.

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёло сбор исходных данных органов местного самоуправления, было проведено анкетирование учреждений здравоохранения, образования, запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации и Ростовской области.

*      *     *

В ходе подготовки проекта генерального плана был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

Проект генерального плана состоит из утверждаемой части и материалов по обоснованию, которые состоят из текстовых и графических материалов.

Графические материалы разрабатываются с использованием ГИС «Object Land 2.6.9.» Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществляется с использованием САПР «IntelliCAD», «AutoCAD», графических редакторов «Corel Draw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office Small Business-2003», «Open Office.org. Professional. 2.0.1».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО «ЮРГЦ».

Топографическая подоснова проекта в масштабе 1:5000 на территорию населённых пунктов Пролетарского сельского поселения и в масштабе 1:25 000 на территорию всего муниципального образования предоставлена администрацией Орловского района.

Авторский коллектив проекта генерального плана:

Трухачёв Юрий Николаевич – руководитель авторского коллектива, директор ООО «НПО «ЮРГЦ», заслуженный архитектор РФ, советник РААСН.

Батунова Елена Юрьевна – главный архитектор проекта;

Крюкова Валерия Викторовна – главный специалист по социально-экономическому блоку;

Ивачёва Надежда Викторовна – руководитель группы;

Калинец Татьяна Зиновьевна – архитектор;

Рева Елена Вячеславна – инженер;

Федоренко Павел Константинович – инженер.

Текстовая часть проекта подготовлена архитекторами Батуновой Е.Ю., Золотарёвой А.В., экономистом Крюковой В.В., инженером Федоренко П.К., техником-проектировщиком Даньшиной Т.А.

Графическая часть проекта подготовлена руководителем группы Ивачевой Н.В., архитекторами Калинец Т.З., Золотарёвой А.В., инженерами Рева Е.В., Федоренко П.К., техником-проектировщиком Литвиновой Т.А. Корректура – Титовой Л.А. Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | инв. № | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании: |  |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования. | н/с |  | 1 том |
|  | Раздел II. Мероприятия по территориальному планированию. | н/с |  |  |
| Графические материалы генерального плана: |  |  |  |  |
| 2 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов культурного наследия и земельных участков федерального, регионального и местного значения. | н/с |  | М 1:25000 |
| 3 | Схема объектов культурного наследия. | н/с |  | М 1:25000 |
| 4 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов культурного наследия, объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 5 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера , объектов капитального строительства и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 6 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Хутор Николаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 7 | Схема административных границ, границ земель различных категорий, зон с особыми условиями использования территории, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, объектов капитального строительства, объектов культурного наследия и земельных участков федерального, регионального и местного значения. Хутор Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 8 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 9 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Хутор Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 10 | Схема планируемых границ функциональных зон на расчетный срок (2020 г.). Хутор Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме: |  |  |  |  |
| 11 | Анализ существующего положения и комплексная оценка развития территории. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию. Этапы реализации предложений по территориальному планированию, перечень мероприятий по территориальному планированию. | н/с |  | 1 том |
| Материалы по обоснованию генерального плана в графической форме: |  |  |  |  |
| 12 | Ситуационный план расположения Пролетарского сельского поселения на территории Орловского муниципального района. | н/с |  | М 1:50000 |
| 13 | Схема современного использования территории (опорный план). | н/с |  | М 1:25000 |
| 14 | Схема результатов анализа комплексного развития территории. | н/с |  | М 1:25000 |
| 15 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 16 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 17 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Николаевский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 18 | Схема современного использования и результатов анализа комплексного развития территории. Хутор Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 19 | Схема развития территории хутора Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 20 | Схема развития территории хутора Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 21 | Схема развития территории хутора Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 22 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования. | н/с |  | М 1:25000 |
| 23 | Схема развития транспортной и инженерной инфраструктуры. | н/с |  | М 1:25000 |
| 24 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 25 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 26 | Схема транспортной инфраструктуры. Хутор Черкесский.. | н/с |  | М 1:5000 |
| 27 | Схема водоотведения и инженерной подготовки территории. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 28 | Схема водоснабжения. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 29 | Схема водоснабжения. Хутор Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 30 | Схема газоснабжения. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 31 | Схема газоснабжения. Хутор Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 32 | Схема газоснабжения. Хутор Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 33 | Схема электроснабжения и связи. Хутор Пролетарский. | н/с |  | М 1:5000 |
| 34 | Схема электроснабжения, связи и водоснабжения. Хутор Львов. | н/с |  | М 1:5000 |
| 35 | Схема электроснабжения и связи. Хутор Черкесский. | н/с |  | М 1:5000 |

## Методические основы территориального планирования Пролетарского сельского поселения.

При подготовке документов территориального планирования Пролетарского сельского поселения используется системный подход рассмотрения градостроительной системы поселения.

В основе методики лежит положение о том, что градостроительная система – это целостность, состоящая из множества элементов, находящихся в отношениях и связях между собой, объединённых одним понятием «место» - пространство, определённое по признаку управления.

Градостроительные системы на территории Российской Федерации имеют различные уровни, обусловленные административно-территориальным делением (градостроительные системы формируются по принципу управления): градостроительная система уровня Российской Федерации, субъектов федерации, муниципальных районов, городских округов, поселений. Градостроительные системы разных уровней не существуют по отдельности – каждая из них является элементом системы другого уровня, при этом системы всех уровней активно взаимодействуют. Таким образом, территориальное планирование на каком-либо одном уровне обязательно должно учитывать развитие градостроительной системы более высокого или низкого порядка.

Градостроительная система, как объект системного подхода, является сложной системой. Сложные системы состоят из подсистем. По классификации – это социально-экономическая, пространственно-экологическая система, с многочисленными внутренними и внешними связями. Первый уровень декомпозиции градостроительной системы показывает нам четыре подсистемы:

Социальная подсистема – первичная системообразующая составляющая, представляет собой форму жизнедеятельности людей, основанную на социальных взаимодействиях, существенной чертой которой является то, что достижение каких-либо общих целей осуществляется через достижение индивидуальных целей, а достижение индивидуальных целей осуществляется через выдвижение и достижение общих целей.

Экономическая подсистема – представляет собой целостное единство производителей и потребителей, находящихся между собой во взаимосвязи и взаимодействии на едином пространстве. Основной функциональной задачей экономической подсистемы в градостроительной системе является адаптация к изменяющимся внутренним и внешним условиям.

Экологическая подсистема – среда обитания сообщества. В данном случае необходимо различать урбанизированную экосистему, среду в пределах урбанизированной территории и природную экосистему для использования ею природных ресурсов.

Пространственная подсистема – пространство, созданное социумом для устойчивого существования и развития социальной, экономической, экологической подсистем. Пространство является интегрирующей подсистемой, определяющей принадлежность каждой из подсистем к данному месту.

Принципиальная схема взаимодействия основных подсистем градостроительной системы представлена на рисунке ниже.

Рис. 1.1.

Взаимодействие основных подсистем градостроительной системы.

Градостроительная система состоит из совершенно разных подсистем, объединённых одним понятием «место», пространство, где на протяжении десятилетий либо веков она функционирует. Таким образом, категория времени является неотъемлемой частью градостроительной системы.

Всё сказанное выше наглядно демонстрирует необходимость территориального планирования как наиболее эффективного инструмента, позволяющего сбалансировать и увязать на территории интересы различных уровней и направлений, имеющих, кроме всего, ещё и временной вектор. Территориальное планирование, по сути, является тем инструментом, который позволяет администраторам территории реализовывать свои полномочия с учётом интересов иных хозяйствующих субъектов. Таким образом, территориальное планирование является неотъемлемым элементом системы управления.

Особенностью документов территориального планирования является их иерархическая структура, соответствующая трём уровням власти – федеральной, региональной и муниципальной. Трёхуровневая система градостроительной документации подготавливается для одних и тех же территорий, но в части соответствия полномочиям определённого уровня власти. Соответственно, система документов территориального планирования является инструментом, обеспечивающим взаимодействие внутри вертикали власти на основе пространственной составляющей, создания однонаправленного вектора управленческих усилий по развитию территорий на разных уровнях государственной власти.

Основные принципы процесса территориального планирования связаны с рассмотрением всех подсистем градостроительной системы с точки зрения их взаимодействия и взаимовлияния.

На первом этапе выполняется подробный анализ всех подсистем градостроительной системы с выявлением основных проблем и противоречий в их развитии.

Второй этап связан с прогнозированием вариантов развития градостроительной системы при наличии благоприятных и неблагоприятных внешних и внутренних воздействующих факторов. Затем вырабатывается единый прогноз развития градостроительной системы, являющийся наиболее приемлемым для сохранения основных, жизненно важных функций системы.

На третьем этапе формируются проектные предложения, направленные на достижение целевых показателей выбранного варианта развития. Проектные предложения могут относиться ко всем уровням власти, а, кроме этого, и к частному капиталу.

На четвёртом этапе вырабатывается перечень мероприятий по территориальному планированию, направленных на достижение поставленных целей и задач, указываются сроки и последовательность выполнения мероприятий.

На основе утверждённого в документе территориального планирования перечня мероприятий готовится план реализации документа территориального планирования с указанием сроков, исполнителей и источников финансирования.

Рис. 1.2.

Алгоритм подготовки документов территориального планирования.

## Формирование целей территориального планирования.

Главная цель территориального планирования муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»:

Пространственная организация территории муниципального образования в целях обеспечения устойчивого развития территории.

Цели территориального планирования:

- Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики поселения.

- Повышение инвестиционной привлекательности территории.

- Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

- Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

- Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

- Развитие и совершенствование планировочного каркаса и землепользования, выделение территориальных зон.

- Развитие рекреационного комплекса на территории.

- Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

- Обеспечение совершенствования системы управления, использование градостроительных решений для пополнения местного бюджета, создания реальных и эффективных условий для привлечения экономически активного населения.

Задачи территориального планирования:

- Обеспечение территории полным пакетом градостроительной документации.

- Обеспечение жителей полным набором социальных услуг в соответствии с нормативными требованиями.

- Определение назначения территорий, закрепление и развитие функциональных зон.

- Закрепление и развитие планировочного каркаса территории.

- Создание правовой основы земельных отношений и градостроительной деятельности на территории поселения.

- Установление границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Создание условий для улучшения демографической ситуации.

- Создание условий для привлечения инвестиций на территорию.

- Создание условий для развития промышленности.

- Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселении, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства.

- Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам; организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории поселения, а также организация отдыха детей.

- Организация предоставления населению медицинских услуг.

- Создание условий для развития жилищного строительства, обеспечения жильём населения, модернизации и благоустройства жилого фонда.

- Создание условий для сохранения объектов культурного наследия.

- Создание условий для развития рекреационной деятельности на территории поселения.

- Модернизация транспортной инфраструктуры.

- Реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры, обеспечение жилищно-коммунального сектора и предприятий водо-, электро-, газо- и теплоснабжением, водоотведением.

- Создание условий для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Обеспечение пожарной безопасности.

- Создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса мероприятий по улучшению экологической обстановки.

- Выполнение комплекса мероприятий по благоустройству и инженерной подготовке территории поселения.

Цели и задачи территориального планирования реализуются посредством осуществления органами местного самоуправления своих полномочий в виде определения перечня мероприятий по территориальному планированию, принятию плана реализации генерального плана, принятию и реализации муниципальных целевых программ. По проектным решениям генерального плана, осуществление которых выходит за пределы их полномочий, органы местного самоуправления выходят с соответствующей инициативой в органы государственной власти Ростовской области.

Проектные решения генерального плана могут реализовываться за счёт участия поселения в целевых программах муниципального, регионального и федерального уровней, а также привлечения частных инвестиций и сотрудничества с бизнесом на взаимовыгодных условиях.

## Учёт интересов Российской Федерации, Ростовской области, Орловского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности на территории Пролетарского сельского поселения.

В части учётов интересов Российской Федерации, Ростовской области, районного муниципального образования «Орловский район» генеральным планом Пролетарского сельского поселения предполагается:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Ростовской области, региональных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Учёт интересов районного муниципального образования, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Пролетарского сельского поселения сельского поселения.

Генеральным планом Пролетарского сельского поселения даются некоторые предложения по развитию территории поселения, находящиеся в сфере полномочий субъекта Российской Федерации – Ростовской области. Данные предложения рекомендуется представить Правительству Ростовской области для рассмотрения и принятия решения по их реализации в рамках процедур, установленных действующим законодательством.

## Общая часть.

### Положение поселения в системе расселения Орловского района и Ростовской области.

Орловский район расположен в юго-восточной части Ростовской области и входит в Северо-Кавказский экономический район РФ. Занимает приграничное положение с Республикой Калмыкия.

Пролетарское сельское поселение является одним из одиннадцати муниципальных образований Орловского района. В состав района входят:

  - Орловское сельское поселение поселение;

  - Волочаевское сельское поселение;

  - Донское сельское поселение;

  - Каменно-Балковское сельское поселение;

  - Камышевское сельское поселение;

  - Красноармейское сельское поселение;

  - Курганенское сельское поселение;

  - Луганское сельское поселение;

  - Майорское сельское поселение;

  - Островянское сельское поселение;

  - Пролетарское сельское поселение.

Расположено данное муниципальное образование в центральной части района, юго-восточнее административного центра Орловского района. Северная часть Пролетарского сельского поселения проходит по границе Орловского района с Зимовниковским районом, а южная часть – с Пролетарским районом Ростовской области. С востока Пролетарское сельское поселение граничит с Камышевским и Волочаевским сельскими поселениями, с запада – с Островянским сельским поселением Орловского района.

Рис. 4.1.1.

Положение Пролетарского сельского поселения

в системе расселения Орловского района.

Административный центр Пролетарского сельского поселения – х. Пролетарский. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Ростовской области – города Ростова-на-Дону – составляет около 295 км. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Орловского района – п. Орловский – составляет 45 км.

С административным центром района центр поселения соединён автомобильной дорогой регионального значения Р 61-26 «п.Орловский - с.Киевка - с.Ремонтное».

Численность населения Пролетарского сельского поселения на 1.01.2010 год составила 1 438 человек – 3,5% от общей численности населения Орловского района и 0,03% от численности сельского населения Ростовской области.

Рис. 4.1.2.

Распределение численность населения Орловского района в разрезе

муниципальных образований.

Около половины населения Орловского района сосредоточено в центре поселения п.Орловский, остальные населенные пункты в большинстве своем представляют собой малые и средние населенные пункты с численностью населения не более 1000 человек. В результате, другая половина сельского населения района относительно равномерно распределена между оставшимися десяти муниципальными образованиями. По численности населения Пролетарское сельское поселение находится на девятом месте среди сельских поселений Орловского района, превосходя только Курганенское и Майорское сельские поселения.

Структура населения Орловского района по типам поселений в разрезе муниципальных образования приведена на рис. 4.1.3.

Рис. 4.1.3.

Распределение муниципальных образований Орловского района по типам поселений,

входящих в их состав.

- малые сельские населенные пункты с числом жителей до 200 человек - средние сельские населенные пункты с числом жителей от 200 до 1000 человек - большие сельские населенные пункты с числом жителей от 1000 до 3000 человек - крупные сельские населенные пункты с числом жителей больше 3000 человек

Площадь территории Пролетарского сельского поселения составляет 235,03 км2. Данное муниципальное образование занимает 7% территории Орловского района и 0,2% територии Ростовской области.

Рис. 4.1.4.

Сравнение поселений Орловского района по площади территории.

Территория Орловского района в разрезе муниципальных образований распределена относительно равномерно.

По площади территории Пролетарское сельское поселение занимает седьмое место среди муниципальных образований района, превосходя только Майорское, Донское, Луганское и Орловские сельские поселения.

Плотность населения в границах Пролетарского сельского поселения составляет 6,1 чел./км2, что в 2 раза меньше, чем в среднем по Орловскому району (12,1 чел./км2) и почти в 3 раза меньше, чем по Ростовской области без учета городских округов (18,1 чел./км2). В целом по Ростовской области средняя плотность населения составляет 41,9 чел./км2.

Рис. 4.1.5.

Сравнение поселений Орловского района по плотности населения, чел./км2.

По плотности населения Пролетарское сельское поселение занимает срединное положение в районе и делит шестое место вмести с Островянским сельским поселением, превосходя Камышевское, Майорское, Курганенское и Волочаевское сельские поселения.

В состав Пролетарского сельского поселения входят четыре населенных пункта. По количеству населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, Пролетарское сельское поселение вместе с Майорским и Курганенским сельскими поселениями занимает предпоследнее место, опережая только Орловское сельское поселение.

Рис. 4.1.6.

Сравнение поселений Орловского района по количеству населённых пунктов, входящих в состав поселения.

.

Населённые пункты Пролетарского сельского поселения расположены относительно компактно. Так, расстояние от самого удаленного населенного пункта поселения - х.Черкесский - до центра муниципального образования х.Пролетарский составляет 11 км. Оставшиеся два населенных пункта – х.Львов и х.Николаевский – расположены на расстоянии 5-6 км от центра поселения.

По плотности сети населённых пунктов Пролетарское сельское поселение находится на седьмом месте среди сельских поселений Орловского района, превосходя по данному показателю Камышевское, Курганенское, Волочаевское и Орловское сельские поселения.

Рис. 4.1.7.

Сравнение поселений Орловского района по плотности сети населённых пунктов, н.п. на 1000 км2.

В целом, можно отметить следующие преимущества географического положения муниципального образования:

- Расположение в зоне часовой транспортной доступности до административного центра Орловского района;

- Компактность территории;

- Благоприятные климатические условия (обилие солнечного света и тепла);

- Отсутствие крупных источников загрязнения окружающей среды, негативно сказывающихся на экологической обстановке.

Недостатками географического расположения муниципального образования можно назвать:

- Удаленность от областного центра и других крупных городов области;

- Бедность водными ресурсами;

- Бедность территории минерально-сырьевыми ресурсами;

- Бедность лесными ресурсами;

- Отсутствие иных видов транспортного сообщения, кроме автомобильных дорог (железнодорожного, речного);

- Малая численность населения и низкая плотность населения;

- Отсутствие в составе муниципального образования населенных пунктов, относящихся к категории больших сельских населённых пунктов (т.е. с численностью жителей более 1000);

- Недостаточный уровень развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

- Все населенные пункты сельского поселения не газифицированы.

### Административно-территориальное устройство муниципального образования.

В соответствии с законом Ростовской области определены границы Пролетарского сельского поселения Орловского района, в пределах которых и действует настоящий генеральный план.

В составе поселения четыре населенных пункта: х. Пролетарский, х. Львов, х.Николаевский, х. Черкесский.

Хутор Пролетарский является центром поселения, относится к средним сельским населённым пунктам (численность жителей до 1000 человек). Хутора Львов и Николаевский относятся к малым сельским населённым пунктам  (численность жителей до 200 человек). Хутор Черкесский относится к средним сельским населённым пунктам  (численностью жителей до 1000 человек).

Границы населённых пунктов Пролетарского сельского поселения на сегодняшний день не утверждены никакими документами. В проекте генерального плана существующие границы населённых пунктов будут отображены по материалам землепользования (в соответствии с границами земель населённых пунктов).

Утверждение генерального плана поселения будет являться основанием для изменения границ населённых пунктов в соответствие с положениями Земельного Кодекса РФ.

Проектом генерального плана Пролетарского сельского поселения устанавливаются границы хуторов Пролетарский, Львов, Николаевский, Черкесский.

Границы населённых пунктов, установленные генеральным планом, будут отделять земли категории населённых пунктов от земель иных категорий.

Утверждение генерального плана поселения будет являться основанием для изменения границ населённых пунктов в соответствии с положениями Земельного Кодекса РФ.

Предлагается изменение черты населённого пункта хутора Пролетарский за счёт включения в его границу земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения к юго-западу от населённого пункта. Изменение черты населённого пункта в этой части обусловлено необходимостью включения в его границы существующей жилой застройки, расположенной на берегу балки Хоревая. Таким образом, площадь хутора Пролетарский увеличится на 8 га.

Табл. 4.2.1.

Проектное изменение площадей населённых пунктов муниципального образования.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Площадь населённого пункта в современных границах | Площадь населённого пункта в проектируемых границах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хутор Пролетарский | 69,6 | 77,6 |
| 2 | Хутор Черкесский | 119,2 | 119,2 |
| 3 | Хутор Львов | 43,6 | 43,6 |
| 4 | Хутор Николаевский | 19,9 | 19,9 |
|  | Итого: | 252,3 | 260,3 |

Таким образом, мероприятиями в части административно-территориального деления станут:

- Установление и закрепление административных границ населённых пунктов Пролетарского сельского поселения в соответствии с отображением в графической части проекта (первая очередь);

- Подготовка землеустроительных дел границ населённых пунктов (первая очередь);

- Постановка границ населённых пунктов на кадастровый учёт (первая очередь);

- Вынос границ населённых пунктов в натуру и закрепление их на местности (первая очередь).

### Историко-градостроительная справка.

История Орловского района насчитывает более двух столетий. В конце XVIII века здесь появились первые поселения, а основное заселение произошло в 1910г., когда согласно царскому указу в Орловские степи были переселены казачьи семьи со станиц верхнего Дона. Центром всех поселений стала основанная у железнодорожной станции Двойной станица Орловская.

Пролетарское сельское поселение с центром в хуторе Пролетарском находится в юго-восточной части Орловского района в 45 км от районного центра - пос.Орловского - и железнодорожной станции Двойной. В состав поселения входят 4 населенных пункта.

Пролетарское сельское поселение образовано на основании решения Ростовского облисполкома народных депутатов № 374 от 08.12.1986 года «Об образовании Солонцовского сельсовета в Верхнедонском районе, Пролетарского сельсовета в Орловском районе, и Малаховского сельсоветов в Боковском районе» 14 января 1987 года на первой сессии народных депутатов 21 созыва. Население на тот момент составляло 1545 человек.

Хутор Николаевский основан в 1924 году, первыми поселенцами были многосемейные братья Пигуновы, Рудь, Дижа, Лызь и другие. Занимались, в основном, единоличным сельским хозяйством.

В 1930-31 годах все хозяйственное имущество было обобществлено и передано безвозмездно в колхоз, именовавшийся тогда «Трудовой пахарь». В колхозе были, в основном, коренные жители, но были уже и вновь приехавшие на постоянное место жительства.

Было построено несколько общественных объектов: школа, клуб, гараж, кузница, две овчарни, МТФ и др. Имелись две грузовые автомашины.

В 1952 году колхоз был  объединен с колхозом имени Ленина.

Хутор Львов основан в 1923 году. В 2002 году в хуторе Львове числилось 63 двора с населением 190 человек. Население работает в бригаде 32 СПК имени Ленина, в личных хозяйствах разводят овец, коз, свиней. Здание клуба и начальной школы списаны и разобраны.

Хутор Пролетарский основан в 1920 году. В хуторе имеется два памятника: «В.И.Ленин с детьми» в юго-восточной части хутора перед фасадом правления СПК имени Ленина и «Павшим землякам в годы ВОВ» напротив клуба.

Хутор Черкесский основан в 1924 году.

### Действующая градостроительная документация.

Комплекс градостроительной документации, предложения которой действуют на территории поселения, представлен документами федерального, регионального и муниципального уровня. Градостроительная документация федерального уровня – схема территориального планирования Российской Федерации – на момент подготовки генерального плана не разрабатывалась.

Основной документ регионального уровня – Схема территориального планирования Ростовской области разработана и утверждена в 2006 году.

Схемой территориального планирования Ростовской области Орловский район отнесён к Юго-восточному внутриобластному экономическому району.

Юго-восточный внутриобластной экономический район включает:

- шесть административных районов – Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Пролетарский, Орловский и Ремонтненский;

- один город – Пролетарск;

- 267 сельских населенных пунктов;

- современная численность населения – 183 тыс.чел.;

- плотность населения – 7,8 чел./км²;

- основа экономической деятельности – производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

Согласно Схеме территориального планирования Ростовской области, по природно-экономическим условиям Ростовская область делится на шесть природно-сельскохозяйственных зон: Северо-западная; Северо-восточная; Центральная; Приазовская; Южная; Восточная.

Восточная – овцеводческо-зерновая с развитым мясным скотоводством в составе 5 районов: Орловский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский.

Таким образом, определено основное направление хозяйственной деятельности на территории Орловского района.

Документы территориального планирования муниципального уровня, действующие на территории поселения – Схема территориального планирования Орловского муниципального района, будет разработана в составе Юго-Восточного внутриобластного района Ростовской области.

Генеральные планы населённых пунктов, входящих в состав Пролетарского сельского поселения, в качестве исходных данных представлены не были.

## Природные условия.

Основным направлением развития производственного потенциала территории является производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка.

На значительных площадях природные ландшафты еще сохраняют свои естественные свойства, обеспечивая тем самым возможность проведения природоохранных мероприятий и организацию охраняемых территорий, чтобы сохранить биоразнообразие и природный комплекс муниципального образования «Пролетарское сельское поселение».

### Климат.

Положение Ростовской области на границе умеренной и субтропической климатических зон предопределило высокую вероятность столкновений различных систем циркуляции. На территории области можно выделить четыре группы синоптических типов: циклонические, антициклонические, фронтальные, однородных потоков воздушных масс. Наибольшей длительностью отличаются ситуации вторжения однородных потоков воздушных масс и антициклональных воздействий, наименьшей - широтно-расположенные фронты, идущие обычно одиночно. Меридиональные фронты с запада и теплые фронты черноморских циклонов ослабевают при прохождении через исследуемый регион. Зимой над Черным морем обостряется циклоническая деятельность, при этом с востока распространяется отрог Азиатского антициклона. Летом по северу области проходят траектории смещения циклонов на европейской ветви полярного фронта, центральные районы находятся под влиянием гребня Азорского антициклона. Активизация циклонической деятельности проявляется в виде осадков, наибольшее их количество связано с местными циклонами.

Ближайшей к Пролетарскому сельскому поселению является метеорологическая станция в г.Пролетарске, поэтому элементы климата, имеющие отношение к оценке условий формирования ресурсов подземных вод и формированию экологической обстановки, описаны по материалам многолетних гидрометеорологических наблюдений по наблюдательной сети Госкомгидромета СССР, станция «Пролетарск», в 33 км к юго-западу от п.Орловский.

Климат территории умеренно-континентальный, полузасушливый, с умеренно-теплой малоснежной зимой. Для зимнего периода характерна неустойчивость температурного режима. В январе отмечается наиболее низкая среднемесячная температура – до -14оС, с максимальной отрицательной температурой –35оС, но часто бывают и оттепели. Весна наступает в середине марта, сравнительно теплая. Последние заморозки обычно прекращаются в первой декаде апреля, но в отдельные годы отмечаются и в начале мая. Самая ранняя дата первого заморозка 17.IX, поздняя дата последнего заморозка 10.V. Продолжительность безморозного периода средняя - 175 дней, наименьшая - 147 дней, наибольшая - 204 дня.

Средняя дата появления снежного покрова 6.XII, самая ранняя 1.XI, самая поздняя - 27.1, число дней со снежным покровом в среднем 58. Дата образования устойчивого снежного покрова: средняя - 30.XII, ранняя - 12.ХI, но в 41% зим устойчивый снежный покров отсутствует. Разрушение снежного покрова начинается в начале марта. Окончательно снежный покров сходит в среднем 16 марта. Наибольшая высота снежного покрова - 31 см. Максимальная глубина промерзания почвы - 79 см.

Лето жаркое, засушливое, с сильными восточными ветрами («суховеями»). Наиболее высокая температура приходится на июль-август (среднемесячная +27оС с максимумом +40оС). Осень – продолжительная, теплая. Осенние заморозки обычно начинаются в первой половине октября, в отдельные годы в середине сентября (ранние), иногда в конце ноября (поздние). Многолетняя среднегодовая температура воздуха +9,2оС.

Средне-многолетнее годовое количество осадков 516 мм, из них на теплый период (IV-Х) приходится 288 мм, на холодный (ХI-III) - 228 мм. Наибольший суточный максимум осадков приходится на летние месяцы с мая по сентябрь. Максимальная интенсивность осадков довольно высока: 2,9 мм/мин в течение 5 минут, 2,4 мм/мин. в течение 10 минут и 2,2 мм/мин. в течение 20 минут (данные по метеостанции «Гигант»).

Территория относится к области недостаточного увлажнения. Осадки летом выпадают в виде кратковременных ливней. Незначительная их часть инфильтруется в почву, т.к. испарение часто преобладает над количеством выпадающих осадков. Относительная влажность воздуха зимой 81-88%, летом резко уменьшается - до 56-62%. Зимой, в соответствии с высокой относительной влажностью и низкой температурой, недостаток насыщения минимальный – 0,5 мб, весной недостаток насыщения увеличивается, летом – максимальный (17 мб). Большие значения удерживаются недолго, с августа-сентября недостаток насыщения начинает уменьшаться, осенью он не превышает 3-6 мб. Среднегодовое испарение оценивается в 450 мм, т.е. почти равно сумме осадков (516 мм).

В целом, климатические условия не способствуют формированию положительного водного баланса подземных вод, не благоприятны для питания и восполнения эксплуатационных запасов подземных вод первых от поверхности горизонтов.

Наиболее часто повторяющимися ветрами являются восточные и западные. Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, наибольшая среднемесячная 5,6 м/с, максимальная - 30 м/с.

Климатическое районирование разработано на основе комплексного сочетания среднемесячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, среднемесячной относительной влажности воздуха в июле (табл. 5.1.1).

Орловский район входит в строительно-климатический район IVГ. Умеренно морозная зима диктует соответствующую теплозащиту зданий. Высокие дневные температуры с мая по август и большая сухость воздуха обуславливают необходимость оснащения рабочих помещений и жилых зданий кондиционерами.

Табл. 5.1.1.

| Климатические районы | Климатические подрайоны | Среднемесячная температура воздуха в январе, оС | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Среднемесячная температура воздуха в июле, оС | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле,  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | I А | От -2 и ниже | — | От+4 до +19 | — |
|  | I Б | От -8 и ниже | 5 и более | От 0 до +13 | Более 75 |
|  | I В | От -14 до -28 | — | От+12 до +21 | — |
|  | I Г | От -14 до -28 | 5 и более | От 0 до +14 | Более 75 |
|  | I Д | От -14 до -32 | — | От +10 до +20 | — |
| II | II А | От -4 до -14 | 5 и более | От +8 до +12 | Более 75 |
|  | II Б | От -3 до -5 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
|  | II В | От -4 до -14 | — | От +12 до +21 | — |
|  | II Г | От -5 до -14 | 5 и более | От +12 до +21 | Более 75 |
| III | III А | От -14 до -20 | — | От +21 до +25 | — |
|  | III Б | От -5 до +2 | — | От +21 до +25 | — |
|  | III В | От -5 до -14 | — | От +21 до +25 | — |
| IV | IV А | От -10 до +2 | — | От +28 и выше | — |
|  | IV Б | От +2 до +6 | — | От +22 до +28 | 50 и более в 13 ч |
|  | IV В | От 0 до+2 | — | От +25 до +28 | — |
|  | IV Г | От -15 до 0 | — | От +25 до +28 | — |

Территория района хорошо обеспечена теплом, но влагообеспеченность Орловского района недостаточна, поэтому возделывание влаголюбивых сельскохозяйственных культур возможно лишь при орошении.

Особенной проблемой для территории поселения является то, что она расположена в зоне опустынивания.

Опустынивание, деградация земель занимает важное место среди современных глобальных проблем человечества, препятствующих устойчивому развитию.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций вызывают следующие природные явления:

1. Метеорологические и агрометеорологические:

- пыльные бури и шквальные ветры со скоростью 30 м/с и более;

- сильный дождь – 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильный снегопад – 150 мм и более за 12 часов и менее;

- сильная метель – при скорости ветра 15 м/с и более;

- сильная продолжительная жара – с температурой воздуха +40ºС и выше;

- продолжительный сильный мороз, с температурой воздуха -30ºС и ниже.

2. Гидрологические: весеннее половодье в балках; повышение уровня грунтовых вод в прилежащих ландшафтах; низкие уровни воды в водоемах и водотоках летом из-за сильной жары.

3. Пожары в сухой степи и на тростниковых болотах в балках.

### Геоморфология и гидрография.

Пролетарское сельское поселение располагается в пределах Скифской плиты, принадлежащей к Восточно-Европейской (Русской) платформе, которая имеет типичное платформенное строение: кристаллический допалеозойский фундамент и более молодой палеозойско-мезозойско-кайнозойский осадочный чехол.

Географически изучаемая площадь расположена в пределах юго-западного склона Ергенинской возвышенности, и представляет собой пологоволнистую равнину с мягким рельефом водоразделов, осложненным многочисленными балками и оврагами. Склоны балок асимметричны (правые склоны более крутые), характеризуются узкой пойменной и одной - тремя надпойменными террасами. Ширина русел редко превышает 10 м, глубина обычно 0,5-1 м, реже 3 м и более. Питание главным образом за счет подземных вод, в меньшей степени - за счет атмосферных осадков. Небольшие притоки не имеют постоянных водотоков.

Пространство муниципального образования представляет собой монотонно-однообразную низменность, расчлененную балками и водотоками.

Абсолютные отметки ее поверхности колеблются от +20 м до +150 м. Самая низкая отметка - +20 м в юго-восточной части муниципального образования (балка Хоревая). Наиболее высокие отметки +150 м - на водораздельных пространствах.

Основное водораздельное пространство имеет направление юго-запад – северо-восток. Территории южнее водораздела относятся к бассейну Пролетарского водохранилища, севернее – реки Бол. Куберле.

Территория поселения расчленена системой балок. Наиболее крупная из них – балка Хоревая, которая впадает непосредственно в Пролетарское водохранилище. Балка имеет направление северо-запад – юго-восток, протяжённость в границах муниципального образования около 14 км. У истока балки Хоревой расположен хутор Львов. Ниже – центр поселения – хутор Пролетарский. На территории поселения балка имеет 2 притока – правый и левый.

Правым притоком является балка Чернозубова. Имеет также направление северо-запад – юго-восток. Протяженность в границах муниципального образования более 8 км.

Левый приток балки Хоревой – балка Солонка. Имеет направление восток запад. Протяженность в границах поселения чуть более трех километров. Балка Солонка имеет два правых притока в границах Пролетарского сельского поселения – балка Михайловская и балка без названия. Протяженность балки Михайловской – 11,5 км. Протяженность балки без названия около 4,5 км.

У истока балки Михайловской расположен хутор Николаевский.

Рис. 5.2.1.

Морфологические элементы на территории Пролетарского сельского поселения.

В северной части муниципального образования основным водотоком является балка Средняя, имеющая направление юго-восток – северо-запад. Протяженность в границах поселения составляет более 9 км. Балка Средняя впадает в реку Бол.Куберле на территории соседнего Островянского сельского поселения.

Балка имеет два притока – правый (балка Шумкова) и левый (балка Черкесская).

Балка Шумкова имеет направление северо-восток – юго-запад, в границах муниципального образования ее протяженность составляет всего 1,5 км.

Балка Черкесская имеет направление юго-восток – северо-запад. Протяженность в границах поселения – чуть более 7 км. У истока балки расположен хутор Черкесский.

Во всех балках муниципального образования организованы пруды.

Так, в балке Шумкова в границах поселения – один пруд, в балке Средней – три пруда, в балке Черкесской – пять прудов, в балке Хоревой – пять прудов, в балке Михайловской – один пруд, один пруд в балке без названия, один – в балке Солонка, два пруда в балке Чернозубова.

### Полезные ископаемые.

Согласно сведениям, представленным Департаментом по недропользованию по Южному федеральному округу (письмо №ЮР-05-42/672) от 01.04.2011г., в границах Пролетарского сельского поселения Орловского района полезные ископаемые представлены двумя месторождениями:

- Зимовниковское, участок Камышевский (пресные подземные воды). Расположено на границе Орловского и Зимовниковского районов (хутор Камышевка).

- Орловское (Ленинское) (известняки). Расположено в 2 км юго-восточнее хутора Ленинский.

### Водные ресурсы.

Территория Орловского района характеризуется очень сложными гидрогеологическими условиями вследствие высокой изменчивости фильтрационных свойств водовмещающих ергенинских песков, находясь при этом в краевой части Ергенинского артезианского бассейна в зоне сочленения его с северным крылом Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды ергенинского водоносного горизонта приурочены к относительно спокойно залегающему коллектору невыдержанной мощности с весьма неоднородными фильтрационными свойствами. Весьма сложными являются и гидрохимические условия: линзы пресных и слабосолоноватых вод сложной конфигурации в плане и разрезе располагаются среди слабосолоноватых и умеренно солоноватых подземных вод; изменчив и химический состав воды и в разрезе. Водоносный горизонт ергенинских отложений перекрыт чехлом слабопроницаемых скифских глин и глинистых отложений четвертичного возраста, обладающих низкими фильтрационными и емкостными свойствами, содержащих воду пестрого химического состава, которая в процессе эксплуатации ергенинских отложений может служить дополнительным источником формирования эксплуатационных запасов. Вполне реальной представляется и гидравлическая связь ергенинского водоносного горизонта с нижележащими водоносными горизонтами понтических, сарматских и карагантско-конкских отложений.

Наличие в пределах водоносного горизонта ергенинских отложений ограниченных по площади линз пресных и весьма слабосолоноватых подземных вод послужило основой для выделения перспективных для дальнейшего изучения участков. Критерием отнесения той или иной площади развития водоносного горизонта с содержанием сухого остатка в воде до 1,500 г/дм3 также служило значение коэффициента водопроводимости этих отложений, принятое более 50 м2/сут.

Рис. 5.4.1.

Фрагмент схемы водохозяйственного комплекса Ростовской области.

В работе ГГП «Южгеология», выполненной в 1989 году: «Детальные поиски подземных вод для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов Орловского района Ростовской области», даны следующие рекомендации по направлению дальнейших гидрогеологических работ:

- уточнение геологического строения и гидрогеологических условий выделенных перспективных участков (мощности целевого водоносного горизонта, строения и литологического состава водовмещающих пород, выдержанности в плане и разрезе);

- изучение на перспективных участках анизотропии фильтрационных свойств водовмещающих отложений продуктивного водоносного горизонта (определение основных расчетных гидрогеологических параметров);

- изучение качества подземных вод и прогнозирование его изменений в процессе эксплуатации, определение потенциальных источников загрязнения подземных вод, уточнение санитарной обстановки в зонах санитарной охраны;

- выяснение условий взаимосвязи целевого водоносного горизонта с вышележащим горизонтом четвертичных отложений и оценка параметров разделяющего слабопроницаемого слоя;

- для оценки эксплуатационных запасов по результатам действующих водозаборов организовать режимные наблюдения за расходом и изменением качества воды и уровнем воды в скважинах водозаборов.

### Почвенный покров.

Описываемая территория входит в умеренно-теплую Восточно-Европейскую фацию (теплых промерзающих почв по Добровольскому, Урусевской, 1984), представленную на территории Ростовской области Южно-Русской провинцией. В почвенном покрове водоразделов преобладают темнокаштановые почвы, в юго-восточной части рассматриваемой территории они сменяются солонцеватыми каштановыми почвами. Особенности рельефа, климата и гидрологического наложили свой отпечаток на почвенный покров описываемого района. Если на водоразделах преобладают мощные разновидности темнокаштановых и каштановых почв, то на пологих водораздельных склонах, сложенных лессовидными просадочными суглинками, развиваются каштановые почвы в комплексе с солонцами в понижениях рельефа (суффозионно-просадочные «степные блюдца»). Темнокаштановые почвы характеризуются высоким содержанием гумуса (3,5-4,3% в верхних горизонтах), в каштановых засоленных почвах содержание гумуса не превышает 2-3%.

В долинах крупных балок распространены аллювиально-луговые почвы (содержание гумуса – 2-3%), луговые темноцветные (до 5% гумуса) и лугово-каштановые почвы (содержение гумуса - 2-4%) в комплексе с солонцами и солончаками (не более 1% гумуса). На надпойменных террасах часто встречаются остаточно луговые каштановые почвы, как правило, в той или иной степени солонцеватые.

Пестрота почвенного покрова в значительной степени усугубляется тем, что в этой части Ростовской области в наибольшей степени развиты процессы эрозии. Обусловлено это как сильным развитием овражно-балочной сети, так и заметным развитием эрозионно-волнистых форм рельефа на водораздельных пространствах. Как следствие, водораздельные пространства представлены сочетаниями каштановых почв, в различной степени смытых. По гранулометрическому составу почвы – глинистые и тяжелосуглинистые.

Под названием «почвы балок» объединены почвы балочных склонов, смытых в различной степени, а также дерново-намытые почвы днищ балок. На склонах балок наиболее распространены средне- и сильносмытые почвы. Они имеют морфологические и физико-химические характеристики соответствующих смытых зональных почв. Распределение гумуса по профилю почв неравномерное, иногда глубжележащие горизонты могут иметь гумуса больше, чем верхние. Таким образом, естественное плодородие этих почв довольно высокое, но хозяйственная ценность их сильно снижена за счет условий залегания. По условиям рельефа ландшафты балок чаще всего непригодны под пашню, и используются как пастбища.

Так как на описываемой территории сильно развиты процессы эрозии, преимущественно водной, особо важное значение имеет проведение противоэрозионных мероприятий: высаживание почвозащитных лесополос, создание водозадерживающих микронеровностей, щелевание через 6-8 метров, залужение оголенных поверхностей посевом многолетних трав.

### Экзогенные геологические процессы.

В пределах Пролетарского сельского поселения наблюдаются следующие современные физико-геологические процессы: дефляция и денудация водораздельных пространств и склоновых поверхностей, просадочные и суффозионные явления (что определяет образование степных блюдец и карстовых воронок), подтопление слабодренированных территорий. На склонах водоразделов нередко встречаются овражные размывы.

Испарение подземных вод приводит к накоплению легкорастворимых солей в почве – особенно при орошении (испарительный геохимический барьер – по А.И.Перельману, 1975). Засоление грунтов довольно пестрое, содержание воднорастворимых солей в почвенных горизонтах колеблется от 0,5-0,8% до 3,5%.

Современное техногенное воздействие распространяется на верхний слой горных пород, почвы, поверхностные и грунтовые воды, провоцируя активизацию экзогенных геологических процессов, изменяющих инженерно-геологические условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Поэтому необходимо проводить регулярные наблюдения за состоянием геологической среды, на основании данных мониторинга следует регулярно проводить инженерно-геологические работы по предотвращению развития негативных геологических процессов.

### Инженерно-геологическое районирование.

По геоморфологическому устройству поверхности междолинные пространства представляют собой полого наклоненные к речным долинам равнины, сильно расчлененные овражно-балочной сетью. Речные долины представлены комплексом аккумулятивных, полого наклоненных к основному руслу террас, нередко также расчлененных овражно-балочной сетью. Инженерно-геологические условия на территории Орловского района в целом оценены как неблагоприятные для строительства из-за просадочных грунтов. Грунты относятся ко II типу просадочности.

Морфогенетические особенности формирования рельефа позволяют выделить следующие инженерно-геологические области: область междолинных равнин и область речных долин.

1. Область междолинных равнин.

В пределах поселения выделяются водораздельные пространства, занимающие наиболее высокое гипсометрическое положение, и склоны водоразделов, полого наклонные к долинам, в той или иной степени расчлененные овражно-балочной сетью.

Экзогенные геологические процессы здесь проявляются в интенсивном развитии овражно-балочной сети в период весеннего снеготаяния и ливневых дождей, плоскостного смыва почвы и просадках по гребневой части водоразделов, где незначительные понижения рельефа создают условия для накопления атмосферных вод.

Поверхностные отложения представлены покровными лессовидными суглинками четвертичной системы. Причем, в пределах водораздельных пространств, преобладающими генетическими факторами являются процессы эоловой седиментации суглинков с подчиненным значением делювиальных процессов, а на склонах водоразделов - делювиальные процессы с подчиненным значением эоловых.

В вертикальных разрезах часто наблюдается ярусное строение суглинков, обусловленное изменением климатических условий при осадконакоплении, выраженное в наличии двух-трех горизонтов погребенных почв.

Гидрогеологические условия области характеризуются спорадическим распространением преимущественно повышенно-минерализованных грунтовых вод, заключенных в покровных лессовидных суглинках. Глубина залегания их изменяется от нескольких метров на склонах до 10-15, а иногда и более метров на водоразделах. Минерализация вод непостоянна и характеризуется содержанием сухого остатка от 1-3 до 5-8 г/дм3. Генетические комплексы пород в пределах описываемой области позволяют выделить два инженерно-геологических района.

Район 1. Покровные лессовидные суглинки водоразделов.

Район приурочен к наивысшим отметкам водоразделов речных долин и сложен мощной (до 30-40 м) толщей лессовидных эолово-делювиальных суглинков. Поверхность района представляет собою плоскую равнину, слабо затронутую процессами денудации.

Суглинки, как правило, желто-бурого цвета, макропористые, иногда с включениями карбонатных стяжений и марганцево-железистых соединений в виде дробинок и пятен. По гранулометрическому составу они относятся к группе тяжелых и пылеватых разностей. Удельный вес суглинков равен 2,7 г/см3, объемный вес равен 1,82-1,84 г/см3, для скелета - 1,57-1,59 г/см3. Влажность изменяется от 8-10 до 25-28%, а пористость 40-46%.

Грунтовые воды в пределах района развиты спорадически и на узких водоразделах отсутствуют. Водосодержащими породами являются более легкие разности суглинков. Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,5-8,0 м до 26,5 м. Минерализация воды пестрая, чаще до 3-5 г/дм3, но иногда и выше.

Инженерно-геологические условия района для целей наземного строительства в целом благоприятны, но при проектировании сооружений необходимо детальное изучение физико-механических свойств грунтов и их несущей способности.

Район 2. Покровные лессовидные суглинки склонов водоразделов.

Выделенный район, как правило, окаймляет описанный выше район водораздельных суглинков. Морфологически он представляет собой слабо наклоненную к речным долинам равнину, значительно расчлененную овражно-балочной сетью.

Поверхностные отложения, слагающие описываемый район, представлены покровными лессовидными эолово-делювиальными и делювиальными суглинками, мощность которых изменяется от 2-3 м у склонов речных долин до 20-25 м у водоразделов. Суглинки желто-бурого цвета, иногда с пятнами более бурых разностей, макропористые, неслоистые, с включением карбонатных стяжений. В вертикальном разрезе суглинковой толщи, также как и в водораздельных суглинках, наблюдается ярусное строение, что проявляется в наличии погребенных почв, часто невыдержанных по простиранию.

Грунтовые воды в районе, как правило, повышенной минерализации - до 3 г/дм3, имеют спорадическое распространение. Менее минерализованные, а иногда и пресные воды, приурочены к локальным понижениям рельефа. Глубина залегания их изменяется от 4-6 м вблизи балочных долин, понижений рельефа, до 10-15 м вблизи водораздельных пространств.

Инженерно-геологические условия района неблагоприятны для наземного строительства, к негативным факторам можно отнести значительную расчлененность рельефа оврагами и балочными долинами и просадочность суглинков.

Рис.5.7.1.

Схема гидрогеологического районирования Ростовской области.

2. Область речных долин.

Основная часть территории этой области принадлежит балке Двойной и ее крупным притокам. По геоморфологическому устройству поверхности в пределах области речных долин выделяется русло, пойменная и надпойменные террасы. Русло и пойму степных балок слагает комплекс современных аллювиальных, суглинисто-глинистых и песчаных пород, мощностью до 10-15 м, сложно переслаивающихся между собой.

Грунтовые воды залегают на глубинах от 0,5-1,0 м в понижениях рельефа и у водотоков до 2-3 м на равнинных участках. Воды преимущественно пресные и слабоминерализованные, с содержанием сухого остатка до 1,5 г/дм3.

Экзогенные геологические процессы развиты довольно широко. Здесь отмечаются явления подмыва берегов с их обрушением, накопление песчаных масс в русле, с последующей их частичной или полной переработкой в меженный период.

По инженерно-геологическим условиям выделенный район для целей строительства неблагоприятен вследствие затопляемости его паводковыми водами и неглубокого залегания грунтовых вод. При производстве выемок необходимо учитывать наличие плывунов и предусматривать водоотливные средства.

Категории сложности инженерно-геологических условий устанавливается по совокупности факторов, указанных в табл. 5.7.1.

По совокупности инженерно-геологических условий (рельеф, геологическое строение, гидрогеологические условия, современные физико-геологические процессы) в границах МО «Пролетарское сельское поселение» выделяются три инженерно-геологических района:

1. Водоразделы и пологие водораздельные склоны с почти плоским рельефом. Грунтами оснований являются просадочные суглинки, территорию по сложности инженерно-геологических условий можно оценить как территорию средней сложности для проведения строительных работ.

2. Крутые водораздельные склоны, расчлененные балками и оврагами - условия сложные для строительства.

2. Пойма и I надпойменная терраса балок – условия сложные для строительства. К неблагоприятным факторам здесь относятся затопление и подтопление паводковыми водами, высокий уровень залегания грунтовых вод, низкая несущая способность водонасыщенных грунтов (менее 1,5 кгс/см2).

Нормативная глубина промерзания грунтов для Орловского района, в соответствии с п. 2.26 СНиП 2.02.01-83, составляет 0,9 м (принимается равной средней величине из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания). По сейсмическим свойствам грунты исследуемого участка относятся к II категории. Участок по степени сейсмичности, в соответствии с изменениями к СНиП П-7-81, характеризуется как сейсмически неопасный. По результатам химического анализа водных вытяжек грунты зоны аэрации засоленные, агрессивные к бетонам и железным конструкциям.

Табл. 5.7.1.

Категории сложности инженерно-геологических условий.

| Факторы | I (простая) | II (средней сложности) | III (сложная) |
| --- | --- | --- | --- |
| Геоморфологические условия | Площадка (участок) в пределах одного геоморфологического элемента. Поверхность горизонтальная, нерасчлененная | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов одного генезиса. Поверхность слабо расчлененная | Площадка (участок) в пределах нескольких геоморфологических элементов разнога генезиса. Поверхность сильно расчлененная |
| Геологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1). Мощность выдержана по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по показателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глубине. | Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами | Более четырех различных по литологии слоев. Линзовидное залегание слоев. Значительная степень неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане или по глубине. Скальные грунты перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка |
| Гидрогеологические в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Подземные воды отсутствуют или имеется один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим составом | Два и более выдержанных горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим составом или обладающих напором и содержащих загрязнение | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. |
| Негативные геологические и инженерно-геологические процессы | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений | Имеют широкое распространение и оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство объектов |
| Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой | Отсутствуют | Имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов | Имеют широкое распространение и (или) оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строительство и эксплуатацию объектов |
| Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий | Незначительные, и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании | Не оказывают существенного влияния на выбор проектных решений | Осложняют производство инженерно-геологических изысканий в части увеличения объемов работ |

## Демография и трудовые ресурсы.

### Анализ демографической ситуации.

Население - один из первостепенных, главных элементов формирования градостроительной системы любого уровня. Наряду с природной, экономической и экологической составляющими она выступает важнейшей в сбалансированном развитии Пролетарского сельского поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.

По данным территориального органа государственной статистики по Ростовской области в административно-территориальный состав Пролетарского сельского поселения входят четыре населенных пункта:

- х.Пролетарский;

- х.Львов;

- х.Николаевский;

- х.Черкесский.

На 1 января 2010 года численность населения Пролетарского сельского поселения составила 1 438 человек – 3,5% населения Орловского района. Территориально население поселения распределено неравномерно. Более 85% населения сельского поселения сосредоточено в двух населенных пунктах – х. Пролетарском, являющемся центром муниципального образования, и х. Черкесском – рис. 6.1.1.

Рис. 6.1.1.

Численности населения Пролетарского сельского поселения

в административно-территориальном разрезе, %.

#### Динамика численности населения.

Динамика численности населения Пролетарского сельского поселения в прошлом столетии характеризовалась небольшим, но стабильным приростом, однако с наступлением нового столетия ситуация резко изменилась – общая численность населения сельского поселения стала неуклонно уменьшаться.

Сокращение населения в последние годы характерно для всего Орловского района, однако динамика численности населения Пролетарского сельского поселения претерпела более негативные изменения, чем это характерно для района в целом. Так, если за период с 2004 года население района сократилось на 4% (1,6 тыс. человек), то в Пролетарском сельском поселении оно уменьшилось на 13% (0,19 тыс. человек) – рис.6.1.1.1.

Рис. 6.1.1.1.

Динамика среднегодовой численности населения Пролетарского сельского поселения,

человек.

Обозначенные выше неблагоприятные тенденции динамики численности населения Пролетарского сельского поселения характерны для всех населенных пунктов, входящих в его состав. При этом наибольшими размерами депопуляции выделяется самый малый и наиболее удаленный от основной транспортной магистрали х.Николаевский, численность населения которого за период с 2004 года сократилась в 2 раза. Наименьшими размерами депопуляции выделяется центр сельского поселения х.Пролетарский, численность которого сократилась на 5%. В остальных населенных пунктах сокращение населения было практически пропорционально общей убыли в целом по сельскому поселению и составило 14-15% (табл. 6.1.1.1).

Табл. 6.1.1.1.

Динамика численности населения

Пролетарского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2004 год | 2009 год | 2009 в % к 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Пролетарский | 697 | 663 | 95,1 |
| 2 | х.Львов | 191 | 165 | 86,4 |
| 3 | х.Николаевский | 48 | 24 | 50,0 |
| 4 | х.Черкесский | 689 | 586 | 85,1 |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению |  | 1625 | 1438 | 88,5 |

Динамика численности населения Пролетарского сельского поселения, как и подавляющего большинства его структурных подразделений, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста (убыли).

До 2000 года рост численности населения Пролетарского сельского поселения был обусловлен как положительным естественным приростом, так и положительной миграцией. С наступлением нового столетия, ситуация резко изменилась. Естественный прирост сменился убылью, миграционный прирост постепенно сокращался с достижением крупномасштабной убыли непосредственно к концу анализируемого периода – табл. 6.1.1.2.

Табл. 6.1.1.2.

Структурные элементы общего прироста/убыли населения

Пролетарского сельского поселения, человек.

| Годы | Общий прирост/убыль | Естественный прирост/убыль | Миграционный прирост/убыль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 5 | -6 | 11 |
| 1990 | 36 | 21 | 15 |
| 1995 | 12 | 2 | 10 |
| 2000 | 2 | 2 | 0 |
| 2001 | -14 | -13 | -1 |
| 2002 | -13 | -19 | 6 |
| 2003 | -3 | -12 | 9 |
| 2004 | 7 | 6 | 1 |
| 2005 | -4 | -5 | 1 |
| 2006 | -61 | -14 | -47 |
| 2007 | -42 | -1 | -41 |

Таким образом, зафиксированное выше сокращение населения сельского поселения, в отличие от всего Орловского района в целом, обусловлено в большей степени крупными отрицательными результатами естественного обмена населения. Положительная миграции в 2002-2005 года на 20-30% компенсировала сложившуюся естественную убыль, в результате средний темп убыли по сельскому поселению в этот период составлял порядка 7 человек в год. В 2006-2007 годах крупномасштабная миграционная убыль в десятки раз увеличила общую убыль по Пролетарскому сельскому поселению, составившую уже 40-60 человек.

#### Воспроизводство населения.

Воспроизводство населения как процесс замещения поколений является определяющим фактором изменения динамики численности населения.

В период с 2003 по 2007 года в среднем число умерших в Пролетарском сельском поселении превышало число родившихся на 30%.

До 2000 года в Пролетарском сельском поселении ежегодно рождалось порядка 25-30 детей. Затем количество рождений сократилось вдвое и составило 13 человек к 2007 году, что в 1,5 раза меньше уровня 2000 года (19 человек). Количество смертей за аналогичный период колебалось в среднем от 15 до 25 человек. Таким образом, несмотря на погодовые колебания, естественные процессы замещения населения в Пролетарском сельском поселении в новом столетии стали характеризоваться практически постоянно отрицательными значениями (табл. 6.1.2.1).

Табл. 6.1.2.1.

Структурные элементы динамики естественного прироста/убыли населения

Пролетарского сельского поселения, чел.

| Годы | Число родившихся | Число умерших | Естественный прирост (+) (убыль (-)) населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1985 | 26 | 32 | -6 |
| 1990 | 31 | 10 | 21 |
| 1995 | 25 | 23 | 2 |
| 2000 | 19 | 17 | 2 |
| 2001 | 12 | 25 | -13 |
| 2002 | 6 | 25 | -19 |
| 2003 | 11 | 23 | -12 |
| 2004 | 23 | 17 | 6 |
| 2005 | 18 | 23 | -5 |
| 2006 | 14 | 28 | -14 |
| 2007 | 13 | 14 | -1 |

В результате сокращения абсолютных показателей рождаемости в последние годы, уровень рождаемости в Пролетарском сельском поселении сократился к 2007 году до 8,3‰ против 11,5‰ в 2000 году. Однако, это существенно выше сложившихся в 2002-2003 года критически низких уровней рождаемости, составивших всего 3,7‰ и 6,8‰ (табл. 6.1.2.2).

Табл. 6.1.2.2.

Динамика коэффициента рождаемости, ‰

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | 11,2 | 11,4 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 10,4 | 11,2 | 10,7 |
| в т.ч. Пролетарское сельское поселение | 3,7 | 6,8 | 14,2 | 11,1 | 8,6 | 8,3 |  |  |
| Ростовская область в целом | 8,8 | 9,2 | 9,5 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 10,9 |

По уровню рождаемости Ростовская область в целом характеризуется критически низкими показателями. При этом если по области в последние годы был зафиксирован рост уровня рождаемости (на 24% с 2002 года), то в Орловском районе – его убыль (на 5% к 2002 году). Тем не менее, средний коэффициент рождаемости за этот период в Орловском районе составил немного больше, чем по области в целом – 10,7‰ против 9,8‰ соответственно. В Пролетарском сельском поселении средний коэффициент рождаемости за 2002-2007 года составил всего 8,8‰, против 10,6‰ по району и 9,4‰ по области.

Ухудшает ситуацию с рождаемостью распространение в последние время новых социальных моделей семьи – юридически неоформленных браков и добрачных сожительств, приводящих к увеличению численности детей, рожденных незамужними женщинами. При этом общеизвестно, что дети, растущие в неполных семьях, сталкиваются с большими трудностями при адаптации к современным условиям жизни, имеют меньшую материальную защищенность.

Накопление неблагоприятных изменений в общественном здоровье на протяжении предыдущих десятилетий в сочетании со снижением жизненного уровня населения в условиях неудовлетворительного состояния социальной сферы и базовой медицины, а также сложившейся неблагоприятной возрастной структурой населения усугубили ситуацию со смертностью в Пролетарском сельском поселении.

На фоне небольших показателей рождаемости большую тревогу вызывает высокий уровень смертности. Рост коэффициента смертности в последние десятилетия является характерной чертой естественного движения практически всех экономически развитых стран мира, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. Однако в Ростовской области и Орловском районе в частности этот процесс происходил на фоне резкого снижения уровня и качества жизни и уменьшения продолжительности жизни. В полной мере это проявляется и в Пролетарском сельском поселении. Однако в Пролетарском сельском поселении средний уровень смертности за период 2002-2007 гг. сложился несколько меньше (13,4‰), чем в районе и области в целом (14,6‰ в районе и 15,8‰ в области соответственно).

В последние годы в Пролетарском сельском поселении наблюдается сокращение абсолютных показателей смертности и соответственно ее относительных значений. Так, к 2007 году коэффициент смертности в сельском поселении составил 8,9‰, что более чем в 1,5 раза меньше уровня 2002 года (15,4‰) (табл. 6.1.2.3).

Табл. 6.1.2.3.

Динамика коэффициентов смертности, ‰.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | 15,2 | 13,2 | 14,6 | 14,5 | 14,9 | 15,0 | 14,5 | 11,7 |
| в т.ч. Пролетарское сельское поселение | 15,4 | 14,2 | 10,5 | 14,2 | 17,3 | 8,9 |  |  |
| Ростовская область в целом | 16,1 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 14,7 |

В числе основных причин высокой смертности в Пролетарском сельском поселении и Орловском районе в целом ведущее место занимают естественные факторы, связанные с высоким удельным весом в возрастной структуре населения лиц пенсионного возраста. Среди неестественных факторов смертности в сельском поселении преобладают заболевания системы кровообращения, новообразования и неестественные причины смерти. В последние годы прослеживается тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В первую очередь это относится к бурному росту смертности от инфекционных заболеваний (в основном, за счет туберкулеза), от психических расстройств (за счет хронического алкоголизма и на его почве убийств, самоубийств, производственного и бытового травматизма и т.д.), от болезней органов пищеварения, органов дыхания, т.е. тех заболеваний, которые зависят от уровня общественного развития, социально обусловлены и во многом потенциально предотвратимы при проведении соответствующих государственных мероприятий социально-экономического характера. Проблема усугубляется ещё и тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия.

В результате, в Пролетарском сельском поселении за последние годы сложилась достаточно четкая тенденция сохранения высокого уровня относительного показателя естественной убыли населения (рис. 6.1.2.1).

Рис. 6.1.2.1.

Динамика основных показателей воспроизводства населения

в Пролетарском сельском поселении, ‰

Сложившаяся естественная убыль населения характерна не только для Пролетарского сельского поселения, но и для Орловского района и всей Ростовской области в целом. Основными причинами естественной убыли населения являются низкие показатели рождаемости и высокие показатели смертности, в результате чего не обеспечивается даже простого воспроизводства населения в данном регионе.

В то же время, ситуация в Пролетарском сельском поселении по данному показателю в последние годы не превышает масштабы естественной убыли по району и области. Так, коэффициент естественной убыли в среднем за период 2002-2007 гг. в Пролетарском сельском поселении сложился в размере «-4,6‰» при среднеобластном значении в «-6,4‰» и среднерайонном в «-4‰» (табл. 6.1.2.4).

Табл. 6.1.2.4.

Динамика коэффициента естественного прироста/убыли населения, ‰

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | -4,0 | -1,8 | -4,3 | -4,4 | -4,9 | -4,6 | -3,3 | -1,0 |
| в т.ч. Пролетарское сельское поселение | -11,7 | -7,4 | 3,7 | -3,1 | -8,6 | -0,6 |  |  |
| Ростовская область в целом | -7,3 | -7,1 | -6,4 | -6,7 | -6,0 | -4,8 | -4,2 | -3,8 |

Срединный за период 2002-2007 гг. условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) в Пролетарском сельском поселении составил 1,6 при пороговом значении 1,0. Сложившаяся в сельском поселении демографическая модель воспроизводства населения является реальной угрозой дальнейшего развития общества.

#### Половозрастная структура.

В прямой взаимосвязи с процессами естественного воспроизводства населения находится формирование и развитие половозрастного состава населения.

Сложившаяся в годы Второй мировой войны резко выраженная диспропорция половой структуры населения Ростовской области и ее районов постепенно сглаживалась на протяжении почни всего послевоенного периода и к середине 90-х годов фактически прекратилась. Однако в последующие годы наметилась четко выраженная тенденция её нарастания.

В общем составе населения Пролетарского сельского поселения, как и Орловского района в целом, преобладают женщины. Однако за последнее десятилетие их доля в общей численности сельского поселения сократилась с 54% в 2000 году до 51,2% к 2010 году – рис. 6.1.3.1.

Рис. 6.1.3.1.

Динамика изменения удельного веса мужчин и женщин в общей численности населения

Пролетарского сельского поселения, %.

Одной из главных причин пониженной доли мужчин, особенно в возрасте старше 50 лет, в последнее десятилетие явилась их повышенная смертность в сравнении с динамикой соответствующего показателя у женщин. В этом же направлении сказывается также низкий уровень рождаемости и происходящий процесс старения населения.

Половая диспропорция - одно из наиболее опасных демографических явлений, т.к. негативно отражается на ряде других составляющих демографической ситуации, в частности, воспроизводстве его населения, возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами, семейном климате и т.д. В настоящее время Пролетарское сельское поселение характеризуется относительно небольшими размерами половой диспропорции населения – 1050 женщин на 1000 мужчин, против 1173 женщин в 2000 году.

Положительные сдвиги происходят и в возрастной структуре Пролетарского сельского поселения. В первую очередь это находит свое проявление в небольшом сокращение крайне высокого удельного веса и численности пожилых и старческих возрастных групп населения – 23,5% в 2010 году, против 26,2% в 2001 году (с 429 в 2001 году до 340 человек к 2010 году) и одновременном росте численности и удельного веса трудоспособного населения – 59,4% в 2010 году, против 46,1% в 2001 году. Численность их при этом возросла на 14%: с 753 человек в 2001 году до 860 человек к 2010 году – (рис. 6.1.3.2). Тем не менее, это заметно уступает соответствующим показателям в среднем по Ростовской области (62,3% в 2007г.) и Российской Федерации (63,2%). К тому же, рост доли лиц трудоспособного возраста, наблюдаемый в последнее десятилетие не только в Пролетарском сельском поселении, но и в районе, области и стране в целом, носит временный характер. Уже в ближайшие годы этот показатель вступит в фазу резкого уменьшения с одновременным увеличением удельного веса пожилых групп населения.

Рис. 6.1.3.2.

Динамика изменения удельного веса отдельных возрастных категорий в общей численности населения Пролетарского сельского поселения, %.

Из негативных сдвигов в возрастной структуре населения поселения за последние годы выделяется уменьшение удельного веса и численности лиц моложе трудоспособного возраста – с 27,7% в 2001г. до 17,1% в 2010г. При этом численность их сократилась почти в 2 раза: с 453 человек в 2001 году до 248 человек к 2010 год.

В настоящее время в Пролетарском сельском поселении лица пенсионного возраста в 1,4 раза превышают численный состав наиболее молодой категории населения – детей и подростков.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Еще в начале столетия на одного человека трудоспособного возраста приходилось более одно человека нетрудоспособных возрастов, однако в большей степени детей и подростков. В последние годы ситуация несколько улучшилась, демографическая нагрузка сократилась до 684 человек к 2010 году – (табл. 6.1.3.1).

Табл. 6.1.3.1.

Динамика показателя демографической нагрузки в Пролетарском сельском поселении,

на 1000 человек трудоспособного населения.

| Годы | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лица в детском возрасте | Лица в пенсионном возрасте |
| 2001 | 1171 | 602 | 570 |
| 2002 | 1146 | 598 | 548 |
| 2003 | 1170 | 595 | 575 |
| 2004 | 1155 | 569 | 586 |
| 2005 | 1060 | 529 | 531 |
| 2006 | 1001 | 513 | 488 |
| 2007 | 862 | 447 | 415 |
| 2010 | 684 | 288 | 395 |

Однако столь резкое сокращение демографической нагрузки вызвано не столько ростом численности трудоспособного населения, сколько уменьшением лиц моложе трудоспособного возраста. В результате, в структуре демографической нагрузке Пролетарского сельского поселения детская демографическая нагрузка сократилась с 51% до 42% - а это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема. В результате дальнейшего снижения рождаемости и роста продолжительности жизни на перспективу будет только усиливаться «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения сельского поселения практически необратимым, а резкий спад рождаемости его значительно ускорил.

#### Трудовые ресурсы.

Основную часть трудовых ресурсов территории составляют лица в трудоспособном возрасте. На их долю приходится порядка 90% от общей их численности. В 2010 году в Пролетарском сельском поселении насчитывалось 860 человек трудоспособного возраста. При этом из них официально работают по данным паспорта муниципального образования всего четверть – 217 человек.

Основной сферой приложения труда населения Пролетарского сельского поселения, как и подавляющего большинства муниципальных образований Орловского района, является сельское хозяйство. Также востребованы и первостепенные социально-значимые отрасли (образование, здравоохранение, культура и пр.), и обслуживающие сферы (торговля, транспорт, связь и пр.)

Представленная структура рынка труда Пролетарского сельского поселения слабо дифференцирована по видам деятельности в силу ограниченности статистических данных по территории.

В условиях отсутствия статистических данных по занятости населения, составление баланса трудовых ресурсов Пролетарского сельского поселения оказывается невозможным, что затрудняет количественно вычислить незарегистрированных безработных, которые составляют обычно достаточно высокий удельный вес.

#### Миграция населения.

В современных условиях миграция играет важную роль в формировании численности населения. По сути, она является единственно возможным источником, компенсирующим естественную убыль населения, а также оказывает весомое влияние на формирование возрастно-половой структуры.

Благоприятные климатические условия для развития сельского хозяйства, расположение вблизи транзитной автомагистрали, политическая стабильность в совокупности с удаленностью от районного центра, а также крупных городов Ростовской области обеспечили Пролетарскому сельскому поселению относительно слабый миграционный потенциал в настоящее время.

До 2005 года с территории Пролетарского сельского поселения стабильно выезжали и въезжали порядка 25-40 человек, что обеспечивало практически постоянный миграционный прирост на уровне от 1 до 10 человек в год. Однако в последние годы ситуация коренным образом изменилась. Число выбывших возросло в 2-3 раза и составило до 75-80 человек при неизменном уровне числа прибывших, в результате миграционный прирост в последние годы сменился на крупномасштабную убыль – рис. 6.1.5.1.

Рис. 6.1.5.1.

Динамика основных показателей миграции населения

Пролетарского сельского поселения, чел.

Большую часть выбывших составляет молодежь, отправляющаяся в крупные города за получением профессионального образования. При этом низкий уровень развития социальной инфраструктуры, слабоконкурентный рынок труда сельского поселения, квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда усиливают миграционный отток населения в числе лиц трудоспособных возрастов, что и явилось причиной их пониженного удельного веса в общей структуре населения в последние годы.

Миграционная убыль населения характерна для всего Орловского района, при этом ее масштабы в Пролетарском сельском поселении в разы превосходят среднерайонный и среднеобластной показатели. Так, средний коэффициент миграции за 2002-2007 года в Пролетарском сельском поселении сложился в размере «-7,4‰» против «-0,8‰» по району и «-0,4‰» по области в целом– табл. 6.1.5.2.

Табл. 6.1.5.2.

Динамика коэффициента миграционного прироста/убыли населения, ‰

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орловский район | 2,2 | 1,7 | 0,5 | -1,3 | -2,9 | -4,8 | -5,1 | -6,9 |
| в т.ч. Пролетарское сельское поселение | 3,7 | 5,6 | 0,6 | 0,6 | -29,0 | -26,1 |  |  |
| Ростовская область в целом | 0,5 | -0,3 | -1,0 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 1,3 | 0,9 |

В территориальном разрезе миграционная убыль населения характерна не для всех населенных пунктов, входящих в состав Пролетарского сельского поселения. Так, в среднем за период с 2002 по 2007 года в х.Николаевский был отмечен миграционный прирост, составивший 22,9‰. Столь высокий коэффициент миграции для данного населенного пункта связан с его малочисленностью. В х.Львов миграционные процессы характеризовались полной компенсацией потоков выбывших числом прибывших и обеспечили в среднем за анализируемый период нулевое сальдо миграций.

Табл. 6.1.5.3.

Показатели территориального развития миграционных процессов Пролетарского сельского поселения в среднем за период 2002-2007 гг.

| № п/п | Населенные пункты | Число прибывших, чел. | Число убывших, чел | Миграционный прирост, убыль, человек | Объем миграции, человек | Коэффициент интенсивности миграции, на 1000 населения | Коэффициент интенсивности миграционного оборота1, на 1000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Пролетарский | 19 | 20 | -1 | 39 | -1,4 | 54,9 |
| 2 | х.Львов | 2 | 2 | 0 | 4 | 0,0 | 21,5 |
| 3 | х.Николаевский | 1 | 0 | 1 | 1 | 22,9 | 22,9 |
| 4 | х.Черкесский | 15 | 26 | -11 | 41 | -16,2 | 60,3 |
| Всего по Пролетарскому с.п. |  | 37 | 48 | -11 | 85 | -7,4 | 52,5 |

В остальных населенных пунктах сельского поселения миграционные потоки характеризовались убылью. Наибольшими размерами миграционной убыли характеризуется наиболее удаленные от основной транспортной магистрали и центра поселения х.Черкесский – «-16,2‰». В центре сельского поселения х.Пролетарский средний коэффициент миграции в последние годы составил всего «-1,4‰» – табл. 6.1.5.3.

Порядка 94% совокупного среднего за 2000-2007 года объема миграции Пролетарского сельского поселения приходится практически поровну на два самых крупных населенных пункта – центр поселения х.Пролетарский и х.Черкесский. Они же и выделяются наибольшими средними коэффициентами интенсивности миграционного оборота – 54,9‰ и 60,3‰ соответственно.

#### Демографическая безопасность территории.

Проведенный анализ демографической ситуации в Пролетарском сельском поселении показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Все индикаторы демографической безопасности сельского поселения находятся за пределами критического уровня (табл. 6.1.6.1).

Табл. 6.1.6.1.

Индикаторы демографической безопасности Пролетарского сельского поселения в сравнении с критериальными количественными значениями МЧС России.

| Показатели | Критерии МЧС России |  |  | среднее значение в период 2002-2007 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критическая ситуация | Приемлемая ситуация | Устойчивая ситуация |  |
| Условный коэффициент естественного прироста (отношение числа родившихся к числу умерших) | <0,9 | 0,9 – 1,1 | >1,1 | 0,6 |
| Естественный прирост | < -2,0 | -2,0 - 2,0 | > 2,0, | -4,6 |
| Соотношение младших и старших возрастных групп в возрастной структуре населения | < 0.9 | 0.9 – 1.1 | > 1,1 | 0,7 |
| Миграционный прирост населения (на 1000 населения) | < -0.5 | -0.5-0.0 | > 0.0 | -7,4 |

Современная демографическая ситуация в Пролетарском сельском поселении характеризуется хроническими процессами естественной убыли с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения и утратой демографического потенциала. Значительно усугубляет ситуацию сложившаяся в последние годы крупномасштабная миграционная убыль населения, негативно отражающаяся не только на общей численности сельского поселения, но и половозрастной структуре, усиливая демографическую нагрузку на трудоспособное население за счет лиц пенсионного возраста.

#### Выводы.

В результате проведенного анализа были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное демографическое развитие Пролетарского сельского поселения. Итоги анализа представлены в виде табл. 6.1.7.1.

Табл. 6.1.7.1.

Итоговые данные демографического анализа Пролетарского сельского поселения.

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| - Относительно высокий удельный вес удельный вес трудоспособного населения (59,4%) | - Низкий средний коэффициент рождаемости в последние годы(8,8‰) |
| - Уменьшение половой диспропорции населения (женщины – 51%, мужчины – 49%) | - Высокий средний коэффициент смертности в последние годы (13,4‰) |
|  | - Высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста (23,5%) |
|  | - Низкий удельный вес детей и подростков (17,1%) |
|  | - Высокий средний коэффициент миграционной убыли населения в последние годы (-7,4‰) |

Как видно из табл. 6.1.7.1, Пролетарское сельское поселение, как и Орловский район в целом, практически лишен демографического потенциала для обеспечения простого воспроизводства населения на перспективу. В условиях превышения численного состава лиц пенсионного возраста над численностью самой молодой категории детей и подростков, а также постоянного сокращения уровня рождаемости на перспективу сохранится резкое доминирование высокого уровня смертности населения над рождаемостью. Это неумолимо приведет к дальнейшему масштабному сокращению не только общей численности населения сельского поселения, но и уменьшению наиболее трудоспособной его части.

Таким образом, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры остается за миграцией на качественно новом уровне. Учитывая, что демографические процессы обладают большой инерцией, в ближайшем будущем демографическая модель Пролетарского сельского поселения будет характеризоваться продолжением сокращения численности населения с длительным преобладанием в демографической нагрузке лиц пожилых возрастов.

### Демографический прогноз.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В основу расчетов был положен анализ сложившихся в последние годы сдвигов в динамике численности населения Пролетарского сельского поселения и Орловского района в целом, изменения в его половой и возрастной структуре, воспроизводстве, внешних миграциях, занятости, образе и уровне жизни и пр. Учитывались также особенности географического положения муниципального образования, степень устойчивости и сбалансированности структуры его хозяйственного комплекса, миграционная привлекательность.

Из-за недостаточной информативности имеющихся статистических сведений по муниципальному образованию из возможных методов расчетов численности населения в качестве базового был выбран метод имитационного прогнозирования. Прогноз будущей численности населения Пролетарского сельского поселения был произведен на основе прогностической модели следующего вида:

H=N(1+Pn+Mn100)T, где

H– расчётная численность населения;

N– существующая численность населения;

Pn– среднегодовой процент естественного прироста/убыли населения;

Mn– среднегодовой процент миграционного прироста/убыли населения;

T– расчетный период

В проекте генерального плана изменение численности населения муниципального образования прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Каждый из указанных сценариев напрямую зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, повышения качества жизни, а также демографической политикой государства.

Инерционный сценарий развития демографических процессов в Пролетарском сельском поселении реально будет иметь место, если сохранится сложившаяся в последние годы тенденция развития современных социальных и экономических показателей с соответствующей консервацией существующих проблем. По данному сценарию сохранение высокой миграционный убыли в Пролетарском сельском поселении ускорит процесс старения населения, в результате чего произойдет стабилизация уровня смертности не ниже 12-13‰ в год. При этом, в результате утраты демографического потенциала коэффициент рождаемости сократится до критически низкого уровня в 8‰, что неумолимо приведет к постоянному нарастанию естественной убыли до «-3‰» в год. К концу прогнозного периода ситуация несколько улучшится, когда в фертильный возраст начнут входить многочисленное поколение родившихся на территории сельского поселения в середине 90- годов. Однако, в общем это ситуацию не спасет. Миграционная убыль с годами будет только набирать обороты и возрастет с «-6‰» - «-9‰» к отдаленной перспективе. В результате, общий коэффициент убыли населения составит «-11‰» - «-12‰» в зависимости от масштабов миграционной убыли. Таким образом, по расчетным данным к концу расчетного года (2020 год) численность населения Пролетарского сельского поселения сократится на 150 человек или на 11% по отношению к отчетному году (2010 год) и составит порядка 1302 человек. А к 2030 году – еще на 150 человек и составит около 1154 человек, что на 25% меньше уровня 2010 года (рис. 6.2.1).

Рис. 6.2.1.

Прогноз численности населения Пролетарского сельского поселения

по инерционному варианту развития, человек.

При инерционном варианте развития сохранится слаборазвитость социально-экономической сферы Пролетарского сельского поселения, что приведет к усилению миграционной подвижности его населения в сторону более благополучных населенных пунктов. Учитывая, что основную массу мигрирующего населения составляет молодежь (с целью получения профессионального образования и более выгодных условий труда), потеря населения в сельском поселении будет сопровождаться ухудшением возрастной структуры населения и ростом демографической нагрузки на трудоспособное население за счет лиц пенсионного возраста.

Следует также учитывать, что приведенные цифры скорее всего будут являться показателями верхней границы инерции, при ухудшении социально-экономической обстановки масштабы убыли могут быть значительнее.

Оптимистический сценарий развития демографических процессов в Пролетарском сельском поселении возможен при скорейшем развитии социально-экономической сферы сельского поселения и стабилизации миграционных процессов на уровне хотя бы 5‰ в год (7-8 человек). В совокупности со стабилизацией показателей рождаемости это позволит сохранить и даже несколько приумножить имеющийся демографический потенциал территории в части роста удельного веса детей и подростков. Его реализация должна сопровождаться быстрым преодолением кризисных явлений экономики и повышением уровня жизни, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения и созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

В результате, в совокупности с активной политикой повышения рождаемости и поддержки молодых семей коэффициент рождаемости сможет возрасти до уровня в 11-12‰ в год с незначительными колебаниями в отдельные годы. Масштабы смертности в сельском поселении сохранятся так же, как и при инерционном сценарии развития, однако за счет роста числа детей, молодежи и трудоспособного населения (активно участвующих в миграционных процессах) общий коэффициент смертности (на 1000 населения) немного сократится и составит также порядка 11-12‰ в год. Учитывая инерцию динамики основных показателей воспроизводства на перспективу, даже при оптимистическом варианте развития возврат к положительному естественному приросту возможет только к 2020 году, когда начнет стремительно сокращаться категория многочисленных пенсионеров.

В результате, темпы роста численности населения Пролетарского сельского поселения в первой половине прогнозного периода будут напрямую зависеть больше от сальдо миграций. В демографических расчетах сальдо миграций при реализации оптимистического варианта развития было определено на уровне 5‰ ежегодно. Это позволит полностью компенсировать сложившуюся в первой половине прогнозного периода естественную убыль и обеспечит рост населения Пролетарского сельского поселения к 2020 году до 1494 человек (на 3% к 2010 году), а к 2030 году – до 1578 человек (на 9% к 2010 году) – (рис. 6.2.2).

Рис. 6.2.2.

Прогноз численности населения Пролетарского сельского поселения по оптимистическому варианту развития, человек.

По данному сценарию в течение всего расчетного срока численность населения может колебаться в зависимости от миграционной обстановки, однако общая тенденция динамики населения Пролетарского сельского поселения все равно будет иметь направление в сторону роста.

Несмотря на низкую вероятность развития демографической составляющей по данному сценарию, он наиболее благоприятен для Пролетарского сельского поселения, так как именно при нем возможно предотвращение ухудшения возрастной структуры в результате негативных тенденций последних лет.

Наиболее вероятным и в целом приемлемым из возможных вариантов перспективного развития демографической ситуации в Пролетарском сельском поселении является стабилизационный сценарий развития. Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим вариантами развития. Его основные параметры представляют собой разумные и вполне достижимые пределы развития демографических процессов. Основной целью данного сценария является сохранение и приумножение имеющегося демографического потенциала. Поэтому грамотная миграционная политика, направленная на сдерживание потоков выбывших с территории МО населения, в совокупности с мероприятиями по повышению рождаемости будут основными определяющими факторами стабилизации численности населения на перспективу.

Из-за длительности преодоления социально-экономических предпосылок миграции населения в отдельные годы прогнозного периода возможны отдельные перепады роста и убыли миграции, но, в общем, прогнозная тенденция механического движения населения при стабилизационном варианте развития определена в районе нуля. Рост уровня рождаемости при этом возможен до 10‰ ежегодно с некоторым его увеличением к отдаленной перспективе, когда в фертильный возраст войдет более многочисленное поколение, родившееся в сельском поселении в 90-е. Коэффициент смертности, как и при оптимистическом варианте развития, немного сократится только к отдаленной перспективе. В начале прогнозного периода избежать его роста будет невозможно, в результате чего достижение естественного прироста будет возможно только к середине прогнозного периода. В результате, численность населения Пролетарского сельского поселения к 2020 году немного сократится до 1412 человек (97,5% к 2010 году), а к 2030 году перейдет в фазу стабильного небольшого роста и составит порядка 1409 человек (97% к 2010 году) – рис. 6.2.3.

Рис. 6.2.3.

Прогноз численности населения Пролетарского сельского поселения

по стабилизационному варианту развития, человек.

Уменьшение численности населения в Пролетарском сельском поселении при этом будет сопровождаться укреплением сбалансированности возрастной структуры населения и ростом удельного веса детей и молодежи до уровня 20%. Неизбежно будет и сохранение высокого удельного веса лиц пенсионного возраста на уровне не менее 19-20%. На этом фоне удельный вес трудоспособного населения стабилизируется на уровне 60-61%. Таким образом, в течение расчетного периода возможно сохранить имеющийся трудовой потенциал Пролетарского сельского поселения на уровне 0,8 тыс. человек.

Благодаря стабилизации численности лиц трудоспособного возраста и уровня рождаемости число детей дошкольного возраста к концу расчетного срока сможет в лучшем случае остаться на уровне отчетного года и составит не более 100 человек.

Более масштабные численные изменения коснутся численности детей школьного возраста, так как их будущая численность уже заложена в возрастной пирамиде сельского поселения и к концу прогнозного периода ожидается их рост до 180 человек, что на четверть больше по отношению к отчетному году.

При сохранении негативных демографических тенденций в лице высокого уровня миграционной убыли населения категория детей и подростков может критически сократиться в 1,5-2 раза.

В целом же, из предложенных выше сценариев развития территории наиболее достижимым является стабилизационный сценарий, и в основных своих проектных решениях генеральный план будет опираться именно на него. Однако, в случае стремительного развития экономики сельского поселения возможен переход демографического развития на оптимистический вариант и, соответственно, увеличение трудоспособного населения за счет прибывших мигрантов.

В соответствии с реализацией наиболее вероятного варианта развития демографической ситуации (стабилизационного), а также с учетом миграционной привлекательности населенных пунктов произведен также расчет численности населения Пролетарского сельского поселения в территориальном разрезе – табл. 6.2.1.

Табл. 6.2.1.

Динамика численности населения

Пролетарского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2010 год | 2020 | 2030 | 2030 в % к 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Пролетарский | 724 | 720 | 725 | 100,1 |
| 2 | х.Львов | 131 | 120 | 124 | 94,7 |
| 3 | х.Николаевский | 15 | 7 | 0 | 0,0 |
| 4 | х.Черкесский | 578 | 565 | 560 | 96,9 |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению |  | 1448 | 1412 | 1409 | 97,3 |

Помимо внешней миграции из муниципального образования велика роль в демографических процессах и внутренней миграции, обусловленной движением населения из менее развитых и наиболее территориально удаленных от социально-экономических благ населенных пунктов в более благополучные в этом плане. В результате, на перспективу ожидается продолжение сокращение населения в наиболее удаленных от основной транспортной магистрали и социально-экономических объектов населенных пунктов, таких как х.Николаевский и х.Черкесский. В совокупности с естественной убылью населения это приведет к более масштабному сокращению общей численности населения в данных населенных пунктах по сравнению с центром сельского поселения, х.Пролетарский, куда направится основная часть внутренних мигрантов и обеспечит стабилизацию его численности, а также близрасположенным с ним х.Львов.

При этом, в силу малочисленности населения и отсутствия перспектив роста, к концу расчетного срока, возможно, прекратит свое существование х.Николаевский.

## Социально-экономическое положение.

### Уровень и качество жизни.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Пролетарском сельском поселении, как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. Уровень зарплаты в Орловском районе заметно уступает среднему по Ростовской области показателю (8932,4 и 12539,0 рублей в месяц на одного работника в 2008 году). Однако, среди муниципальных образований области район занимает относительно высокое 11-е место. В Пролетарском сельском поселении уровень среднемесячной начисленной заработной платы в 2008 году составил 9489 рублей, что на 6% больше чем по району, но в 1,3 раза меньше, чем по области – табл. 7.1.1.

Табл. 7.1.1.

Динамика среднемесячной начисленной зарплаты одного человека, руб.

|  | годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008г. в % к 2007г. |
| Пролетарское с.п. |  |  |  |  | 6899 | 9489 | 137,5 |
| Орловский р-н | 2514,8 | 3251,8 | 4069,7 | 5348,0 | 7071,9 | 8932,4 | 126,3 |
| Ростовская обл. | 3806,1 | 4797,5 | 5944,7 | 7568,9 | 9779,8 | 12539,0 | 128,2 |

При этом темп роста уровня зарплаты в сельском поселении к прошлому году был заметно выше, чем по району и области в целом – 137,5% против 126,3% и 128,2% соответственно.

Резко колеблется уровень заработной платы в Пролетарском сельском поселении по видам экономической деятельности. Наиболее высокооплачиваемые профессии отмечаются в финансовой деятельности, примерно средний уровень заработных плат складывается в сфере торговли, транспорта и связи. Заметно уступает этим сферам сельское хозяйство и первостепенно социально-значимые отрасли, такие как образование, здравоохранение, культура, где в 2008 году заработная плата не всегда превышала установленный прожиточный минимум, равный 4339 рублей.

Помимо величины дохода важным является показатель соотношения уровня дохода и стоимости жизни как характеристика потребления и обеспеченности жизненными благами населения. Таким образом, показатель отношения среднедушевого денежного дохода к прожиточному минимуму ясно отражает качество жизни населения.

Величина прожиточного минимума – это минимальная величина затрат на набор продуктов питания и услуг, который необходим для поддержания здоровья и обеспечения жизнедеятельности населения. Следовательно, если большая часть дохода индивида используется на этот минимальный набор, то тем меньше у него возможностей удовлетворять другие потребности в услугах и благах: медицинских, образовательных, культурных. Мировой опыт свидетельствует, что минимальным необходимым фактором обеспечения жизнедеятельности является превышение величины среднедушевого денежного дохода над величиной прожиточного минимума в 2-2,5 раза. Ниже этого соотношения развитие социальной сферы считается неустойчивым. В Ростовской области в целом соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума составляет 2,8 раз. Однако сведений о среднедушевых доходах населения в Орловском районе и, в частности, Пролетарском сельском поселении нет, что затрудняет проведения адекватного анализа уровня жизни в сельском поселении с этой точки зрения. При этом соотношение среднемесячной заработной платы и прожиточного минимума в сельском поселении составляет всего 2,2 раза, в то время как по области в целом 2,9 раз, а по Орловскому району 2,1 раз.

В 2010 году в Пролетарском сельском поселении проживало 340 человек пенсионного возраста – это 23,5% населения поселения. Средней размер начисленной пенсии в Орловском районе в 2009 году составил 5 315,9 рублей, что на 36% больше величины прожиточного минимума для пенсионеров и на 12% больше среднедушевого прожиточного минимума для всего населения Ростовской области. Таким образом, пенсионеры в последние годы значительно улучшили свое материальное положение и перестали быть одной из наиболее социально уязвимых групп населения. Еще в 2008 году средней размер начисленной пенсии в Орловском районе был в 1,4 раза меньше и составлял всего 3918,5 рублей, что на 11% больше величины прожиточного минимума для пенсионеров и на 10% меньше среднедушевого прожиточного минимума для всего населения Ростовской области. Тем не менее, особенно в первостепенных социально значимых отраслях пенсионеры продолжают работать, что приводит к старению экономически активной части населения поселения и не всегда положительно сказывается на развитии отрасли.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По данным на 2009 г. жилищный фонд Пролетарского сельского поселения составил 30,6 тыс. м² общей площади (3,6% жилищного фонда Орловского района). В структуре жилищного фонда Пролетарского сельского поселения, как по району в целом, преобладает частный жилой фонд, на долю которого приходится 86% всего жилфонда. Достаточно большой удельный вес в сельском поселении занимает собственность юридических лиц – 12% всего жилфонда поселения. На муниципальный жилищный фонд в Пролетарском сельском поселении приходится 2,4%.

По обеспеченности жилым фондом в расчете на одного жителя в 2009 году Орловский район находился на одном уровне с областью в целом – 21,2 м²/чел. и 21,3 м²/чел. соответственно. В Пролетарском сельском поселении обеспеченность жильем в расчете на одного жителя составила – 21,3 м²/чел., что несколько выше, чем в среднем по району, а также принятого в Российской Федерации порогового значения, равного не менее 20 м2/чел.

Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья. По отдельным показателям благоустройства жилищного фонда Орловский район опережают Ростовскую область в целом. В первую очередь это относится к общей площади, оборудованной водопроводом, центральным отоплением и газом. В Пролетарском сельском поселении только обеспеченность газом соответствует среднерайонному уровню. По остальным показателям благоустройства жилья, характеризующим уровень комфорта (канализация, горячее водоснабжение и пр.) и Орловский район и Пролетарское сельское поселение особенно значительно отстает от среднеобластных значений – табл. 7.1.2.

Табл. 7.1.2.

Благоустроенность всего жилищного фонда по состоянию на 1 января 2010г., %

|  | Общая площадь, оборудованная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | центр. отоплением | ваннами (душем) | газом | горячим водоснабж. |
| Пролетарское с.п. | 19,0 | - | 42,1 | 21,5 | 100 | - |
| Орловский р-н | 74,9 | 56,9 | 90,1 | 29,9 | 98,8 | 39,7 |
| Ростовская область | 74,4 | 68,4 | 75,6 | 64,0 | 85,2 | 59,3 |

Таким образом, качество жилья в Пролетарском сельском поселении, как и Орловском районе в целом, находится на достаточно низком уровне.

При этом весь жилищный фонд Пролетарского сельского поселения в настоящее время находится в достаточно хорошем состоянии. На территории поселения нет ветхого и аварийного жилья.

Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигнования в строительство привели к значительному снижению предоставляемого бесплатного жилья очередникам, в связи с чем в жилищной сфере обозначились существенные проблемы, которые находят свое отражение и в настоящее время. Низкие показатели доступности жилья являются следствием недостаточности государственной поддержки обеспечения жильем граждан. Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать дальнейшему устойчивому развитию территории и снижать её привлекательность, что объясняет необходимость разработки и проведения направленной жилищной политики в районе в целом и Пролетарском поселении в частности.

### Социальная сфера и прогноз её развития.

Социальная сфера жизнедеятельности людей выступает одной из всеобщих сфер общества при анализе его с системных позиций.

В современной экономике социальная сфера стала важнейшим фактором и источником экономического роста. Определяющее влияние на качество рабочей силы оказывает образование, ее профессиональная подготовка, важную роль в ее формировании выполняет здравоохранение, культурное обслуживание, все те сферы деятельности, которые формируют человеческий капитал. Складывается взаимное воздействие сферы материального производства и сферы услуг. Повышение эффективности производства способствует более интенсивному развитию сферы услуг, расширение же последней, качественное развитие и совершенствование этой сферы оказывает обратное позитивное воздействие на сферу материального производства.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д. Уровень развития социальной сферы в сильной степени определяется общим состоянием экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит особенностям географического положения поселения любого региона.

Пролетарское сельское поселение, как и Орловский район в целом, находится на значительном пространственном удалении от областного центра и других крупных городов области. Это предопределяет сильно выраженную ориентацию на автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством видов социальных услуг. В настоящее время социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений не только повседневного, но и периодического обслуживания (одним учреждением социального обслуживания граждан пожилого возраста), что говорит о более развитом ее уровне по сравнению с другими муниципальными образованиями Орловского района. При этом отсутствие организаций, предоставляющих услуги образования, здравоохранения, культуры и спорта на платной основе, говорит о низком уровне жизни населения данного региона.

Вследствие сильной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, инвестиционной активности, направлений государственной социальной политики и других факторов прогноз их развития трудно поддается количественной оценке.

Прогнозирование отраслей социального блока сталкивается с рядом проблем, вследствие значительной зависимости социальных процессов от уровня развития экономики, инвестиционной активности, наличия ясной социальной  государственной политики и многих других факторов. Специфика социальной сферы обуславливается некоторыми методическими особенностями:

- развитие сферы в значительной степени зависит от демографического прогноза и предполагаемой возрастной структуры населения;

- социальный эффект и качество работы не поддаются количественным измерениям, поэтому используются косвенные показатели количественной оценки обеспеченности услугами;

- ограниченная возможность взаимодополняемости и взаимозаменяемости  услуг предусматривает необходимость прогнозирования комплекса социальных отраслей в целом.

Отсутствие в современной практике социального управления количественно определенных социальных ориентиров, позволяющих сопоставить достигнутый уровень развития с нормой, лишает возможности обоснованного ранжирования приоритетов и выбора первоочередных целей социального развития.

Расчет перспективного развития отраслей социальной сферы Пролетарского сельского поселения производился на основе анализа современного их состояния с последующей экстраполяцией на средне- и дальнесрочные периоды. При этом учитывались разработанные прогнозные показатели перспективной демографической ситуации, экономической подсистемы, тенденции мирового и отечественного развития социальной сферы. В основу расчетов перспективной потребности и обеспеченности Пролетарского сельского поселения социальной инфраструктурой и услугами были положены:

- нормативные показатели, изложенные в Распоряжении Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах» и соответствующем документе от 19 октября 1999 года «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

- утвержденные Правительством РФ изменения в социальные нормы и нормативы, изложенные в Распоряжении от 13 июля 2007 г. № 923-р;

- нормативы СНиП 2.07.01-89;

- региональные нормативы по Ростовской области, утвержденные Приказом министерства от 29.03.2010 № 26.

Проведенный анализ существующего положения в социальной сфере Пролетарского сельского поселения выявил общие и специфические проблемы развития, преодоление которых напрямую будет зависеть от состояния развития экономики и действенности проводимых реформ. Помимо этого, следует учитывать инерционность многих параметров социальной инфраструктуры и необходимость крупных финансовых вложений в сферу. Обеспечение устойчивого социального развития региона и  повышение уровня и качества жизни населения является приоритетной задачей всех структур власти. В целом, ускоренное развитие на данном этапе социальной сферы, реформирование экономических отношений, создание целевых национальных проектов и государственных программ по улучшению качества и уровня жизни повышают инвестиционную привлекательность отрасли и являются гарантами улучшения социальной обстановки.

Проектом генерального плана рассматривается три варианта развития социальной сферы Пролетарского сельского поселения: инерционный, оптимистический и стабилизационный.

Инерционный вариант предполагает сохранение существующих тенденций и трендов развития отрасли. Вероятность его реализации полностью зависит от инерционного варианта развития экономики: сохранения имеющегося портфеля ресурсов, отсутствия крупных инвестиционных проектов и т.д. При данном варианте развития сохранится  отставание уровня развития социальной сферы от социальных нормативов, что может стать причиной растущего социального недовольства. Развертывание негативных демографических тенденций (старение населения) и сокращение контингента трудоспособного населения потребуют значительное повышение темпов роста производительности труда. Усиление существующих негативных социальных процессов и дальнейшая деградация отраслей социальной сферы резко понизят уровень жизни.

Оптимистический вариант предполагает глубокие преобразования в социальной сфере Пролетарского сельского поселения, которые будут происходить в соответствии с темпами развития производительных сил, преобразованием экономических отношений в сфере. Необходимым условием развития данного сценария развития являются высокие темпы развития экономики. Он является наиболее приемлемым, но в то же время наиболее труднодостижимым. Оптимизационный сценарий гарантирует выход социальной сферы из критического состояния и достижение европейского уровня жизни.

Стабилизационный вариант развития  является наиболее вероятным для развития Пролетарского сельского поселения. Его целью является приведение основных показателей безопасности жизнедеятельности социальной сферы в приемлемое состояние, с минимизацией рисков возникновения острых социальных конфликтов на территории Пролетарского сельского поселения.

#### Образование.

Одним из ведущих подразделений социальной сферы Орловского района является образование, представленное основными его структурными элементами: детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательной школой и др.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

В 2010 году образовательная сеть Пролетарского сельского поселения была представлена:

- двумя учреждениями дошкольного образования;

- двумя дневными общеобразовательными учреждениями.

Развитие образования на расчетную перспективу останется одним из приоритетных направлений развития социальной сферы Пролетарского сельского поселения, что потребует решения целого ряда проблем, в числе которых особенно выделяются:

- недостаточно высокий уровень качества предоставляемых образовательных услуг;

- неразвитость сети дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям;

- относительно слабая материально-техническая база образовательного учреждения Пролетарского сельского поселения.

##### Учреждения дошкольного образования.

В Пролетарском сельском поселении по состоянию на начало 2011 года численность детей дошкольного возраста составила 106 человека – 7,3% от общей численности населения поселения. В начале нового столетия отмечался небольшой рост числа детей дошкольного возраста, достигнувший своего максимума к 2002 году – 142 детей в возрасте до 6 лет. Затем началась неудержимая их убыль. В результате, с 2002 года численность детей дошкольного возраста в сельском поселении сократилась более чем на четверть.

На территории Пролетарского сельского поселения функционирует два дошкольных образовательных учреждения, обеспечивающих воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте от 2-х месяцев до 7 лет. Расположены они в двух средних по численности населения населенных пунктах – центре муниципального образования– х. Пролетарский, и х. Черкесский. Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров. Таким образом, остальные населенные пункты сельского поселения остаются неохваченными дошкольным образованием.

Усугубляет положение материально-техническое состояние дошкольных учреждений Пролетарского сельского поселения – оба садика в настоящее время не работают и требуют проведения капитального ремонта.

В соответствии с региональным нормативом градостроительного проектирования детские дошкольные учреждения в сельских населенных пунктах Ростовской области должны охватывать до 50-65% детей дошкольного возраста. Таким образом, в Пролетарском сельском поселении неохваченными по нормативу остаются порядка 53-69 детей.

В территориальном разрезе охват детей Пролетарского сельского поселения дошкольными учреждениями представлен в табл. 7.2.1.1.

Табл. 7.2.1.1.

Обеспеченность населения Пролетарского сельского поселения дошкольными учреждениями в разрезе населенных пунктов.

|  |  | Вместимость ДДУ, 2009г. |  | Численность детей дошкольного возраста, человек | Потребность в местах в ДДУ при 50-65% обеспеченности, мест | Недостаток (-) /избыток (+) мест в ДДУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект. | факт. |  |  |  |
| 1 | х. Пролетарский |  |  | 40 | 20 | -20 – -26 |
| 2 | х. Черкесский |  |  | 46 | 23 | -23 – -30 |
| 3 | х. Львов |  |  | 19 | 10 | -10 – -12 |
| 4 | х. Николаевский |  |  | 1 | 1 | -1 |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению |  |  |  | 106 | 53 | -53 – -69 |

Как видно из табл. 7.2.1.1, наибольшая потребность в дошкольных учреждениях имеется в среднем по численности населения населенном пункте - х. Черкесский – порядка 23-30 мест, и в центре поселения - х. Пролетарский – порядка 20-26 мест. Численность населения в других населенных пунктах не превышает 200 человек, в результате развитие в них полноценной сети дошкольных образовательных учреждений в таких условиях мало возможно вследствие недостатка и нерентабельности строительства и содержания детских садов, а также недостаточного количества детей для их комплектации.

Таким образом, с целью увеличения охвата детей дошкольным образованием, система дошкольного образования в Пролетарском сельском поселении требует развития как традиционных, так и альтернативных, нетрадиционных форм дошкольного образования.

Дошкольное образование является одним из ключевых средств решения проблем социальной мобильности населения, что особенно актуально в условиях развития экономики. Помимо этого, неравенство доступа к дошкольному образованию означает в первую очередь усиление неравенства стартовых возможностей для детей, проживающих в сельской местности, и детей из менее благополучных семей. Во многих случаях это означает, что ребенок не готов к школе, не справится с программой и в дальнейшем не получит качественного образования. Таким образом, закладывается основа усиления дифференциации в возможности получения качественного образования по социальным и территориальным основаниям.

Прогнозируемый контингент детей будет сильно отличаться в зависимости от сценария, по которому пойдет развитие Пролетарского сельского поселения (табл. 7.2.1.2) Несмотря на то, что наиболее вероятным рассматривается стабилизационный сценарий развития основных социально-экономических процессов, учет возможности вариаций весьма важен при решении вопросов управления образованием.

Табл. 7.2.1.2.

Прогнозная оценка количества детей  дошкольного возраста (0-6 лет) Пролетарского сельского поселения по сценариям развития (с учетом миграций).

| Годы | Сценарии развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерционный |  | Стабилизационный |  | Оптимистический |  |
|  | Число детей в дошкольном возрасте, чел. | в т.ч. % от всего населения | Число детей в дошкольном возрасте, чел. | в т.ч. % от всего населения | Число детей в дошкольном возрасте, чел. | в т.ч. % от всего населения |
| 2010 | 106 | 7,3 | 106 | 7,3 | 106 | 7,3 |
| 2015 | 100 | 7,3 | 110 | 7,7 | 115 | 7,8 |
| 2020 | 98 | 7,5 | 97 | 6,9 | 113 | 7,6 |
| 2025 | 83 | 6,8 | 91 | 6,5 | 108 | 7,1 |
| 2030 | 68 | 5,9 | 100 | 7,1 | 118 | 7,5 |

Учитывая предстоящий демографический бум в результате вступления в наиболее репродуктивный возраст многочисленного поколения, рожденных в 80-е годы, и положительной динамики миграции, на перспективу возможно ожидать скорее рост численности детей в дошкольном возрасте, нежели их сокращение. Однако Пролетарское сельское поселение обладает относительно слабым демографическим потенциалом в лице несбалансированности возрастной структуры, что повлечет за собой небольшое уменьшение числа родившихся в закрытой демографической модели. Значительные коррективы может внести и крупномасштабная отрицательная миграция, уменьшающая не только общее число жителей, но и наиболее репродуктивную их группу. В результате, по инерционному варианту развития дети дошкольного возраста могут критически сократиться до 1,5 раз. По стабилизационному сценарию развития численность детей дошкольного возраста в Пролетарском сельском поселении к концу расчетного срока в лучшем случае останется на уровне отчетного года. При оптимистическом варианте развития, предполагающем весомый рост коэффициентов рождаемости, численность детей дошкольного возраста к концу прогнозного периода сможет возрасти на 10-13% и составит порядка 118 детей.

В настоящее время сеть дошкольных учреждений в Пролетарском сельском поселении представлена двумя неработающими садиками, поэтому на перспективу при всех сценариях развития, особенно предполагающих рост числа детей дошкольного возраста, усугубится положения с дошкольным образованием.

При стабилизационном варианте развития, с учетом 60% обеспеченности детей дошкольным образование, мощность сети дошкольных учреждений Пролетарского сельское поселения к концу расчетного срока должна составлять не менее 60 мест. При переходе же развития событий по оптимистическому варианту к 2030 году существующую мощность дошкольных учреждений необходимо довести до 70 мест.

Опираясь на демографический прогноз по стабилизационному варианту развития событий и социальные нормативы обеспеченности населения объектами социальной сферы, были произведены расчеты необходимого расширения существующей сети детских дошкольных учреждений Пролетарского сельского поселения в территориальном разрезе. В условиях нормативной доступности учреждений дошкольного образования, составляющую всего 500 м, для оптимизации сети образовательных учреждений в Пролетарском сельском поселении проектом настоящего генерального плана предлагается осуществить либо реконструкцию существующих дошкольных учреждений с обеспечением проектной вместимости детского сада в х. Пролетарском на 35 мест, а в х.Черкесском на 25 мест, полностью отвечающим государственным требованиям. В случает невозможности соблюдения государственных требования содержания детских садов, учитывая, что оба учреждения находятся во встроенном объеме, возможно строительство новых зданий детских садов в обоих хуторах. Точные сроки строительства, параметры сооружения, границы земельных участков, отводимых под него, необходимо будет определить в соответствующей документации по планировке территории.

Также в состав Пролетарского сельского поселения входит еще один населенный пункт с численностью жителей не более 200 человек, полностью не обеспеченный дошкольным образованием. Потребность в дошкольных учреждениях в нем не превысит 10-15 человек. Развитие полноценной сети дошкольных образовательных учреждений в таких условиях маловероятно вследствие нерентабельности строительства и содержания детских садов, при этом вполне возможно открытие здесь небольших семейных детских садов, которые позволят высвободить дополнительные трудовые ресурсы для развития малых хуторов.

##### Общеобразовательные учреждения.

Сеть общеобразовательных учреждений Пролетарского сельского поселения представлена двумя общеобразовательными учреждениеми, предоставляющими все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее). Расположены они в центре муниципального образования – х.Пролетарский - и х.Черкесский. Территориальное расположение учреждений общего образования вполне соответствует установленным нормам градостроительного проектирования.

Совокупная мощность общеобразовательных учреждений Пролетарского сельского поселения составляет 440 мест. Таким образом, на 1000 населения сельского поселения приходится 304 места, что более чем в 2,5 раза больше установленных норм градостроительного проектирования (118-123 мест на 1000 населения в сельских поселения). В результате, на территории Пролетарского сельского поселения все дети школьного возраста 100% охвачены общим образованием. Школьный автобус имеется только в Пролетарской СОШ, он и осуществляет подвоз школьников из малых населенных пунктов х. Львов и х. Николаевский, в которых учреждений общего образования нет.

На начало 2011 учебного года численность учащихся в дневных учреждениях общего образования составила 154 человек – 10,6% общей численности населения Пролетарского сельского поселения. На протяжении последних лет в Пролетарском сельском поселении, как и по Орловскому району в целом, отмечалось постоянное сокращение числа учащихся в общеобразовательных школах. При этом если по району в целом число школьников за последние пять лет сократилось на 15%, то в сельском поселении более чем в 1,5 раза.

В связи с этим фактическая загрузка общеобразовательных школ сократилась до 33% в х. Пролетарский и до 37% в х. Черкесский. Общий профицит мест в данных учреждениях составляет 286 места. Слабая загруженность благоприятно сказывается на принятой образовательной модели в общеобразовательных учреждениях поселения – обучение в них проходит в одну смену.

Серьезной проблемой общего образования Пролетарского сельского поселения является состояние материально-технической общеобразовательных учреждений. Школа в х.Черкесский была построена в 70-х годах прошлого столетия, в результате, ее основные фонды значительно изношены и требуют проведения капитального ремонта.

Серьезные изменения в расчетный период будут наблюдаться и в системе общего образования Пролетарского сельского поселения. В значительной мере они будут определяться также ростом контингента  лиц  школьного возраста к концу расчетного срока, о чем свидетельствует табл. 7.2.1.3.

Сокращение приема в первые классы сохранится только в начале прогнозного периода, а затем сменится на обратную тенденцию, так как школьного возраста достигнут более многочисленные поколения рожденных в настоящее время. Тенденция сокращения приема в 10-е классы также уже в начале прогнозного периода сменится на обратную. Таким образом, общий рост численности детей школьного возраста уже заложен в возрастной структуре населения, и лишь крупный миграционный отток населения способен привести к катастрофичному их сокращению, описанному при реализации инерционного сценария.

Табл. 7.2.1.3.

Прогнозная оценка количества лиц школьного возраста

(7-16 лет) Пролетарского сельского поселения по сценариям развития (с учетом миграций).

| Годы | Сценарии развития |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерционный |  | Стабилизационный |  | Оптимистический |  |
|  | Количество лиц школьного возраста, чел. | в т.ч. % от всего населения | Количество лиц школьного возраста, чел. | в т.ч. % от всего населения | Количество лиц школьного возраста, чел. | в т.ч. % от всего населения |
| 2010 | 154 | 10,6 | 154 | 10,6 | 154 | 10,6 |
| 2015 | 147 | 10,7 | 162 | 11,4 | 167 | 11,4 |
| 2020 | 139 | 10,7 | 169 | 12,0 | 173 | 11,6 |
| 2025 | 123 | 10,0 | 175 | 12,5 | 181 | 11,8 |
| 2030 | 112 | 9,7 | 180 | 12,8 | 192 | 12,2 |

В связи с прогнозируемым ростом числа лиц в школьном возрасте улучшится ситуация с заполняемостью в обеих школах сельского поселения, заполненных в настоящее время менее чем на половину. Существующих мощностей данных общеобразовательных учреждений будет вполне достаточно для 100% обеспечения общим образованием растущего числа школьников на протяжении всего прогнозного периода. Однако, учитывая тяжелое материально-техническое состояние учреждения общего образования в. Черкесский, в числе первоочередных мероприятий необходимо провести его капитальный ремонт.

В целом, в числе основных мероприятий по развитию системы образования Пролетарского сельского поселения на расчетную перспективу необходимо выделить следующие:

- Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий;

- Провести модернизацию учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, школьных автобусов, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др.;

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества;

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения;

- Рассмотрение вопроса развития в поселении альтернативных и нетрадиционных форм дошкольного воспитания;

- Разработка новой системы и повышение оплаты труда работникам образовательной сферы;

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства.

##### Дополнительное образование.

Система дополнительного образования детей объединяет в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

В соответствии с нормами градостроительного проектирования на территории Пролетарского сельского поселения не предусматривается строительство специализированных учреждений дополнительного образования детей. Нормативный охват детей внешкольным образованием составляет 10% от общего числа школьников – это всего 15 детей во всем сельском поселении. Таким образом, оптимальным является организация различных кружков, как на базе Пролетарской общеобразовательной школы, так и в сельских домах культуры поселения, где дети смогут получить дополнительные знания и навыки в различных областях.

##### Профессиональное образование.

Учреждений, предоставляющих профессиональное образование, на территории Пролетарского сельского поселения нет. При этом, находясь в получасовой доступности от районного цента п. Орловский, у подростков Пролетарского поселения есть возможность получать начальное, среднее и высшее образование в учреждениях райцентра, представленных профессиональным училищем, техникумом и филиалом Ростовского ВУЗа.

##### Мероприятия по развитию системы образования в поселении.

Таким образом, мероприятиями по развитию системы образования станут следующие:

- Совершенствование сети образовательных учреждений, обновление и приведение в соответствие с нормативными и санитарно-гигиеническими требованиями материально-технической базы образовательных учреждений и их зданий (расчётный срок);

- Проведение модернизации учебного, учебно-производственного оборудования и материально-технической базы образовательных учреждений, включая закупки компьютерной техники, спортивного инвентаря и оборудования, учебного и лабораторного оборудования, мебели, медицинского оборудования и др. (расчётный срок);

- Обновление содержания, форм, методов и технологий образования с целью повышения его качества (расчётный срок);

- Повышение охвата детей всеми видами образования, развитие профильного обучения (расчётный срок);

- Приведение системы образования в соответствие с запросами современной и перспективной системы хозяйства (расчётный срок);

- Оказание содействия в развитии альтернативных, нетрадиционных форм дошкольного образования (семейные детские сады, центры раннего развития ребенка и др.) во всех населенных пунктах поселения (весь период);

- Реконструкция детского сада в хуторе Пролетарском с обеспечением вместимости 35 мест (первая очередь);

- Реконструкция детского сада в хуторе Черкесском с обеспечением вместимости 25 мест (первая очередь);

- Капитальный ремонт Черкесской СОШ (первая очередь);

- Организация учреждения дополнительного образования (филиалов детской школы искусств или школы эстетического воспитания) в здании Пролетарской школы (расчётный срок).

#### Здравоохранение и социальное обеспечение.

Медицинские услуги населению Пролетарского сельского поселения оказывают три учреждения амбулаторно-поликлинического типа – фельдшерско-акушерские пункты. При ФАПе в х.Пролетарский имеется подстанция скорой медицинской помощи с одной санитарной машиной.

ФАП является первичным (доврачебным) звеном здравоохранения в сельской местности. Общая мощность данных амбулаторно-поликлинических учреждений в Пролетарском сельском поселении составляет 45 посещений в смену, что в расчете на 10 тыс. населения составляет 310,8 посещений – более чем в 1,5 раза больше установленного социального норматива (181,5 посещений в смену на 10 тыс. населения).

Территориально не во всех населенных пунктах Пролетарского сельского поселения имеются учреждения амбулаторно-поликлинического типа. Они расположены в двух средних по численности населения населенных пунктах - х. Пролетарский и х. Черкесский, а также в одном малом населенном пункте - х. Львов. В х. Николаевский учреждений здравоохранения нет. Это вполне соответствует их нормативному размещению, в соответствии с которым ФАП располагаются в наиболее удаленных от имеющихся учреждений здравоохранения населенных пунктах, что способствует приближению медпомощи к сельскому населению. Хутор Николаевский расположен всего в 6 км от центра муниципального образования, и к тому же находится на стадии прекращения своего существования. В связи с этим строительство самостоятельных медицинских учреждений в нем не предусмотрено.

Территориальная обеспеченность и потребность населения учреждениями здравоохранения представлена в табл. 7.2.2.1.

Табл. 7.2.2.1.

Обеспеченность населения Пролетарского сельского поселения  амбулаторно-поликлиническими учреждениями в разрезе населенных пунктов.

| Населенные пункты | Мощность амб.-поликл. учреждений, посещений в смену |  | Мощность амб.-поликл. Учреждений в % к соц. нормативу | Недостаток (-), избыток (+) мощностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | на 10. тыс. населения |  |  |
| х. Пролетарский | 15 | 207,2 | 114 | 2 |
| х. Черкесский | 15 | 259,5 | 143 | 5 |
| х. Львов | 15 | 1145,0 | 631 | 13 |
| х. Николаевский |  | 0,0 | 0 | 0 |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению | 45 | 310,8 | 171 | 19 |

Как видно из табл. 7.2.2.1, во всех имеющихся ФАПах, с точки зрения социальных нормативов, имеющихся мощностей более чем достаточно для комфортного и своевременного получения населению данных населенных пунктов медицинской помощи. Остается даже резерв для охвата населения, проживающего в соседнем малом населенном пункте х. Николаевский.

В системе здравоохранения Пролетарского сельского поселения на 2010 год работало всего 3 средних медицинских работника (около 1% всех специалистов района). Врачей в сельском поселении нет. В соответствии с принятыми социальными нормативами обеспеченности населения медицинскими кадрами, медицинские учреждения Пролетарского сельского поселения весьма слабо укомплектованы медработниками. Так, по нормативу на 10 тыс. населения должно приходиться 41 врач и 114 медицинских работников, в Пролетарском сельском поселении на 10 тыс. приходится всего 21 медицинских работника.

Таким образом, в целом система здравоохранения и проектная база медицинских учреждений Пролетарского сельского поселения (их вместимость) в целом соответствует установленным социальным нормативам и характеризуется полнотой охвата населения медицинскими услугами. Однако низкая укомплектованность учреждений здравоохранения медицинским персоналом может вызвать серьезные проблемы с их доступностью для населения.

Анализ состояния материально-технической состояния муниципальных лечебно-профилактических учреждений показал, что многолетний дефицит бюджетного финансирования системы здравоохранения привел к физическому и моральному упадку ее материально-технической базы. Не исключением являются и фельдшерско-акушерские пункты Пролетарского сельского поселения, основные фонды которых физически и морально устарели. В сложившейся ситуации возникает множество трудностей не только с внедрением и развитием новых технологий в оказании медицинской помощи, что, в свою очередь, позволило бы сократить сроки лечения больных, следовательно, и сократить расходы на здравоохранение, но и крайне трудно сохранять уже внедренные методы диагностики и лечения.

Основными факторами, определяющими дальнейшее развитие здравоохранения в Пролетарском сельском поселении, будут продолжающаяся перестройка системы, распространение новых технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

Основными задачами обеспечения устойчивого развития здравоохранения Пролетарского сельского поселения на расчетную перспективу остаются:

- предоставление населению качественной и своевременной медицинской помощи;

- оптимизация сети медицинских учреждений

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств в сфере;

- повышение уровня укомплектованности медицинскими работниками всех уровней, повышение уровня квалификации медицинских работников;

- снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время, и прогнозной численности населения Пролетарского сельского поселения, на расчетный период проектом генерального плана определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации:

- численность врачей на 10 000 жителей – 41;

- численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3;

- количество койко-мест на 10 000 жителей (больничных) – 134,7;

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

В процессе разработки прогноза принималось во внимание и то, что по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в учреждения здравоохранения приведенные нормативные показатели в средне- или дальнесрочной перспективе могут претерпеть существенные изменения. В таблице приведены отдельные прогнозные показатели развития системы здравоохранения Пролетарского сельского поселения на расчетный период – табл. 7.2.2.2.

Табл. 7.2.2.2.

Прогнозный расчет перспективной потребности населения Пролетарского сельского поселения в медицинском персонале и объектах здравоохранения.

|  | 2020 |  |  | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерцион-ный | Стабилиза-ционный | Оптимисти-ческий | Инерцион-ный | Стабилиза-ционный | Оптимисти-ческий |
| Численность врачей | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Численность среднего медперсонала | 15 | 16 | 17 | 13 | 16 | 18 |
| Количество койко-мест | 18 | 19 | 20 | 16 | 19 | 21 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) | 24 | 26 | 27 | 21 | 26 | 29 |

В настоящее время система здравоохранения Пролетарского сельского поселения недостаточно развита. Даже при инерционном сценарии развития, предполагающем сокращение населения Пролетарского сельского поселения, только емкости амбулаторно-поликлинического звена будет достаточно для обеспечения населения медицинской помощи. При этом низкая обеспеченность средним медперсоналом при полном отсутствии врачей создаст серьезные проблемы с доступностью и комфортом и качеством получения данных услуг.

В то же время, современные нормативные показатели в системе здравоохранения вряд ли можно признать оптимальными и высока вероятность того, что на расчетную перспективу они претерпят существенные изменения. Поэтому и приведенные прогнозные расчеты в значительной мере носят условный характер, хотя и могут быть использованы при выработке мероприятий по совершенствованию функционирования данного сектора социальной системы Пролетарского сельского поселения.

Тем не менее, дальнейшее устойчивое развитие здравоохранения предусматривает выполнение нескольких обязательных условий:

- привлечение в сельское поселение молодых медицинских кадров, участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров, а также врачей общей практики в целях улучшения развития первичной медицинской помощи;

- дальнейшее развитие в Пролетарском сельском поселении звеньев первичной медико-санитарной помощи и приведение зданий и сооружений медицинских учреждений в соответствии с нормативами.

В результате оптимизации сети учреждений здравоохранения и улучшения материально-технической базы отрасли и уровня обслуживания будет достигнуто снижение показателей смертности в Пролетарском сельском поселении и уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями. Развитие профилактической работы, стабильное повышение уровня жизни позволит снизить заболеваемость туберкулезом, алкоголизмом и наркоманией.

Мероприятиями в части развития здравоохранения на территории поселения станут:

- Проведение капитального ремонта всех учреждений здравоохранения с физическим износом более 60% (первая очередь);

- Создание на базе имеющихся учреждений малокоечных отделений дневного стационара и краткосрочного пребывания, внедрение стационарозамещающих технологий (расчётный срок).

#### Учреждения культуры.

Сфера культуры Пролетарского сельского поселения, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время сеть учреждений культуры Пролетарского сельского поселения представлена двумя сельскими домами культуры и двумя библиотеками. Структура сети учреждений культуры вполне соответствует нормативам градостроительного проектирования для данного муниципального образования, при этом выделяются ряд различий в обеспеченности и потребности населения данными учреждениями в территориальном разрезе.

В соответствии с распоряжением Правительство РФ от 19 октября 1999 года № 1683-р населенные пункты с численностью населения от 500 до 1000 человек должны иметь не менее одного учреждения клубного типа мощностью 150-200 зрительских мест. В Пролетарском сельском поселении учреждения клубного типа расположены во всех средних по величине населенных пунктах:

- х.Пролетарский – мощностью на 245 мест;

- х.Черкесский – мощностью на 100 мест.

Это вполне соответствует установленной социальной норме. Стоит отметить однако, что данные учреждения в настоящее время пользуются слабой популярностью у населения и востребованы, в основном, в период больших праздников.

Относительно слабо развита на территории Пролетарского сельского поселения библиотечная сеть, охватывающая не все населенные пункты поселения. В соответствии с распоряжением правительства Российской федерации от 13 июля 2007 года № 923-р населенные пункты сельских поселений с числом жителей до 500 человек, расположенные на расстоянии менее 5 км от административного центра поселения должны иметь внестационарные отделы обслуживания поселенческих библиотек. В Пролетарском сельском поселении библиотеки расположены только в средних по численности населения населенных пунктах х. Пролетарский и х. Черкесский. Таким образом, остальные малые населенные пункты поселения остаются неохваченными библиотечной сетью поселения – табл. 7.2.3.1.

Табл. 7.2.3.1.

Обеспеченность населения Пролетарского сельского поселения библиотеками в разрезе населенных пунктов.

| Населенные пункты | Библиотеки |  | Емкость, ед.хранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норматив | факт | норматив | факт |
| х. Пролетарский | 1 с филиалом | 1 | 2896 | 6572 |
| х. Черкесский | филиал | филиал | 2312 | 4385 |
| х. Львов | 1 отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения |  | 524 |  |
| х. Николаевский | 1 отдел внестационарного обслуживания общедоступной библиотеки поселения |  | 60 |  |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению | Одна библиотека с одним филиалом и два отдела внестационарного обслуживания | Одна библиотека и один филиал | 5792 | 10957 |

На территории Пролетарского сельского поселения сосредоточено 4,8% совокупного книжного фонда Орловского района – 11 тыс. экземпляров из 230,4 тыс. экземпляров района. Таким образом, на одного человека в сельском поселении приходится более 7 книг, что почти в 2 раза больше установленной социальной нормы. Это позволяет увеличить охват населения библиотечной сетью, путем развития сети внестационарных отделов обслуживания поселенческих библиотек.

Острейшей проблемой, усугубляющей с каждым годом ситуацию в сфере культуры, является недостаток кадров. Многие работники культуры (в т.ч. руководители) достигли пенсионного возраста. Уровень заработной платы и условия труда в библиотеках и культурно-досуговых учреждениях Пролетарского сельского поселения не способствуют привлечению для работы в них молодых творческих людей.

В настоящее время все учреждения культуры в сельских населенных пунктах Орловского района испытывают большую потребность практически во всех технических средствах: свето-, звуко-, видеоаппаратуре, сценической технике, библиотечном, музейном оборудовании, музыкальных инструментах, сценических костюмах. Износ имеющегося оборудования составляет от 70 до 90%. В результате этого значительно снизилась эффективность и качество культурно-досуговой деятельности в сельской местности: сократилось количество культурно-массовых мероприятий, детских клубных формирований, коллективов художественной самодеятельности, гастрольных выступлений профессиональных коллективов.

Государственная политика России на современном этапе направлена на решение проблем в области культуры исключительно силами органов местного самоуправления, поэтому местные власти становятся полностью ответственными за сохранение (это – первоочередная задача) существующей системы муниципальных учреждений культуры. Сокращение государственного участия в поддержке муниципальных образований отразилось и на финансировании учреждений культуры. Хроническое недофинансирование сферы культуры привело и к неудовлетворительному состоянию материально-технической базы оставшихся объектов – все учреждения культуры поселения в настоящее время находятся в ветхом и аварийном состоянии.

Качественное состояние социальной сферы играет немаловажную роль в будущем развитии региона, так как способствует притоку и концентрации молодых специалистов, составляющих основу будущей экономики. При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии.

Основными задачами  деятельности  учреждений культуры являются:

- создание условий для сохранения и развития культурного потенциала поселения;

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей формирование единого культурного пространства;

- создание условий для обеспечения доступа различным группам населения к культурным ценностям и объектам;

- сохранение и дальнейшее развитие традиционной культуры.

Существенно мешает реализации намеченных задач высокий износ основных фондов учреждений культуры, их низкая фондовооружённость и устаревшее оборудование.

Учитывая слабую популярность учреждений культуры в настоящее время, для повышения культурного уровня населения Пролетарского сельского поселения на расчетную перспективу необходимо провести ряд мероприятий по стабилизации сферы культуры, предполагающих:

- использование имеющихся учреждений культуры многофункционально, создавая кружки и клубы по интересам, отвечающим требованиям сегодняшнего дня, а также расширение различных видов культурно-досуговых и просветительных услуг;

- совершенствование формы и методов работы с населением, особенно детьми, подростками и молодежью;

- расширение сети учреждений культуры и приведение их материально-технической базы в соответствие с нормами, а также современными тенденциями развития в этой области, включает:

- проведение капитального ремонта Пролетарского Дома культуры;

- проведение капитального ремонта Черкесского сельского Дома культуры;

- открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в  х. Львов;

- организация учреждения дополнительного образования (филиала детской школы искусств или школы эстетического воспитания) в здании Пролетарской школы.

Таким образом, для улучшения качества жизни жителей Пролетарского сельского поселения необходимо провести реорганизацию и модернизацию существующих объектов культуры путем совершенствования организационных и материальных условий их функционирования.

Мероприятиями в части развития сети учреждений культуры станут:

- Капитальный ремонт Пролетарского Дома культуры (расчётный срок);

- Капитальный ремонт Черкесского Дома культуры (расчётный срок);

- Открытие внестационарного отдела обслуживания поселенческих библиотек в х.Львов (расчётный срок).

#### Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из трех основных подсистем: сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах и т.п.); сооружения в различных видах общественного обслуживания (в детских учреждениях, учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха и др.), сооружения так называемой сети общего пользования.

Несмотря на сложности социально-экономической ситуации, сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в Пролетарском сельском поселении сохранена и представлена двумя спортивными залами и двумя полями для футбола. Структура сети физкультурно-спортивных объектов не вполне соответствует установленным нормам градостроительного проектирования, в соответствии с которыми на территории центра поселения должен быть размещен полноценный стадион с нормативным спортивным ядром, а также при общеобразовательной школе должен быть еще бассейн.

Спортивные залы расположены в общеобразовательных школах, таким образом, только категория школьников может полноценно пользоваться данным физкультурно-спортивным объектом. Явно прослеживается нехватка объектов физической культуры и спорта для остальных категорий населения.

Нехватка спортивных сооружений и их неудовлетворительное техническое состояние в совокупности со слабой их территориальной диверсификацией на сегодняшний день является основной проблемой в Пролетарском сельском поселении, которая тормозит дальнейшее развитие массового спорта и не способствует привлечению большего количества занимающихся физической культурой и спортом. Несмотря на то, что в целом по муниципальному образованию обеспеченность населения спортивными объектами вполне соответствует установленным социальным нормативам, в территориальном аспекте явно прослеживается их несоответствии потребностям населения – табл. 7.2.4.1.

Табл. 7.2.4.1.

Потребность в основных объектах физкультуры и спорта.

| Населенные пункты | Потребность в плоскостных сооружениях, м² |  | Потребность в спортивных залах общего пользования, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норма | Факт | норма | Факт |
| х. Пролетарский | 1412 | 6656 | 253 | 109 |
| х. Черкесский | 1127 | 7260 | 202 | 145 |
| х. Львов | 255 |  | 46 |  |
| х. Николаевский | 29 |  | 5 |  |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению | 2824 | 13916 | 507 | 254 |

Как видно из табл. 7.2.4.1, только х.Пролетарский и х.Черкесский частично обеспечены физкультурно-спортивными объектами, так как на их территории и расположены средние образовательные школы со спортивными залами и полями для футбола. Самостоятельных и многофункциональных спортивных сооружений на территории поселения нет.

Численность занимающихся в различных секциях и группах по видам спорта, клубах физкультурно-оздоровительного направления – 64 человек, в т.ч. детей и молодежи – 64 человек.

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. Целью муниципальной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует развития неформального взаимодействия органов местного самоуправления поселения с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом, независимо от уровня их доходов.

Развитие физической культуры и спорта невозможно без наличия соответствующей материально-технической базы и основной ее составляющей – физкультурно-спортивных сооружений, отвечающих требованиям и нормативам, обеспечивающих потребность всех слоев населения в различных видах физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий.

В соответствии с региональными нормами градостроительства структура учреждений физкультуры и спорта на территории Пролетарского сельского поселения не совсем отвечает потребностям населения. К нормируемым учреждениям физкультуры и спорта повседневного уровня относятся местный стадион и спортзал с бассейном, чаще всего совмещенный с школьным.

В настоящее время на территории Пролетарского сельского поселения имеется четыре объекта физкультуры и спорта: два футбольных поля общей площадью 13916 м² и два спортивных зала при общеобразовательных школах, площадью 254 м². Расположены они в двух средних по численности населенных пунктах - х. Пролетарский и х.Черкесский. Однако данные объекты не многофункциональны, в результате чего полноценно их могут использовать только школьники. Взрослое население поселения имеет возможность пользоваться только футбольным полем и то в ограниченном порядке. В результате, даже при условии превышения социальных нормативов налицо территориальная и возрастная диспропорция в обеспечении населения сельского поселения физкультурно-спортивными объектами.

Табл. 7.2.4.2.

Нормативная потребность Пролетарского сельского поселения в объектах физической культуры и спорта.

|  | 2020 |  |  | 2030 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инерцион-ный | Стабилиза-ционный | Оптимисти-ческий | Инерцион-ный | Стабилиза-ционный | Оптимисти-ческий |
| Спортивные залы, м² | 456 | 494 | 523 | 404 | 493 | 552 |
| Плавательные бассейны, м² | 98 | 106 | 112 | 87 | 106 | 118 |
| Плоскостные сооружения, м² | 2538 | 2754 | 2912 | 2250 | 2747 | 3077 |

Для решения проблемы территориальной разбалансированности в обеспечении населения объектами физкультуры и спорта, проектом генерального плана предлагается:

- в центре поселения х.Пролетарский осуществить строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного центра с бассейном, который будет комбинировать в себе все основные физкультурно-спортивные объекты и позволит охватить спортивно-оздоровительными услугами все категории населения, а также обустроить нормативное спортядро при общеобразовательной школе, включающее в обязательном порядке баскетбольные и волейбольные площадки, а также различные многофункциональные плоскостные сооружения общей площадью не менее 1400 кв.м.

- в среднем по численности населения - х.Черкесский - осуществить строительство спортивного зала общего пользования, а также обустроить нормативное спортядро при общеобразовательной школе, включающее в обязательном баскетбольные и волейбольные площадки, а также различные многофункциональные плоскостные сооружения общей площадью не менее 1400 кв.м.

- в х.Львов необходимо осуществить строительство многофункциональной спортивной площадки средней площадью порядка 300 м².

В результате намеченных мероприятий общая единовременная пропускная способность сети объектов физкультуры и спорта Пролетарского сельского поселения должна составлять не менее 270 человек в целом.

Развитию сети спортивно-оздоровительных сооружений будет способствовать также организация и обустройство молодежных спортивно-оздоровительных парков как прогрессивных, социально и экономически эффективных сооружений. В настоящее время они пользуются наибольшей популярностью для массовой спортивно-оздоровительной деятельности населения.

Во исполнение вышеперечисленных мероприятий осуществляется резервирование зон для строительства объектов социальной сферы (сроки строительства, параметры сооружений, границы земельных участков, отводимых под них, необходимо уточнить в документации по планировке территории).

Проектом генерального плана предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию объектов физической культуры и спорта:

- Резервирование земельного участка в центральной части хутора Пролетарский рядом с Домом культуры с целью размещения физкультурно-оздоровительного комплекса (первая очередь);

- Строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в центральной части хутора Пролетарский (расчётный срок);

- Резервирование земельного участка для размещения спортивного зала в центральной части хутора Черкесского по улице Транспортной (первая очередь);

- Строительство спортивного зала в центральной части хутора Черкесского по улице Транспортной (расчётный срок);

- Размещение спортивной площадки в центральной части хутора Львов средней площадью порядка 300 кв.м (первая очередь);

- Устройство нормативного спортядра, включающего в обязательном порядке баскетбольные и волейбольные площадки, а также различные многофункциональные плоскостные сооружения общей площадью не менее 1400 кв.м при общеобразовательной школе х.Пролетарский (расчётный срок);

- Устройство нормативного спортядра, включающего в обязательном порядке баскетбольные и волейбольные площадки, а также различные многофункциональные плоскостные сооружения общей площадью не менее 1400 кв.м при общеобразовательной школе х.Черкесский (расчётный срок).

### Экономика.

#### Общий анализ состояния экономики.

Экономика Пролетарского сельского поселения, как и большинство муниципальных образования Орловского района, в настоящее время имеет слабодифференцированную структуру и представлена только двумя основными секторами ее хозяйственной деятельности:

  - первичный сектор (сельское хозяйство) – представленный исключительно сельским хозяйством. Минеральных и горючих полезных ископаемых, на основе которых могла бы быть развита добывающая промышленность, на территории сельского поселения нет;

  - третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, и другие виды производственных и социальных услуг) – обеспечивает функционирование первичного и вторичного секторов экономики сельского поселения. В настоящее время этот сектор достаточно слабо развит и представлен сетью учреждений социальной сферы, а также потребительским рынком;

  - вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, энергетика) на территории сельского поселения не получил развития.

Наибольший удельный вес в экономике Пролетарского сельского поселения занимает первичный сектор. Отсутствие вторичного сектора говорит о слабом развитии экономики поселения. В наиболее развитых регионах преобладают вторичный (перерабатывающий комплекс) и третичный сектора экономики с постепенным ростом удельного веса последнего.

Устойчивое и динамичное развитие определяется масштабами и структурой инвестиционных вложений в экономику региона. По темпам роста и объемам инвестиций Орловский район является одним из динамично развивающихся муниципальных образований юго-востока Ростовской области, уступая только Пролетарского району.

В 2009 году на развитие Пролетарского сельского поселения было направлено 1474 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета. Как и по Орловскому району в целом, В Пролетарском сельском поселении на протяжении последних трех лет наблюдалось сокращение инвестиционных вложений за счет средств муниципального бюджета. Однако темпы убыли в сельском поселении были значительно ниже, чем по району – 69% и 40% соответственно – в результате удельный вес поселения в структуре инвестиционных вложений счет средств муниципального бюджета района за анализируемый период вырос с 5,7% в 2007 году до 9,8% к 2009 году.

Объем инвестиций в основной капитал за счет средств муниципального бюджета на душу населения в Пролетарском сельском поселении по данным на 2009 год составил 1025 рублей, что почти в 3 раза больше межселенного уровня (370 рублей на человека).

За годы рыночных преобразований экономика Пролетарского сельского поселения превратилась в многоукладную при значительной роли частного сектора не только по числу предприятий, но и по объемам производства товаров и услуг. Помимо частной собственности здесь представлена муниципальная и коллективная формы собственности.

Основу экономики Пролетарского сельского поселения составляют 2 сельскохозяйственные предприятия (СПК им. Ленина и СПК Партнер-Агро), 35 крестьянско-фермерских хозяйств и ряд индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей. Крупных и средних предприятий на территории поселения нет. Основную роль в развитии экономической базы сельского поселения играют предприятия малого бизнеса.

#### Промышленность.

Промышленность в Пролетарском сельском поселении совершенно не развита.

На территории сельского поселения из числа полезных ископаемых имеются одно месторождение пресных подземных вод и одно месторождение известняка. Промышленных запасов минерально-сырьевых ресурсов, служащих основой добывающей промышленности в Орловском районе, на территории сельского поселения нет.

Единственной сырьевой базой для развития промышленных видов деятельности являются только продукция сельского хозяйства. При этом местные сельскохозяйственные производители работают в кооперации к промышленными предприятиями райцентра и другими предприятиями области. Создание собственной перерабатывающей базы сдерживается отсутствие необходимой инженерной инфраструктуры, в первую очередь газом.

#### Сельское хозяйство.

Земля является основным природным ресурсом территории Пролетарского сельского поселения и всего Орловского района в целом, поэтому сельское хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального образования. Благоприятные климатические условия и наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения позволяют развивать здесь молочное и мясное животноводства, производство зернобобовых культур, картофеля, овощей и подсолнечника. Основу сельскохозяйственного производства Орловского района составляют зерновые культуры, крупный рогатый скот мясо-молочного направления и овцеводство. По производству продукции именно этих отраслей сельского хозяйства район выделяется в соответствующем общеобластном разделении труда.

Земельный фонд Пролетарского сельского поселения составляет 23 503 га (7% земельного фонда Орловского сельского поселения). По данным паспорта муниципального образования на 01.01.2011 год сельскохозяйственные угодья в его составе занимают 93,6% территории (21 988,4 га).

Основу сельскохозяйственных угодий Пролетарского сельского поселения представляет наиболее ценная их составляющая – пашня, на долю которой приходится около 72% всей земельной площади сельского поселения и 77% сельхозугодий. Достаточно высокий удельный вес – 28% - занимают и естественные кормовые угодья, представленные исключительно пастбищами. Многолетние насаждения составляют всего порядка 9 га – 0,04% (рис. 7.3.3.1).

Рис. 7.3.3.1.

Структура сельскохозяйственных угодий Пролетарского сельского поселения, га.

В настоящее время сельское хозяйство Пролетарского сельского поселения представлено всеми тремя категориями сельхозпроизводителей: сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства – табл. 7.3.3.1.

Табл. 7.3.3.1.

Структура сельскохозяйственных угодий в разрезе сельскохозяйственных производителей Пролетарского сельского поселения, 2010г.

|  | Количество, ед. | Площадь с/х угодий, га | в т.ч. пашня, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия, всего, в т.ч. | 3 | 8181,5 | 6393,1 |
| СПК им. Ленина | 1 | 6513,3 | 4726 |
| СПК Партнер-Агро | 1 | 1668,2 | 1667,1 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 35 | 10960,6 | 9021,9 |
| Личные подсобные хозяйства | 365 | 81,2 | 53 |

Порядка 37% сельскохозяйственных угодий (8267,8 га), находящихся во владении землепользователей и занимающихся сельскохозяйственным производством, концентрируется в руках наиболее крупного их звена – сельскохозяйственных предприятий, представленными по данным на 01.01.2010 год:

- СПК им. Ленина, занимающий 30% сельхозугодий всего сельского поселения (6513,3 га);

а также одним предприятием, юридически расположенным вне Пролетарского сельского поселения, но арендующим земельные участки на его территории и занимающимся культивированием растениеводческих культур. Это:

- СПК Партнер-Агро, занимающий 7,6% сельхозугодий всего сельского поселения (1668,2 га);

Рис. 7.3.3.2.

Структура сельскохозяйственных угодий по категориям хозяйств, на 01.01.2010 г., %

В 35-ти крестьянско-фермерских хозяйствах сосредоточена почти половина сельскохозяйственных угодий сельского поселения (10960,6 га), а в личных подсобных хозяйствах – менее 0,5 процента (81,2 га).

Неиспользуемых земельных участков земель сельскохозяйственного назначения на территории Пролетарского сельского поселения нет.

В структуре сельскохозяйственных угодий всех категорий землепользователей доминирующее положение занимает пашня, особенно в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 85%. Наиболее высоким удельным весом кормовых культур выделяются хозяйства населения – 23%.

Из 37 сельскохозяйственных производителей Пролетарского сельского поселения, представленных СПК и ИП (КФХ) большая часть сочетают специализацию на возделывании земледельческих культур с производством животноводческой продукции (табл. 7.3.3.2).

Табл. 7.3.3.2.

Перечень сельскохозяйственных производителей на территории

Пролетарского сельского поселения.

| № п/п | Название, расположение | Специализация | Площадь с/х угодий, га | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | пашня | пастбища |
| 1 | СПК им. Ленина, х. Пролетарский | растениеводство, животноводство | 6513,3 | 4726,0 | 1672,0 |
| 2 | СПК Партнер-Агро, п. Орловский | растениеводство | 1668,2 | 1667,1 |  |
| Крестьянско-фермерские хозяйства |  |  |  |  |  |
| 1 | Сытников В.А. | растениеводство, животноводство | 783,5 | 625,1 | 158,4 |
| 2 | Федоренко А.Д. | растениеводство, животноводство | 505,6 | 269,7 | 235,9 |
| 3 | Клецкин Н.А. | растениеводство, животноводство | 376,1 | 244,6 | 131,5 |
| 4 | Клецкин Л.А. | растениеводство, животноводство | 348,1 | 230,3 | 117,8 |
| 5 | Крячко Е.В. | растениеводство, животноводство | 95,0 | 64,5 | 30,5 |
| 6 | Статов В.Н. | растениеводство, животноводство | 107,2 | 101,0 | 6,2 |
| 7 | Симерин В.Н. | растениеводство, животноводство | 77,6 | 69,6 | 8,0 |
| 8 | Сериков В.И. | растениеводство, животноводство | 229,6 | 182,6 | 47,0 |
| 9 | Кравчук О. М. | растениеводство, животноводство | 226,0 | 156,0 | 70,0 |
| 10 | Дудукин Н.Н. | растениеводство, животноводство | 270,9 | 167,4 | 103,5 |
| 11 | Слюнченко С.А. | растениеводство, животноводство | 139,8 | 111,8 | 28,0 |
| 12 | Курдуба Н.Н. | растениеводство, животноводство | 60,2 | 52,7 | 7,5 |
| 13 | Васильев А.Н. | растениеводство, животноводство | 524,7 | 498,5 | 26,2 |
| 14 | Шляхта С.М. | растениеводство, животноводство | 175,8 | 152,2 | 23,6 |
| 15 | Попов С.Д. | растениеводство, животноводство | 183,4 | 159,8 | 23,6 |
| 16 | Макаров Н.Н. | растениеводство, животноводство | 309,7 | 278,3 | 31,4 |
| 17 | Скрынников А.Я. | растениеводство, животноводство | 542,5 | 474,8 | 67,7 |
| 18 | Дикий А.Н. | растениеводство, животноводство | 357,1 | 318,3 | 38,8 |
| 19 | Дорошенко В.Н. | растениеводство, животноводство | 183,9 | 174,8 | 9,1 |
| 20 | Бедрик В.А. | растениеводство, животноводство | 224,2 | 201,2 | 23,0 |
| 21 | Ельшаев А.С. | растениеводство, животноводство | 214,0 | 183,8 | 30,2 |
| 22 | Рудаков В.А. | растениеводство, животноводство | 235,8 | 208 | 27,8 |
| 23 | Димитрова Л.И. | растениеводство, животноводство | 68,3 | 62,3 | 6,0 |
| 24 | Дарморезов С.В. | растениеводство, животноводство | 149,4 | 133,8 | 15,6 |
| 25 | Клец Г.Н. | растениеводство, животноводство | 192,3 | 168,9 | 23,4 |
| 26 | Максимов А.В. | растениеводство, животноводство | 182,5 | 171,7 | 10,8 |
| 27 | Прокофьев Г.В. | растениеводство, животноводство | 225,0 | 184,6 | 40,4 |
| 28 | Савва В.Н. | растениеводство | 170,5 | 170,5 | 0,0 |
| 29 | Богомолов В.И. | растениеводство, животноводство | 353,4 | 324,6 | 28,8 |
| 30 | Кравченко А.З. | растениеводство, животноводство | 376,1 | 350,5 | 25,6 |
| 31 | Кравченко С.А. | растениеводство | 138,8 | 138,8 | 0,0 |
| 32 | Тарасенко С.В., х.Черкесский | растениеводство, животноводство | 890,5 | 723,6 | 166,9 |
| 33 | Тарасенко В.Г., х.Черкесский | растениеводство, животноводство | 1289,0 | 1268,6 | 20,4 |
| 34 | Бедрик А.И. | растениеводство, животноводство | 144,9 | 132,6 | 12,3 |
| 35 | Твердохлеб В.Л. | растениеводство | 258,9 | 258,9 | 0,0 |

Первостепенной отраслью специализации практически всех сельскохозяйственных производителей является производство зерновых культур и подсолнечника. В гораздо меньших масштабах крестьянско-фермерские хозяйства занимаются скотоводством, овцеводством и птицеводством.

Основную часть сельскохозяйственной продукции пригородного типа – картофель, овощебахчевые культуры, молоко, яйца и др. производят хозяйства населения.

Узкая специализация многих из сельскохозяйственных производителей Пролетарского сельского поселения, граничащая с монокультурным характером использования земель, чревата серьезными не только настоящими, но и перспективными проблемами. Помимо истощения земельных угодий серьезную угрозу для сельскохозяйственных производителей всех форм собственности представляют проблемы колебания закупочных цен и конъюнктуры цен на мировом рынке, хранения и реализации произведенной продукции и т.д.

В результате, в структуре сельскохозяйственного производства Пролетарского сельского поселения, как и большинства муниципальных образований Орловского района, доминирует растениеводство.

В настоящее время агропромышленный комплекс Пролетарского сельского поселения представлен только одной сферой – непосредственно сельским хозяйством. Собственной перерабатывающей базы, а также предприятий, занимающихся обслуживанием сельского хозяйства (прокат, ремонт сельскохозяйственной техники, отсутствие станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и агросервисного обслуживания) на территории поселения нет.

Растениеводство.

Природные условия Пролетарского сельского поселения по большинству из своих элементов благоприятны для возделывания многих земледельческих культур умеренного климатического пояса. На структуру земледелия, его специализацию и эффективность в сильной степени влияет удаленность Пролетарского сельского поселения, как и района в целом, от крупных городов – потребителей сельскохозяйственной продукции, а также слабость собственной перерабатывающей базы. Поэтому доминирующее положение в растениеводстве занимают экстенсивные земледельческие культуры – зерновые и подсолнечник.

В структуре сельскохозяйственного производства Пролетарского сельского поселения, как и Орловского района в целом, на долю растениеводства приходится основная часть совокупного объема сельскохозяйственного производства.

Рис. 7.3.3.3.

Структура посевных площадей Пролетарского сельского поселения в 2009 году, га.

Посевные площади сельскохозяйственных культур всех категорий хозяйств в Пролетарском сельском поселении в 2009 году составили 9650 га – 57% пашни поселения. В структуре посевных площадей Пролетарского сельского поселения наибольший удельный вес приходится на зерновые и технические культуры при пониженной доле овощебахчевых культур и картофеля.

Под влиянием различий в степени товарности земледельческой продукции, механизации, трудо- и капиталоемкости производственных процессов, потребительском спросе населения и других факторов сложилась резко различающаяся специализация отдельных категорий землевладений – (табл. 7.3.3.3., рис. 7.3.3.4).

Табл. 7.3.3.3.

Удельный вес отдельных категорий хозяйств в посевной площади важнейших отраслей растениеводства (в % от хозяйств всех категорий).

|  | Сельскохозяйственные организации | Крестьянские (ферм.) хозяйства | Хозяйства населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь, в т.ч. | 43,0 | 56,7 | 0,4 |
| -зерновые, в т.ч. | 39,6 | 60,3 | 0,1 |
| пшеница оз. | 38,2 | 61,8 | 0,0 |
| ячмень оз. | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| ячмень яр. | 32,6 | 67,4 | 0,0 |
| просо | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| зернобобовые | 76,8 | 23,2 | 0,0 |
| -технические | 43,6 | 56,4 | 0,0 |
| -картофель | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| - овощи | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| -кормовые | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

Так, в посевных площадях сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйствах доминирующее положение занимают высокотоварные зерновые и технические культуры, характеризующиеся высоким уровнем механизации и малой трудоемкостью производственных процессов, а также кормовые культуры, служащие сырьевой базой для развития животноводства.

В хозяйствах населения господствуют примитивные технологии возделывания относительно трудоемких, преимущественно потребительского назначения, земледельческих культур. Здесь сложилось фактически монопольное производство картофеля и овощных культур.

Рис. 7.3.3.4.

Структура посевных площадей Пролетарского сельского поселения

по категориям хозяйств, 2009г.

Зерновые культуры. В настоящее время зернопродуктовый подкомплекс является ведущим в структуре растениеводства Пролетарского сельского поселения и Орловского района в целом.

Особенностью структуры возделываемых зерновых культур Пролетарского сельского поселения является исключительно высокий удельный вес в их посевах озимых культур, в частности пшеницы – 74% всей посевной площади зерновых. Это объясняется высокой ее урожайность в данном регионе: порядка 29,3 ц/га в сельскохозяйственных организациях и 24,4 ц/га в КФХ. Несмотря на то, что урожайность пшеницы в сельскохозяйственных организациях значительно выше, культивирование данной растениеводческой продукции в большей степени сконцентрировано в крестьянско-фермерских хозяйствах, на которые приходится 62% всей озимой пшеницы в сельском поселении. Немного меньшую позицию в их производстве занимают сельскохозяйственные организации, на которые приходится соответственно оставшиеся 38% озимой пшеницы в поселении. Значительно меньшее внимание в Пролетарском сельском поселении уделяется культивированию озимого ячменя, производство которого полностью сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях, и посевные площади под которым занимают менее 1% всей посевной площади зерновых.

Рис. 7.3.3.5.

Структура посевных площадей зерновых культур Пролетарского сельского поселения в 2009 году, га.

Под производством яровых, в частности ячменя, в Пролетарском сельском поселении задействовано 21% всей посевной площади зерновых. Основными его производителями также являются в большей степени крестьянско-фермерские хозяйства и в меньшей сельскохозяйственные организации, удельный вес которых в совокупной посевной площади под данную культуру составляет 67% и 33% соответственно. При этом урожайность ярового ячменя в сельскохозяйственных организациях на порядок выше – 24,6 ц/га и 14,4 ц/га в КФХ соответственно.

Наиболее скромное место в структуре зерновых культур в Пролетарском сельском поселении занимают зернобобовые культуры и просо (по 2% посевной площади всех зерновых), производство которых полностью сконцентрировано в сельскохозяйственных организациях.

Валовой сбор зерновых культур в Пролетарском сельском поселении в 2009 году составил 17,2 тыс. тонн – 7,3% их валового сбора в Орловском районе в целом. Таким образом, на душу населения в сельском поселении производится порядка 11,9 тонн зерна, что в 2 раза больше, чем в среднем по району (5,9 тонн зерна на человека в 2009 году) и в десяток раз больше нормы потребления продуктов питания на душу населения с учетом потребностей животноводства, разработанных Институтом питания АМН для зерна, равного 1000 кг/чел.

Важно отметить, что производство зерновых культур почти полностью сконцентрировано в хозяйствах крупных сельских производителей – в крестьянско-фермерских хозяйствах и в меньшей степени сельскохозяйственных организациях, обладающих возможностями для широкой механизации производственных процессов – рис. 7.3.3.6.

Рис. 7.3.3.6.

Удельный вес категории хозяйств в производстве отдельных видов зерновых культур, 2009г.

Технические культуры. На долю технических культур в Пролетарском сельском поселении в настоящее время приходится 15% посевных площадей поселения. Об уязвимости позиции технических культур в растениеводстве как Орловского района в целом, так и сельского поселения в частности свидетельствует крайне узкий видовой спектр их возделывания. В Пролетарском сельском поселении они представлены исключительно подсолнечником. Урожайность подсолнечника в сельском поселении, как и в районе в целом, намного хуже, чем в среднем по Ростовском области – 10,9 ц/га в среднем за последние три года. В Пролетарском сельском поселении урожайность подсолнечника в сельскохозяйственных организациях составляет всего 6,7 ц/га,  а в крестьянско-фермерских хозяйствах и того меньше – 4,9 ц/га. Тем не менее, эта культура - одна из наиболее рентабельных в хозяйствах поселения. Помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает прекрасный корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос – с 1 га площади посева можно собирать до 100 кг меда.

Валовой сбор семян подсолнечника в Пролетарском сельском поселении в 2009 году составил 548 тонн – 4,5% их валового сбора в Орловском районе в целом.

Производство подсолнечника в Пролетарском сельском поселении, как впрочем и зерновых культур, в большей степени сконцентрировано в крестьянско-фермерских хозяйствах – 71%  и в меньшей степени в сельскохозяйственных организациях – 29%, что является не совсем типичным для Орловского района, где последние формируют более половины (53,2%) их валового сбора.

Весьма важное значение для развития животноводства имеют кормовые культуры. Удельный вес данных культур в общей структуре посевных площадей Пролетарского сельского поселения в 2009 году составляет всего 5% или 465 га. Основу кормовых культур в сельском поселении практически пополам составляют однолетние и многолетние травы, основными производителями которых являются сельскохозяйственные организации. Сокращение посевных площадей под кормовые культуры ставит весьма проблематичной задачу дальнейшего устойчивого и широкомасштабного развития животноводства.

Особое место в структуре растениеводства и сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения в целом занимает овощеводство. Вместе с картофелем на его долю ежегодно приходится мизерный процент всех посевных площадей поселения, полностью сконцентрированных в хозяйствах населения. Производство данных культур и в целом во всех юго-восточных районах области (не только в Орловском районе) получило гораздо меньшее развитие в сравнении с зерновыми и техническими культурами, что обусловлено менее благоприятными почвенными и особенно климатическими условиями, в частности, острым дефицитом атмосферных осадков и худшими, чем в ряде других районах области, предпосылками для развития орошаемого земледелия. В связи с этим, урожайность овощных культур и картофеля в данных районах более чем на треть меньше, чем в среднем по области.

Табл. 7.3.3.4.

Основные показатели производства овощей и картофеля на территории Орловского района в сравнении с приграничными районами в среднем за период 2007-2009 гг.

| Районы | Валовой сбор овощей |  |  | Урожайность овощей, ц/га | Валовой сбор картофеля |  |  | Урожайность картофеля, ц/га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |  | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |  |
| Зимовниковский | 2654 | 0,6 | 70,0 | 77,5 | 202 | 0,1 | 5,7 | 32,1 |
| Мартыновский | 5767 | 1,3 | 150,7 | 73,5 | 3079 | 1,0 | 80,7 | 83,8 |
| Орловский | 2210 | 0,5 | 54,3 | 72,4 | 1768 | 0,6 | 43,7 | 67,2 |
| Пролетарский | 2632 | 0,6 | 74,0 | 78,0 | 796 | 0,2 | 22,3 | 62,1 |
| Ремонтненский | 366 | 0,1 | 18,0 | 65,7 | 231 | 0,1 | 11,3 | 57,2 |

В результате, Пролетарское сельское поселение, как и Орловский район в целом, характеризуется дефицитом производства овощных культур. В среднем на душу населения в соответствии с нормативом их потребления должно приходиться порядка 100 кг овощей и 100 кг картофеля, в Пролетарском сельском поселении их валовое производство значительно ниже.

В целом же, доля Пролетарского сельского поселения в общерайонном производстве только зерновых культур соответствует его доли в территории, однако по производству остальных культур значительно выше его доли в населении Орловского района, что говорит о достаточно хорошем уровне развития растениеводства на территории поселения.

Животноводство.

По стоимости произведенной продукции животноводство значительно уступает растениеводству, но играет весьма важную роль как для населения Пролетарского сельского поселения, так и для его экономики. Основной причиной слаборазвитого животноводства на территории поселения являются плохие природные условия для его развития – высокая минерализация грунтовых и поверхностных вод, что создаёт серьезные проблемы с питьевым водоснабжением, а также выращиванием многолетних насаждений. Тем не менее, здесь представлены все основные виды отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство.

По данным на 2009 год в хозяйствах всех категорий Пролетарского сельского поселения насчитывалось:

| - 2 181 голов КРС | -7,2% поголовья Орловского района; |
| --- | --- |
| - 773 голов коров | -5,8% поголовья Орловского района; |
| - 2 205 голов свиней | -4,9% поголовья Орловского района; |
| - 3 147 голов овец и коз | -4,7% поголовья Орловского района; |
| - 33 голов лошадей |  |
| - 21 700 голов птицы |  |
| - 242 голов кролика |  |
| - 69 пчелосемьи |  |

Динамика поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние десятилетия претерпела весьма существенные изменения. Быстрый рост поголовья в первые послевоенные годы сменился резким сокращением отдельных видов сельскохозяйственных животных уже с 70-х – 80-х годах и достиг катастрофических масштабов в 90-е годы. Этот процесс, хотя и в менее выраженной степени, продолжается по отдельным видам и в последние годы.

Для животноводства Пролетарского сельского поселения характерна достаточно высокая степень концентрации поголовья практически всех видов сельскохозяйственных животных в хозяйствах населения (рис. 7.3.3.7).

Рис. 7.3.3.7.

Удельный вес категорий хозяйств в содержании поголовья отдельных видов

с/х животных, %

Особенно это относится к крупному рогатому скоту, доля которого в данной категории хозяйств в последние годы продолжала возрастать. Такого рода сдвиги свидетельствуют о развитии процесса децентрализации в отрасли, снижении товарности её продукции и потенциала роста эффективности и являются неоднозначными с позиций перспективного развития отрасли. Неоспоримо позитивным следует рассматривать постоянный рост удельного веса крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных организаций по всем видам сельскохозяйственных животных. В отличие от хозяйств населения для них характерны лучшая техническая и агротехнологическая оснащенность, более высокая степень концентрации и товарной направленности производства.

Отдельные категории хозяйств заметно различаются и по отраслевой структуре животноводства, хотя имеют одну схожую особенность – повышенная доля КРС по отношению к другим поголовьям сельскохозяйственных животных (рис. 7.3.3.8).

Рис. 7.3.3.8.

Структура животноводства Пролетарского сельского поселения

по категориям хозяйств (в усл. гол.)

Наиболее дифференцированной структурой животноводства выделяются хозяйства населения и крестьянско-фермерские хозяйства. Сельскохозяйственные организации отличаются по отношению к другим категориям хозяйств пониженной долей свиней – отрасли, отличающейся наибольшей скороспелостью и легкостью к переводу на промышленные основы производства.

Сложившуюся структуру животноводства как по его видам, так и по категориям хозяйств никак нельзя признать удовлетворительной и тем более оптимальной. Хозяйства населения, занимающие лидирующее положение по поголовью всех видов животных, отличаются низкой товарностью производимой продукции и малоперспективны для дальнейшего возрождения и эффективного развития отрасли. Более прогрессивными в этом отношении являются крестьянские (фермерские) хозяйства, а также сельскохозяйственные предприятия, отличающиеся более высокими показателями концентрации производства, финансовыми возможностями, механизацией и автоматизацией производственных процессов, товарностью производимой продукции и другими предпосылками для успешного развития животноводства.

В результате того, что основными держателями всех сельскохозяйственных животных являются хозяйства населения, именно они и формируют основной объем животноводческой продукции, однако конкретных данных об объемах их производства нет. При этом в сельскохозяйственных организациях Пролетарского сельского поселения в 2009 году было произведено 44 тонн мяса и 412,1 тонн молока, что составляет соответственно 5,2% и 42% от валового их производства в сельскохозяйственных организация района. В целом, в Орловском районе на долю сельскохозяйственных организаций приходится 5,5% всего произведенного мяса и менее 2% молока.

Несмотря на то, что основная часть животноводческой продукции (как в Пролетарском сельском поселении, так и Орловском районе в целом) производится хозяйствами населения, по производству мяса и молока на душу населения Орловский район вместе с Ремонтненским районом не только значительно опережают соседние районы, но находятся в числе передовых по Ростовской области в целом – 6 и 4 место по производству мяса соответственно, 6 и 5 места по производству молока соответственно.

Табл. 7.3.3.5.

Основные показатели производства животноводческой продукции на территории Орловского района в сравнении с приграничными районами в среднем за период 2007-2009 гг.

| Районы | Производство мяса |  |  | Производство молока |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел | Всего, тонн | в % от области | на душу населения, кг/чел |
| Зимовниковский | 11015 | 3,2 | 289 | 33643 | 3,4 | 884 |
| Мартыновский | 6036 | 1,7 | 157 | 28595 | 2,9 | 745 |
| Орловский | 14523 | 4,2 | 359 | 48981 | 4,9 | 1210 |
| Пролетарский | 8400 | 2,4 | 236 | 27880 | 2,8 | 785 |
| Ремонтненский | 9466 | 2,7 | 459 | 27693 | 2,8 | 1342 |

Однако концентрация основного объема производства продуктов животноводческого происхождения в хозяйствах населения может вызвать серьезные проблемы как с их доступностью для населения, так и для развития экономики в целом, связанные с неразвитостью системы сбыта и хранения продукции сельского хозяйства, а также системы закупки сельскохозяйственной продукции у населения.

#### Производство материальных и нематериальных услуг.

Пролетарское сельское поселение расположено в относительном удалении от районного центра – п.Орловский, что предполагает автономное обслуживание своего населения подавляющим большинством услуг.

Сфера услуг направлена на создание условий для функционирования хозяйства и жизнедеятельности населения. В настоящее время в Пролетарском сельском поселении она представлена нормативным набором социальных объектов муниципальной формы собственности (дошкольные и общеобразовательные учреждения, фельдшерско-акушерский пункт, а также сеть учреждений культуры), рядом частных предпринимателей, оказывающие услуги в сфере транспорта и связи, а также потребительским рынком.

Транспортные услуги на территории Пролетарского сельского поселения представлены только одним видом – автомобильным. Имеется развитая пассажирская транспортная связь, состоящая из 4 маршрутов, соединяющая сельское поселение с востоком района, с районным и областным центром.

Одной из динамично развивающихся отраслей сферы услуг поселения является связь. Комплекс коммуникаций Пролетарского сельского поселения, обеспечивая перемещение главного экономического ресурса и одновременно продукта – информации, представлен всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, компьютерной и др.

На территории Пролетарского сельского поселения проводная телефонная связь имеется только в трех из четырех населенных пунктах – в х.Пролетарский, х.Черкесский и х.Львов. Общее число ее номеров составляет 71 единиц. Таким образом, на 1000 населения сельского поселения приходится всего 49 номеров проводной телефонной связи. В территориальном разрезе выделяется ряд различий в обеспеченности населения проводной телефонной связью – табл. 7.3.4.1.

Табл. 7.3.4.1.

Обеспеченность населения Пролетарского сельского поселения услугами связи, 2010 год.

|  | Число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования |  |
| --- | --- | --- |
|  | штук | на 1000 населения |
| х. Пролетарский | 37 | 51 |
| х. Черкесский | 33 | 57 |
| х. Львов | 1 | 8 |
| х. Николаевский | нет | 0 |
| Всего по сельскому поселению | 71 | 49 |

Самой высокой обеспеченностью населения услугами связи телефонной сети общего пользования выделяются средние по численности населения х.Пролетарский и х.Черкесский, где на 1000 населения приходится 51-57 аппаратов. Наименьшая обеспеченность характерна для малого х.Львов. В х.Николаевский, где проживает всего 15 человек, телефонных аппаратов сети общего пользования нет.

Основной причиной столь низкого развития сети проводной телефонной связи на территории Пролетарского сельского поселения, да и в большинстве сельских муниципальных образованиях в целом является интенсивное развитие в последние годы альтернативного вида связи – мобильной. При этом в Пролетарском сельском поселении данный вид связи также относительно слабо развит и представлен только одним оператором, покрывающим только х.Пролетарский.

Весьма слабо развит на территории Пролетарского сельского поселения потребительский рынок. По данным на 2010 год розничной торговлей и общественным питанием на территории Пролетарского сельского поселения занимались всего 8 хозяйствующих субъектов, из них 5 магазинов, 1 аптечный киоск и 2 столовые, находящихся на балансе учебных заведений. Объектов бытового обслуживания в сельском поселении нет.

Общая площадь торгового зала объектов розничной торговли в Пролетарском сельском поселении составляет 144 м² или 99 м² на 1000 населения, что в 3 раза меньше установленного норматива обеспеченности сельского населения  торговыми площадями (300 кв. м на 1000 сельского населения).

На территории Пролетарского сельского поселения расположено две общедоступные столовые общей вместимостью на 110 мест. Таким образом, на 1000 населения сельского поселения приходится 76 мест, что почти в 2 раза больше установленной нормы градостроительного проектировании (40 мест на 1000 населения). Данные учреждения расположены при общеобразовательных школах в х. Пролетарский и х. Черкесский. Таким образом, сеть общественного питания характеризуется достаточно высоким территориальным охватом.

#### Прогноз развития экономики муниципального образования.

Разработка прогноза перспективного развития экономического сектора Пролетарского сельского поселения производилась в соответствии с основными положениями и задачами федеральных и областных целевых и межотраслевых программ, областных целевых программ развития отдельных подразделений экономики области. Особое внимание уделялось направлениям развития, представленным в «Стратегии социально-экономического развития Ростовской области» и «Схемы территориального планирования Ростовской области».

В основу прогнозирования основных показателей развития экономики Пролетарского сельского поселения положены проведенный выше анализ современного состояния и особенностей геополитического и экономическо-географического положения муниципального образования, его природно-ресурсного потенциала, демографической ситуации, обеспеченности трудовыми ресурсами, развития и размещения основных видов экономической деятельности. В процессе разработки прогноза развития экономического сектора учитывались и тесно с ним связанные проблемы повышения жизненного уровня населения, охраны окружающей природной среды, предстоящие технические и технологические сдвиги в сферах материального производства и услуг.

Прогноз перспективного развития экономики поселения базировался на предварительном анализе его потенциальных возможностей и рисков с использованием SWOT-анализа (табл. 7.3.5.1).

Табл. 7.3.5.1.

SWOT-анализ факторов, угроз и рисков перспективного развития экономики Пролетарского сельского поселения.

| Факторы | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- |
| 1. Географическое положение | -находится в зоне 1,5 часовой доступности к районному центру п. Орловский; -положение вдоль основного транспортного сообщения регионального значения юго-восточного направления: Ростов-на-Дону – Элиста. | - периферийное положение по отношению к областному центру и крупным городам области. |
| 2. Природно-ресурсный потенциал | -обилие солнечного тепла и света; -относительно плодородные черноземные и каштановые почвы; -обширные пастбищные угодья окружающей территории. | -относительная бедность водными ресурсами; -острый дефицит атмосферных осадков (ГТК<0,7); -бедность лесными ресурсами. |
| 3. Потенциал трудовых ресурсов | -рост численности и удельного веса лиц в трудоспособном возрасте; -относительно высокий удельный вес лиц в трудоспособном возрасте (59,4% в 2010 году) -сокращение численности и удельного веса лиц старше трудоспособного возраста; -повышенная в сравнении с областной доля детей в возрастной структуре (17,1 и 14,8% соответственно в 2007г.); -относительно высокая количественная и качественная обеспеченности трудовыми ресурсами. | - отсутствие в составе муниципального образования населенного пункта, относящихся к категории больших сельских населённых пунктов (т.е. с численностью жителей более 1000) -депопуляция, сложившаяся с середины 1990-х годов; -резкое превышение уровня смертности (13,4‰ в среднем за 2003-2007г.) над рождаемостью в последние годы (8,8‰); -сокращение численности и удельного веса лиц моложе трудоспособного возраста - высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста (23,5%) - высокий коэффициент средней миграционной убыли в последние годы (-7,4‰) |
| 4. Производственный потенциал | -наличие самого крупного и прогрессивного звена сельскохозяйственных производителей – сельскохозяйственных организаций, которые отличаются высокой товарностью производимой продукции и наиболее перспективны для дальнейшего эффективного развития отрасли -наличие развитой сети малого предпринимательства в разных областях хозяйственной деятельности | -значительное преобладание в валовом объеме сельского хозяйства растениеводства над животноводством; -отсутствие промышленных предприятий, занимающихся обработкой сельскохозяйственной продукции; -отсутствие предприятий обслуживающих сельское хозяйство (прокат, ремонт сельскохозяйственной техники, станции по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и агросервисного обслуживания) -высокая степень износа основных фондов на функционирующих производственных объектах; -технологическая отсталость большинства видов производств; - недостаточность развития предприятий малого бизнеса. |
| 5. Транспортно-коммуникационный потенциал | - расположение вдоль основного транспортного коридора юго-восточного направления – автомобильной дороги соединяющего Ростовскую область с Республикой Калмыкия и Астраханской областью | - удаленность от железнодорожного вида транспорта -удаленность от крупных торгово-логистических узлов. |
| 6. Инвестиционный потенциал и инвестиционная привлекательность | -наличие относительно развитой производственной и социально-бытовой инфраструктуры; -наличие свободной и относительно дешевой и квалифицированной рабочей силы; -широкие возможности предоставления инвестиционных площадок. | -относительная инвестиционная пассивность из-за недостатка финансовых ресурсов предприятий и организаций; - низкий уровень развития инженерной инфраструктуры, отсутствие газифицированных населенных пунктов; -сравнительно неблагоприятный инвестиционный климат ввиду низкого инвестиционного потенциала по природным, финансовым и инновационным ресурсам и повышенного инвестиционного риска по финансовой составляющей. |

Принимая во внимание большое число факторов, влияющих на развитие и размещение экономики, их изменчивость под влиянием технического прогресса, экономической политики, конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков и т.д., разрабатываются три варианта прогноза перспективного развития экономической системы Пролетарского сельского поселения:

- инерционный (низкий);

- стабилизационный (средний);

- оптимистический (высокий).

Инерционный вариант предполагает сохранение существующего портфеля ресурсов в качестве базы социально-экономического роста на расчетную перспективу, консервацию методов и форм эксплуатации данных ресурсов, сложившейся отраслевой структуры экономики. Не исключено и укрепление позиций отдельных традиционных отраслей, не определяющих современный научно-технический прогресс. При данном варианте развития в Пролетарском сельском поселении  не предполагается осуществление каких-либо крупных инвестиционных проектов. Основной отраслью специализации сельского поселения останется сельское хозяйство, в котором не предвидится кардинальных сдвигов – некоторый рост объемов производства будет осуществляться преимущественно за счет экстенсивного пути развития отрасли с сохранением низкой производительности труда, полунатурального характера производства и ориентации на удовлетворение преимущественно внутренних потребностей.

Оптимистический сценарий развития экономики Пролетарского сельского поселения возможен при осуществлении коренных преобразований в производительных силах сельского поселения, а также значительном развитии инженерной инфраструктуры, которые позволят резко увеличить объем сельскохозяйственной продукции на основе новых и новейших технологий и систем управления, и будет способствовать развитию собственной перерабатывающей базы. Данный вариант развития должен сопровождаться принципиальными сдвигами в отраслевой структуре экономики в пользу вторичного сектора, а в материальном производстве – в пользу прогрессивных производств с сильными конкурентоспособными позициями.

Реализация оптимистического варианта развития предусматривает масштабное привлечение инвестиций в профильные отрасли экономики Пролетарского сельского поселения, прежде всего, в агропромышленный комплекс, т.е. в виды экономической деятельности, в наибольшей степени ориентированных на использование собственных природных и социально-экономических ресурсов и конкурентных преимуществ. Вместе с тем, параллельно начнет активизироваться строительный комплекс и множество малых предприятий в сфере торговли и услуг.

Осуществление оптимистического варианта развития позволит Пролетарскому сельскому поселению трансформироваться в интенсивно развивающееся и самодостаточное муниципальное образование с высоким уровнем и качеством жизни населения.

Стабилизационный сценарий выступает в качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вариантов перспективного развития экономической системы Пролетарского сельского поселения. Он выступает в качестве промежуточного между инерционным и оптимистическим вариантами развития. Его показатели развития не следует понимать как среднеарифметические величины между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее как реалистические и разумные пределы роста экономики на расчетную перспективу.

Принимая за основу современные тенденции в масштабах и структуре производства и потребления, возможности и пределы развития территории, а также цели и задачи проекта генерального плана, определена основная траектория развития экономики Пролетарского сельского поселения. В первую очередь она ориентирована на экологичное и высокотехнологичное развитие сельского поселения.

Сельское хозяйство.

Сельское хозяйство для Пролетарского сельского поселения на расчетный срок останется одним из главных направлений развития экономики, не только удовлетворяющей ежедневный спрос населения на продукты питания первой необходимости, но и являющейся базой для успешного развития перерабатывающего комплекса.

Природно-ресурсный потенциал Пролетарского сельского поселения, особенности его географического расселения и хозяйственной деятельности населения в совокупности с другими факторами предопределяют некоторое доминирование аграрного сектора в экономике сельского поселения и на расчетную перспективу. При существенной корректировке в пользу обслуживающих и перерабатывающих отраслей основу его по-прежнему будет составлять собственно сельское хозяйство. Восстановление, стабилизация и дальнейшее динамичное и устойчивое развитие – основная цель, стоящая перед аграрным сектором района на расчетную перспективу. А в числе важнейших задач достижения этой цели выделяются:

- резкое повышение эффективности функционирования отрасли, увеличения объемов производства высококачественной, конкурентоспособной и экологически чистой продукции;

- максимальное обеспечение потребностей населения района в основных видах продовольственной продукции собственного производства, исходя из экономической целесообразности и продовольственной безопасности;

- укрепление позиций на областном и общероссийском рынках реализации продукции отраслей специализации поселения.

Развитие сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения на расчетную перспективу будет определяться совокупностью факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное развитие. К числу положительных факторов динамичного развития сельского хозяйства на территории Пролетарского сельского поселения относятся:

- обилие солнечного света и тепла, благоприятные для производства большинства сельскохозяйственных культур;

- наличие значительных площадей земель сельскохозяйственного назначения – сельскохозяйственные угодья занимают 22 тыс. га (93,6% всего земельного фонда);

- наличие стабильных сельскохозяйственных производителей в лице наиболее крупного их звена – сельскохозяйственных организаций;

- процесс концентрации земельных ресурсов в руках крупных собственников – сельскохозяйственных организаций;

- обновление парка сельхозмашин и ввод в строй новых производственных помещений;

- расположение вдоль основного транспортного коридора юго-восточного направления – автомобильной дороги, соединяющей Ростовскую область с Республикой Калмыкия и Астраханской областью.

К числу отрицательных факторов, тормозящих интенсивное развитие сельского хозяйства, относятся:

- бедность водными ресурсами;

- несбалансированное развитие растениеводства и животноводства на территории Пролетарского сельского поселения;

- устаревшая материальная база у большинства сельскохозяйственных производителей сельского поселения;

- относительная удаленность от районного центра – крупного потребителя сельскохозяйственной продукции п. Орловский;

- отсутствие собственной перерабатывающей базы и пр.

Разработка прогноза перспективного развития сельского хозяйства производилась с учетом ретроспективных и современных показателей уровня и масштабов развития растениеводства и животноводства рассматриваемой территории, основных составляющих их интенсификации, отечественных и мировых тенденций и технологических достижений в данной отрасли материального производства, конъюнктурных колебаний на рынках сбыта сельскохозяйственной продукции и т.д.

В прогнозных расчетах развития сельского хозяйства на перспективу до 2030г. принимаются во внимание как сильная зависимость данной отрасли от колебаний природных условий, так и изменчивость многих социально-экономических факторов. В числе последних учитывается и переживаемый страной и мировым сообществом финансово-экономический кризис 2009-2010-х годов.

Вместе с тем, аграрный сектор, в отличие от сырьевых рынков, в меньшей мере подвержен спаду в условиях кризиса. Ослабление экономики относительно слабо сказывается на динамике развития аграрного сектора, так как производство продуктов питания мало подвержено влиянию конъюнктуры мирового рынка продовольствия, особенно в условиях постоянного роста численности населения мира.

Помимо того, в основу разработки многих из расчетных показателей перспективного развития аграрного сектора экономики Пролетарского сельского поселения, особенно на ближне- и среднесрочный период, были положены программные материалы национального проекта «Развитие АПК», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007г., а также соответствующие региональные документы:

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года;

- Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы;

- Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области;

- Областная долгосрочная целевая программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010 – 2013 год.

Отмеченные выше и другие факторы предопределили необходимость разработки прогноза развития сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения по трем возможным сценариям (вариантам): низкий (инерционный), средний (стабилизационный) и высокий (оптимистический). Всеми ими на расчетную перспективу предусматриваются весьма заметные сдвиги не только в масштабах основных показателей развития отрасли на период до 2030 года, но и в её структуре, о чем наглядно свидетельствуют данные таблиц 7.3.5.2, 7.3.5.3, 7.3.5.4.

Табл. 7.3.5.2.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства

Пролетарского сельского поселения, инерционный сценарий (все категории хозяйств).

|  | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 | 2030 г. в % к 2009г. |
| Посевные площади, всего, в т.ч. | га | 9650 | 10444 | 11414 | 12057 | 124,9 |
| -зерновые |  ,,  | 7742 | 8100 | 8900 | 9400 | 121,4 |
| -технические, в т.ч. |  ,,  | 1418 | 1780 | 1890 | 2000 | 141,0 |
| -овощные |  ,,  | 14 | 15 | 16 | 16 | 114,3 |
| -картофель |  ,,  | 11 | 12 | 13 | 13 | 118,2 |
| -кормовые |  ,,  | 465 | 530 | 580 | 600 | 129,0 |
| Поголовье с/х животных |  |  |  |  |  |  |
| -КРС, в т.ч. | тыс.гол. | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 113,6 |
| -коровы |  ,,  | 0,8 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 123,8 |
| -свиньи |  ,,  | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 113,6 |
| -овцы и козы |  ,,  | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 112,9 |
| -лошади |  ,,  | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 133,3 |
| Валовое производство |  |  |  |  |  |  |
| -зерно* | тонн | 17201 | 18873 | 21449 | 23500 | 136,6 |
| -семена подсолнечника |  | 548 | 765 | 888 | 1000 | 182,5 |
| -овощи |  ,,  | … | 108 | 119 | 120 | … |
| -картофель |  ,,  | … | 81 | 89 | 92 | … |
| -мясо в уд.в. |  ,,  | … | 705 | 733 | 769 | … |
| -молоко |  ,,  | … | 3115 | 3255 | 3465 | … |

Табл. 7.3.5.3.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения, стабилизационный сценарий (все категории хозяйств).

|  | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 | 2030 г. в % к 2009г. |
| Посевные площади, всего, в т.ч. | га | 9650 | 11070 | 12380 | 13380 | 138,7 |
| -зерновые |  ,,  | 7742 | 8800 | 9700 | 10200 | 131,7 |
| -технические, в т.ч. |  ,,  | 1418 | 1600 | 1800 | 2100 | 148,1 |
| -овощные |  ,,  | 14 | 17 | 20 | 22 | 157,1 |
| -картофель |  ,,  | 11 | 16 | 18 | 20 | 181,8 |
| -кормовые |  ,,  | 465 | 550 | 690 | 800 | 172,0 |
| Поголовье с/х животных |  |  |  |  |  |  |
| -КРС, в т.ч. | тыс.гол. | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 127,3 |
| -коровы |  ,,  | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,05 | 131,3 |
| -свиньи |  ,,  | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 131,8 |
| -овцы и козы |  ,,  | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 116,1 |
| -лошади |  ,,  | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 166,7 |
| Валовое производство |  |  |  |  |  |  |
| -зерно* | тонн | 17201 | 21472 | 24250 | 27540 | 160,1 |
| -семена подсолнечника |  | 548 | 816 | 1062 | 1386 | 252,9 |
| -овощи |  ,,  | … | 128 | 158 | 183 | … |
| -картофель |  ,,  | … | 110 | 131 | 156 | … |
| -мясо в уб.в. |  ,,  | … | 824 | 874 | 1029 | … |
| -молоко |  ,,  | … | 3510 | 4300 | 5145 | … |

Табл. 7.3.5.4.

Прогноз развития основных показателей сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения, оптимистический сценарий (все категории хозяйств).

|  | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2015 | 2020 | 2030 | 2030 г. в % к 2009г. |
| Посевные площади, всего, в т.ч. | га | 9650 | 12490 | 14110 | 16380 | 169,7 |
| -зерновые |  ,,  | 7742 | 9900 | 11100 | 12800 | 165,3 |
| -технические, в т.ч. |  ,,  | 1418 | 1800 | 2000 | 2300 | 162,2 |
| -овощные |  ,,  | 14 | 18 | 21 | 24 | 171,4 |
| -картофель |  ,,  | 11 | 17 | 19 | 21 | 190,9 |
| -кормовые |  ,,  | 465 | 600 | 710 | 900 | 193,5 |
| Поголовье с/х животных |  |  |  |  |  |  |
| -КРС, в т.ч. | тыс.гол. | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3 | 136,4 |
| -коровы |  ,,  | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 150,0 |
| -свиньи |  ,,  | 2,2 | 2,7 | 3 | 3,1 | 140,9 |
| -овцы и козы |  ,,  | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 122,6 |
| -лошади |  ,,  | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 200,0 |
| Валовое производство |  |  |  |  |  |  |
| -зерно | тонн | 17201 | 24750 | 29970 | 37120 | 215,8 |
| -семена подсолнечника |  | 548 | 990 | 1340 | 1725 | 314,8 |
| -овощи |  ,,  | … | 142 | 174 | 216 | … |
| -картофель |  ,,  | … | 122 | 150 | 183 | … |
| -мясо в уб.в. |  ,,  | … | 874 | 1040 | 1195 | … |
| -молоко |  ,,  | … | 4000 | 4950 | 6120 | … |

В настоящее время Пролетарское сельское поселение характеризуется достаточно низким процентом распаханности территории (площадь посевных площадей составляет 57% всей пашни) и обладает достаточно высокими потенциальными возможностями для перспективного роста посевных площадей. Наименьший их рост прогнозируется при инерционном сценарии развития (на 25% к 2030 году), при котором большинство проблем развития сельского хозяйства останутся нерешенными. При стабилизационном и оптимистическом же вариантах развития прогнозируется более значительный их рост – на 39% и 69% соответственно.

Учитывая природно-ресурсный потенциал Пролетарского сельского поселения, значительного изменения структуры посевных площадей сельского поселения не предвидится. Специализацию растениеводства по-прежнему будет составлять собственно зернопродуктовый подкомплекс и производство технических культур, в частности, подсолнечника.

При этом при инерционном и стабилизационных вариантах развития рост посевных площадей под подсолнечник будут заметно опережать рост посевов зерновых культур. При оптимистическом варианте развития технические культуры займут свою нишу, без дальнейшего засилия. В то же время, валовой сбор культивируемых в настоящее время технических культур резко увеличится за счет роста урожайности. В первую очередь это относится к культивируемому на территории сельского поселения подсолнечника, урожайность которого к концу расчетного периода по оптимистическому варианту развития должна возрасти минимум по 7,5 ц/га.

Пролетарское сельское поселение располагает значительными резервами для резкого увеличения и валового сбора зерновых культур за счет роста их урожайности. Даже при инерционном варианте развития валовой сбор зерна к 2030 году увеличится не менее, чем на 35%. По стабилизационному и оптимистическому – рост валового сбора зерна составит порядка 1,5-2 раз к концу прогнозного периода. В основном, это будет определяться ростом урожайности путем резкого улучшения агротехники возделывания зерновых, роста внесения удобрений, развития селекционного дела, мелиоративных мероприятий и т.д. Повышение урожайности к расчетному сроку прогнозируется от 25 ц/га по инерционному сценарию до 29 ц/га – по оптимистическому. Такие параметры роста урожайности зерновых вполне реальны и являются ориентирами, заложенными в областной целевой программе по развитию агропромышленного комплекса.

Природно-климатические особенности Пролетарского сельского поселения не предполагают масштабное производство овощей и картофеля, что определяется дефицитом атмосферных осадков и засушливостью территории. При инерционном варианте развития производство данных растениеводческих культур по-прежнему будет сконцентрировано исключительно в хозяйствах населения, в результате чего рост их посевных площадей составит не более 15%, а валовой их сбор будет ориентирован на удовлетворение исключительно личных потребностей населения. При стабилизационном и оптимистическом же вариантах развития предполагается активное развитие более эффективных производителей – крестьянско-фермерских хозяйств. Данные производители способны интенсивно внедрять современные методы выращивания и полива овощей (капельное орошение), позволяющие уменьшить энергетические и трудовые затраты, а также механизированные комплексы по возделыванию и уборки картофеля, что соответственно снизит себестоимость выращиваемых культур и увеличит эффективность производства минимум в 1,5 раза. Прогнозируемый данными сценариями развития рост посевных площадей под овощными культурами и картофелем будет сопровождаться опережающими темпами роста их валового сбора за счет возрастающей урожайности.

От развития растениеводства во многом зависит и успешное развитие животноводства. За последние годы значительно сократились посевные площади под кормовые культуры, что ставит весьма проблематичной задачу дальнейшего устойчивого и широкомасштабного развития животноводства – традиционно ведущей отрасли сельскохозяйственного комплекса Пролетарского сельского поселения. По всем вариантам развития схемой прогнозируется восстановление утерянных позиций кормовыми культурами. По стабилизационному и оптимистическому сценарию посевные площади под кормовыми за период с 2010 по 2030 годы должны возрасти в 1,5-2 раза, но основу усиления кормовой базы составит рост их урожайности. Прежде всего, это относится к кормовым корнеплодам, силосным культурам и многолетним травам, возделываемым на сено.

Рост посевных площадей под зерновыми, овощными и кормовыми культурами - не единственный и даже не основной путь решения проблемы динамического и устойчивого развития аграрного сектора Пролетарского сельского поселения на расчетный период. Главное внимание должно быть уделено составляющим интенсификации производства, в частности:

- резкому укреплению материально-технической базы отрасли;

- развитию селекционного дела, семеноводству, внедрению высокоурожайных сортов земледельческих культур;

- восстановлению почвенного плодородия сельскохозяйственных угодий;

- внедрению методов минимальной обработки почвы;

- углублению специализации и т.д.

Социально-экономический кризис 1990-х годов особенно болезненно отразился на животноводстве сельского поселения и Орловского района в целом. Обвальное сокращение поголовья основных видов сельскохозяйственных животных сопровождалось снижением их продуктивности, уменьшением объема производимой продукции и удельного веса отрасли в структуре сельскохозяйственного производства.

Заметные колебания поголовья практически всех видов сельскохозяйственных животных в 2000-е годы снижают надежность метода экстраполяции при расчете их перспективной численности. Тем не менее, принимая во внимание потенциальные возможности сельского поселения для развития данной отрасли, ретроспективные показатели её развития, сложившиеся мировые и отечественные тенденции и другие факторы, схемой прогнозируется рост поголовья, продуктивности и объема производимой продукции всех основных отраслей животноводства на расчетную перспективу по всем сценариям развития.

Следует иметь в виду, что практически по всем видам сельскохозяйственных животных, за исключением птицы, даже по оптимистическому варианту развития к 2020 году поголовье не достигнет уровня 70х 80х годов XX века. Значит, основной путь наращивания прогнозируемых объемов производства животноводческой продукции  интенсивный, т.е. за счет роста продуктивности сельскохозяйственных животных.

В процессе разработки прогноза развития сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения, в качестве одного из важнейших факторов принимался во внимание потребительский спрос населения сельского поселения на основные виды сельскохозяйственной продукции. В расчетах при этом учитывались не только непосредственные потребности населения, но и отраслей перерабатывающей промышленности, животноводства, семенной и страховой фонд и др.

Расчет потребности в отдельных видах сельскохозяйственной продукции для нужд населения производился с учетом перспективной численности населения сельского поселения, а также норм потребления продуктов питания на душу населения, разработанных в законе «О потребительской корзине в Ростовской области» от 18.09.2007 №2013. По отдельным видам сельскохозяйственной продукции учитывались и потребности животноводства, в частности, по зерну.

Баланс валового производства и потребного объема продукции основных отраслей растениеводства и животноводства произведен перспективные 2015, 2020 и 2030 годы по трем сценариям развития (инерционному, стабилизационному и оптимистическому).

В табл. 7.3.5.5, 7.3.5.6, 7.3.5.7 приведены и показатели избытка (дефицита) по важнейшим видам продукции растениеводства и животноводства, а также степень обеспеченности ими нужд сельского поселения на обозначенные годы.

Как видно из указанных таблиц, практически по всем видам продукции растениеводства и животноводства, за исключением овощей и картофеля, Пролетарское сельское поселение на всех этапах расчетного периода и по всем сценариям развития в состоянии будет удовлетворять свои потребности за счет собственного производства. Также по всем сценариям развития на перспективу предполагается дальнейший рост профицита производства зерна, мяса и молока над принятыми нормативами потребления на душу населения, что создает крайне благоприятную основу для развития собственной перерабатывающей базы. Однако низкий инвестиционный потенциал территории, в частности, отсутствие готовых промышленных площадок со всей необходимой инженерной инфраструктурой, в том числе и газа, значительно препятствует развитию собственной пищевой промышленности. При этом, находясь непосредственно вдоль основной транспортной магистрали регионального значения юго-восточного направления, у сельскохозяйственных производителей сельского поселения есть все шансы наладить производственно-сбытовые связи с уже стабильно работающими промышленными предприятиями райцентра и другими крупными населенными пунктами области. Вполне успешно сейчас это реализовано в зернопродуктовом подкомплексе. Однако, основными производителями мясных и молочных продуктов в Пролетарском сельском поселении остаются хозяйства населения, что значительно снижает товарность производимой продукции. В результате этого возникает необходимость организации во всех населенных пунктах поселения торгово-закупных пунктов сельскохозяйственной продукции у населения. Подобные пункты приемки не только увеличат доступность всех основных видов сельскохозяйственной продукции для населения, но и могут быть использованы в качестве сырьевой базы для перерабатывающих предприятий.

Возвращаясь к обеспеченности населения основными продуктами сельскохозяйственного производства, на весь прогнозный период останется низкой только обеспеченность населения Пролетарского сельского поселения овощами и картофелем, связанная с полной концентрацией их производства в личных подсобных хозяйствах. При стабилизационном и оптимистическом вариантах развития, предполагающих более масштабное развитие данного направления растениеводства в крестьянско-фермерских хозяйствах, ликвидация дефицита овощей и картофеля будет обеспечена уже к 2015-2020 годам.

Табл. 7.3.5.5.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения

(инерционный сценарий).

| Виды продукции | Валовое пр-во, тыс. т | Потребность, тыс.т | Избыток, дефицит (-), тыс. т | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 год |  |  |  |  |
| Зерно | 18873 | 1376 | 17497 | 1371,6 |
| Овощи | 108 | 138 | -29,2 | 78,8 |
| Картофель | 81 | 151 | -71 | 53,3 |
| Мясо и мясопродукты | 705 | 107 | 597 | 656,7 |
| Молоко и молокопродукты | 3115 | 550 | 2565 | 566,0 |
| 2020 год |  |  |  |  |
| Зерно | 21449 | 1302 | 20147 | 1647,4 |
| Овощи | 119 | 130 | -11 | 91,3 |
| Картофель | 89 | 143 | -54 | 62,2 |
| Мясо и мясопродукты | 733 | 102 | 631 | 721,5 |
| Молоко и молокопродукты | 3255 | 521 | 2734 | 625,0 |
| 2030 год |  |  |  |  |
| Зерно | 23500 | 1154 | 22346 | 2036,4 |
| Овощи | 120 | 115 | 5 | 104,3 |
| Картофель | 92 | 127 | -35 | 72,5 |
| Мясо и мясопродукты | 769 | 90 | 679 | 854,0 |
| Молоко и молокопродукты | 3465 | 462 | 3003 | 750,6 |

Табл. 7.3.5.6.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения

(стабилизационный сценарий).

| Виды продукции | Валовое производство | Потребность, тыс. т | Избыток (+), дефицит (-), тыс. т | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. |  |  |  |  |
| Зерно | 21472 | 1426 | 20046 | 1505,8 |
| Овощи | 128 | 143 | -15 | 89,4 |
| Картофель | 110 | 157 | -46 | 70,4 |
| Мясо и мясопродукты | 824 | 111 | 713 | 740,9 |
| Молоко и молокопродукты | 3510 | 570 | 2940 | 615,4 |
| 2020г. |  |  |  |  |
| Зерно | 24250 | 1412 | 22838 | 1717,4 |
| Овощи | 158 | 141 | 17 | 111,9 |
| Картофель | 131 | 155 | -24 | 84,6 |
| Мясо и мясопродукты | 874 | 110 | 764 | 793,7 |
| Молоко и молокопродукты | 4300 | 565 | 3735 | 761,3 |
| 2030г. |  |  |  |  |
| Зерно | 27540 | 1409 | 26131 | 1954,6 |
| Овощи | 183 | 141 | 42 | 129,6 |
| Картофель | 156 | 155 | 1 | 100,7 |
| Мясо и мясопродукты | 1029 | 110 | 919 | 936,0 |
| Молоко и молокопродукты | 5145 | 564 | 4581 | 912,9 |

Табл. 7.3.5.7.

Условный баланс производства и потребления продукции основных отраслей сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения

(оптимистический сценарий).

| Виды продукции | Валовое пр-во, тыс. т | Потребность, тыс. т | Избыток (+), дефицит (-), тыс. т | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015г. |  |  |  |  |
| Зерно | 24750 | 1468 | 23282 | 1686,0 |
| Овощи | 142 | 147 | -5 | 96,9 |
| Картофель | 122 | 161 | -39 | 75,8 |
| Мясо и мясопродукты | 874 | 114 | 760 | 763,4 |
| Молоко и молокопродукты | 4000 | 587 | 3413 | 681,2 |
| 2020г. |  |  |  |  |
| Зерно | 29970 | 1494 | 28476 | 2006,0 |
| Овощи | 174 | 149 | 25 | 116,7 |
| Картофель | 150 | 164 | -14 | 91,3 |
| Мясо и мясопродукты | 1040 | 117 | 923 | 892,2 |
| Молоко и молокопродукты | 4950 | 598 | 4352 | 828,3 |
| 2030г. |  |  |  |  |
| Зерно | 37120 | 1578 | 35542 | 2352,3 |
| Овощи | 216 | 158 | 58 | 136,9 |
| Картофель | 183 | 174 | 9 | 105,3 |
| Мясо и мясопродукты | 1195 | 123 | 1072 | 971,2 |
| Молоко и молокопродукты | 6120 | 631 | 5489 | 969,6 |

Из обозначенного выше следует, что достижение устойчивого и сбалансированного развития сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения на расчетную перспективу не может быть осуществлено сугубо экстенсивным путем, характерным для инерционного сценария развития. Главное внимание, как это и предусматривается целевыми программами в области сельского хозяйства, является осуществление комплекса мероприятий по интенсификации отрасли.

Помимо этого, важным направлением развития сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения на перспективу станет развитие и первичного звена агропромышленного комплекса, представленным предприятиями по обслуживанию сельского хозяйства (прокат, ремонт сельскохозяйственной техники, станциями по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм и агросервисного обслуживания). Это позволит сбалансировать агропромышленный комплекс сельского поселения и укрепить позиции обслуживающего сектора, призванного более рационально использовать имеющиеся ограниченные ресурсы.

Степень вероятности развития сельского хозяйства Пролетарского сельского поселения по одному из отмеченных выше сценариев будет определяться его способностью к решению ряда серьезных задач: создание прочной материально-технической базы на основе новейшей техники и технологии, изыскание необходимых инвестиций, получение долгосрочных кредитов на льготной основе, создание и развитие агрохолдингов и кооперативных объединений, укрепление позиций высокотоварных фермерских хозяйств и т.д. Консервация или дальнейшее усиление негативных процессов могут привести к самому нежелательному из возможных сценариев  инерционному.

В целом, главным направлением в развитии хозяйственного комплекса сельского поселения, особенно на первом этапе обозначенного периода, должно быть модернизация и расширение существующей экономической базы. В связи с этим в числе первоочередных задач стоящих перед экономикой сельского поселения должно быть формирование динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию сельского поселения в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Обрабатывающий сектор может включать в себя деятельности, связанные как с первичной обработкой растениеводческой и животноводческой продукции, в том числе для крупных и средних предприятий района и Области, так и конечные производства готовой продукции.

Для достижения высоких темпов экономического развития, повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. В Пролетарском сельском поселении недостаточное внимание уделяется внимание такой перспективной отрасли как животноводство, которая может послужить мощной базой для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности. От крупного рогатого скота получают мясо, молоко, продукты его переработки — масло, сыр, творог и др. Скотоводство дает народному хозяйству высококачественную кожу, на базе которой возможно создание различных производств легкой промышленности – из нее изготовляют обувь, ремни и прочие изделия. Получаемые при убое крупного рогатого скота другие побочные продукты также используются для переработки: например, из рогов и копыт выделывают пуговицы, расчески и прочие товары, кишки имеют большое значение в колбасном производстве; из крови делают колбасу, получают кровяную муку, альбумин; из костей вырабатывают костную муку, клей; волосяной покров идет для изготовления войлока, кистей, щеток. На базе овцеводческой продукции помимо мяса возможно создание как ежедневных, так и эксклюзивных товаров из шерсти (одежда, покрывала, ковры и пр.).

Наряду с крупными предприятиями предполагается развитие сети малых и средних производств (перерабатывающие мини-цеха), что весьма важно для закрепления занятости населения в экономике сельского поселения. Весомое влияние на производство той или иной продукции оказывает множественность путей её реализации. Для увеличения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, на территории Пролетарского сельского поселения целесообразно создание сети малых производств, занимающихся производством различных полуфабрикатов, как из мяса, так и овощей, фруктов. В настоящее время ритм жизни оставляет мало свободного времени для приготовления здоровой пищи, поэтому полуготовая и готовая продукция из мяса и овощей, выращенных в экологически чистом районе, будет пользоваться большим спросом у населения района и области.

Успешное развитие промышленного сектора Пролетарского сельского поселения будет напрямую сопряжено с повышением инвестиционной привлекательности территории. Для динамичного развития данного сектора экономики требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий благоприятного инвестиционного климата. Без развития инженерной, транспортной и рыночной инфраструктуры развитие обрабатывающего сектора в сельском поселении будет маловероятно. Также еще одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политике сельского поселения системного характера.

Таким образом, на перспективу основной задачей, стоящей перед экономикой сельского поселения, является расширение сети малых производств в разных областях экономической деятельности. При этом создание новых производств потребует разработки продуманной производственной программы, обоснованной серьезными маркетинговыми исследованиями и с обязательным учетом востребованности их продукции рынком. В обязательном порядке необходимо учитывать и то, что по многим видам продукции рынок уже полностью занят действующими предприятиями или импортом. Развитие малого предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого предпринимательства в формировании валового продукта можно достичь только путем активизации механизмов поддержки малого предпринимательства в части решения вопросов, находящихся в полномочиях МО. В связи с этим возникает необходимость принятия очередной программы поддержки малого и среднего предпринимательства, в рамках которой необходимо будет продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы, разработке новых механизмов доступа субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам, совершенствованию внешней среды, созданию и развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, что сохранит уже существующие благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в Пролетарском сельском поселении и обеспечит дополнительные возможности для нового этапа его развития.

Следует иметь в виду также, что предстоящий научно-технический и технологический прогресс может внести весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития. Поэтому комплекс прогнозов, предназначенных для выработки и реализации соответствующих мер и мероприятий по развитию экономики, должен периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с меняющимися перспективами.

Мероприятия в части развития экономики включают следующие:

- Оказание содействия в подготовке территорий для размещения промышленных и агропромышленных предприятий в границах Пролетарского сельского поселения (в том числе и на земельных участках неработающих и неэффективно работающих предприятий) преимущественно для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020г. (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в организации агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции (первая очередь – расчётный срок);

- Организация в населенных пунктах сельского поселения торгово-закупочных предприятий по закупке сельхозпродукции у населения, в том числе занимающихся хранением охлажденной и замороженной мясной продукции (расчётный срок);

- Переориентация растениеводства на использование высокоурожайных сортов овощей, расширение их ассортимента (кабачок, огурец и пр.) и укрупнение их сельхозпроизводителей в форме КФХ (расчётный срок);

- Активизация механизмов поддержки малого предпринимательства, в том числе разработка и принятие программы поддержки малого и среднего предпринимательства (первая очередь);

- Оказание содействия в организации перерабатывающих мини-цехов (производство различных полуфабрикатов, заморозка фруктов и овощей и др.) (первая очередь – расчётный срок);

- Оказание содействия в развитии и совершенствовании сети центров ремонта, проката, аренды сельскохозяйственной техники, консультационных служб, внедрения информационных технологий и услуг для сельскохозяйственных производителей, особенно фермеров (весь период);

- Оказание содействия в расширении сети объектов розничной торговли в части создания на территории средних по численности сельских населенных пунктов розничных и универсальных рынков, а также организации различной направленности ярмарок (расчётный срок);

- Оказание содействия в размещение на территории сельского поселения малых и средних предприятий, работающих на основе кооперации с крупными промышленными предприятиями п.Орловский и другими промышленно-развитыми центрами (весь период).

### Коммунальные объекты.

Потребность в коммунальных объектах на расчётный срок выглядит следующим образом.

Бани.

На территории сельского поселения общественные бани отсутствуют. Проектом предусмотрено размещение новых бань (саун) вместе со спортивными учреждениями (как в рамках муниципальных программ, так и с привлечением частных инвестиций в строительство и эксплуатацию объектов).

Кладбища.

На территории поселения расположены четыре кладбища – в хуторах Пролетарский, Львов, Николаевский и Черкесский. В каждом населённом пункте, соответственно, расположено по одному кладбищу.

Табл. 7.4.1.

Характеристики кладбищ на территории Пролетарского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Площадь, га (существ.) | Площадь, га (проект.) | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кладбище | 0,6 | 0,9 | х.Пролетарский, к северо-востоку от населённого пункта |
| 2 | Кладбище | 0,4 | Увеличения не требует | х.Львов, к югу от населённого пункта |
| 3 | Кладбище | 0,8 | Увеличения не требует | х. Черкесский, к востоку от населённого пункта |
| 4 | Кладбище | 0,4 | Увеличения не требует | х. Николаевский, к востоку от населённого пункта |

Проектом генерального плана предлагается резервирование земельных участков для развития кладбищ на территории муниципального образования.

Так, площадь кладбища хутора Пролетарский увеличивается на 0,3 га. В остальных населённых пунктах поселения нет необходимости расширения существующих кладбищ.

Общественные уборные.

Сеть общественных уборных необходимо довести до нормативных 1 уборной на 1000 жителей или минимум 2 места на 2020г. Проектом предлагается предусмотреть размещение общественных уборных в каждом населённом пункте поселения.

Размещение уборных необходимо регулировать в проектах планировки и межевания территорий, где следует определять места для размещения отдельно стоящих зданий или объекты общественного назначения, в которых устраиваются впоследствии общественные уборные.

Мероприятия в части развития коммунальной сферы:

  - Размещение бань (саун) вместе со спортивными учреждениями (первая очередь – расчётный срок);

  - Резервирование земельного участка для развития кладбища в хуторе Пролетарский (первая очередь);

  - Размещение общественных уборных в каждом населённом пункте муниципального образования (расчётный срок).

## Жилищный фонд.

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

### Характеристика существующего жилого фонда.

Жилищный фонд Орловского района составляет 839,8 тыс.м².

Общая площадь жилищного фонда Пролетарского сельского поселения - 30,58 тыс.м2 (по состоянию на 2009 г.). Это составляет 3,64% от площади жилого фонда Орловского района.

По населённым пунктам Пролетарского сельского поселения жилищный фонд распределяется следующим образом:

- 15,02 тыс.м2 размещено в хуторе Пролетарском (49,1%);

- 3,79 тыс.м2 размещено в хуторе Львове (12,4%);

- 0,38 тыс.м2 размещено в хуторе Николаевском (1,2%);

- 11,40 тыс.м2 размещено в хуторе Черкесском (37,3%).

Рис. 8.1.1.

Распределение жилищного фонда поселения по населённым пунктам.

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя в Орловском районе составляет 20,8 м² на человека. В Пролетарском сельском поселении показатель жилищной обеспеченности немного выше районного и составляет 21,12 м² на человека.

При этом показатель жилищной обеспеченности отличается в населённых пунктах:

- 20,74 м2 на человека в хуторе Пролетарском;

- 28,92 м2 на человека в хуторе Львове;

- 25,13 м2 на человека в хуторе Николаевском;

- 19,73 м2 на человека в хуторе Черкесском.

Рис. 8.1.2.

Жилищная обеспеченность по населённым пунктам.

Необходимо отметить достаточно высокий уровень жилищной обеспеченности населённых пунктов Пролетарского сельского поселения. Однако рост жилищной обеспеченности связан не с увеличением площади жилых помещений, а с уменьшением численности населения.

Жилая застройка Пролетарского сельского поселения представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Многоквартирные жилые дома представляют собой блокированную застройку. Часть жилищного фонда размещена в индивидуальных жилых домах (20,90 тыс.м2 или 68,3% от общей площади жилых помещений). В многоквартирных жилых домах размещено 9,27 тыс.м2 или 30,3% от общей площади жилых помещений. В поселении также имеются общежития, расположенные в блокированной застройке общей жилой площадью 416 м2, что составляет 1,4% всего жилого фонда поселения.

Количество индивидуальных жилых домов в поселении – 338 (общей площадью 20,9 тыс.м2). Из них: 6 однокомнатных домов жилой площадью 224 м2; 120 двухкомнатных домов жилой площадью 6000 м2; 170 трехкомнатных домов жилой площадью 11565 м2; 42 четырехкомнатных (и более) домов жилой площадью 3113 м2. Соответственно, средняя площадь индивидуального однокомнатного дома составляет 37,33 м2; двухкомнатного дома составляет 50,00 м2; трехкомнатного дома – 68,03 м2; четырехкомнатного (и более) дома – 74,12 м2.

Рис. 8.1.3.

Распределение жилищного фонда индивидуальных домов Пролетарского сельского поселения по количеству комнат.

Количество многоквартирных жилых домов 73, жилых квартир – 160 (общая площадь жилых помещений составляет 9266 м2). По количеству комнат в квартирах жилой фонд поселения, размещённый в многоквартирных жилых домах, распределяется следующим образом: 71 двухкомнатная квартира жилой площадью 2700 м2; 39 трехкомнатных квартир жилой площадью 2938 м2; 50 четырехкомнатных (и более) квартир жилой площадью 3628 м2.

Рис. 8.1.4.

Распределение квартир в многоквартирных жилых домах Пролетарского сельского поселения по количеству комнат.

Жилищный фонд поселения находится в частной и муниципальной собственности. Общая площадь жилых помещений, находящихся в частной собственности, составляет 26216 м2, из которой 3637 м2 находятся в собственности юридических лиц. В муниципальной собственности находятся 731 м2, из которых 416 м2 занимают общежития. Таким образом, менее 2,4% жилого фонда находится в муниципальной собственности, 97,6% - в частной.

По материалу стен преобладают дома из смешанных материалов – в них расположено 15256 м2 (220 индивидуальных жилых домов). Панельных жилых домов немного - в них расположено 6855 м2  жилого фонда поселения (16 индивидуальных и 47 многоквартирных жилых домов). Общая площадь жилых помещений в каменных и кирпичных зданиях составляет 8473 м2 (102 индивидуальных и 26 многоквартирных жилых домов).

Рис. 8.1.5.

Распределение жилищного фонда Пролетарского сельского поселения по материалу стен.

Большая часть жилищного фонда Пролетарского сельского поселения была построена в период между 1946 и 1970 годами (24 года) – в этот период введено в эксплуатацию 227 индивидуальных и 26 многоквартирных жилых домов (20763 м2). В период с 1971 по 1995 год (24 года) было построено 45 индивидуальных и 47 многоквартирных жилых домов (7835 м2). После 1995 года введено в эксплуатацию 44 индивидуальных жилых дома (380 м2).

В период между 1946 и 1970 годами строилось около 865 м2 жилья в год, в период с 1971 по 1995 год – около 327 м2 в год. После 1995 года строительство жилья велось населением за свой счет. Таким образом, Пролетарское сельское поселение характеризуется высокой активностью в области строительства жилья в период 1946-1970гг.

Рис. 8.1.6.

Распределение жилищного фонда по годам возведения

Анализ данных жилищного фонда Пролетарского сельского поселения показал: 10485 м2 жилого фонда имеют степень износа до 30%; 20099 м2 – 31-65%.

Рис. 8.1.7.

Распределение жилищного фонда по степени износа

Данных о ветхом фонде в Пролетарском поселении не предоставлено.

Важной характеристикой жилья является уровень его благоустройства.

Уровень благоустройства жилищного фонда Пролетарского сельского поселения на общую площадь жилых помещений (30,58 тыс.м2) представлен в приведенной ниже таблице. Из имеющихся данных следует, что сжиженным газом снабжено 30,58 тыс.м2 (сетевое газоснабжение отсутствует), централизованным водопроводом – 5,82 тыс.м2, централизованным водоотведением  – 6,5 тыс.м2, централизованным отоплением – 12,86 тыс.м2, горячим водоснабжением– 6,5 тыс.м2.

Рис. 8.1.8.

Обеспеченность жилищного фонда Пролетарского сельского поселения

инженерным оборудованием.

Уровень благоустройства жилья в Пролетарском сельском поселении крайне низкий. Наиболее высокий показатель обеспеченности сжиженным газом. Обеспеченность централизованным водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением низкая. Не следует забывать, что уровень обеспеченности инженерным оборудованием напрямую связан с уменьшением численности населения и территории населенного пункта.

Для сравнения рассмотрим уровень благоустройства жилищного фонда всего Орловского района.

Рис. 8.1.9.

Обеспеченность жилищного фонда Орловского района

инженерным оборудованием.

Сравнительная характеристика районных муниципальных образований области по уровню благоустройства, выполненная в Схеме территориального планирования Ростовской области, показывает среднее положение Орловского района по данным показателям.

Из приведенных выше данных следует, что уровень благоустройства жилищного фонда повышается в зависимости от уровня административного центра. Населенные пункты, не являющиеся центром муниципального образования, имеют довольно низкие показатели обеспеченности водопроводом, водоотведением, отоплением. Наиболее высоким как по области, так и по поселению  является показатель обеспеченности газом.

Рис. 8.1.10.

Благоустройство жилищного фонда в Орловском районе в сравнении с другими районами области.

Особенностью развития населённых пунктов Пролетарского сельского поселения является то, что при формировании их планировочной структуры и размещении объектов капитального строительства в советский период предполагалось активное экономическое развитие данных территорий. Населённые пункты должны были иметь гораздо большую численность населения, освоение территорий происходило «с размахом».

Отсюда возникает ряд проблем: разрозненность планировочной структуры населённых пунктов, «расползание» застройки, неравномерность заселения улиц, наличие пустующих брошенных капитальных строений. Все эти проблемы значительно ухудшают качество среды проживания жителей муниципального образования – разрозненность застройки не позволяет обеспечить ее инженерными и транспортными коммуникациями, разрушающиеся капитальные строения значительно снижают эстетические и санитарно-эпидемиологические характеристики среды. В основном, описанные проблемы характерны для селитебных территорий, так как капитальные строения общественного назначения, в основном, сконцентрированы в центральных частях населённых пунктов, их вид использования можно менять в зависимости от складывающейся ситуации.

Таким образом, проблема оптимизации планировочной структуры населенных пунктов должна решаться, прежде всего, за счет размещения объектов жилищного строительства. Тем более, что в условиях требования повышения жилищной обеспеченности населения такие пустующие территории являются колоссальным внутренним резервом для развития жилищного строительства.

Рис. 8.1.11.

Бесхозяйный дом в хуторе Пролетарском.

### Основные направления жилищного строительства.

Особенность развития территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения обусловливает необходимость формирования градостроительной политики в отношении развития селитебных территорий в населенных пунктах муниципального образования.

Эта политика должна исходить из следующих предпосылок:

- Необходимости улучшения качества жизни населения за счет увеличения жилищной обеспеченности, благоустройства жилого фонда, улучшения качества среды проживания.

- Необходимости создания условий для формирования более компактной структуры населенных пунктов, предотвращения «расползания» неиспользуемых территорий.

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- Проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда независимо от формы собственности, создание базы данных о жилом фонде, включающей сведения о его площади, состоянии, владельце и т.д.

- Формирование практики включения в оборот бесхозяйных земельных участков и капитальных жилых строений с предоставлением подобных объектов в пользование третьим лицам.

- Закрепление порядка освоения территорий населенных пунктов муниципального образования под жилищное строительство с целью сохранения компактности их территории.

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

- Выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

- схеме территориального планирования Ростовской области (СТП РО);

- нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Схемой территориального планирования Ростовской области предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности схемой территориального планирования Ростовской области принято достижение к 2025 году показателя 30м2/человека.

Генеральным планом Пролетарского сельского поселения с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, определены следующие прогнозные показатели обеспеченности населения жильём при стабилизационном сценарии развития:

- 25,0 м2 на человека к 2020 г.;

- 30,0 м2 на человека к 2030 г.

Таким образом, при условии реализации стабилизационного сценария развития муниципального образования в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

- 35,3 тыс.м2 к 2020 году;

- 42,3 тыс.м2 к 2030 году.

Для достижения указанных показателей существует необходимость в строительстве около 4,7 тыс.м² жилья до 2020 года, и ещё около 7 тыс.м² до 2030 года. В целом за 20-летний период – около 11,7 тыс.м² жилья.

### Площадки жилищного строительства и мероприятия по его развитию.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по территории; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с экологическими ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Генеральным планом муниципального образования предлагается размещение основного объёма жилищного строительства в трёх населённых пунктах поселения – в административном центре хуторе Пролетарском, а также в хуторе Черкесском. Небольшие объёмы жилищного строительства возможны в хуторе Львов.

Проектом генерального плана предлагается размещение основного объема требуемого жилого фонда в хуторе Пролетарском. В границах населённого пункта существуют достаточные территориальные резервы для размещения новых жилых территорий. Для освоения под жилищное строительство предлагается площадка в юго-западной части хутора (южная сторона переулка Почтовый). Альтернативные территориальные резервы для строительства жилых домов должны быть найдены внутри существующей застройки посредством уплотнения либо строительства на брошенных земельных участках.

В хуторе Черкесский внутренние резервы для развития жилищного строительства значительные – не завершено формирование многих улиц, застройка разрозненная, имеются неиспользуемые капитальные строения.

Органы местного самоуправления должны создать условия для первоочередного освоения территорий в центральных частях населённых пунктов, обеспечивая их в первую очередь инженерной и транспортной инфраструктурой, благоустройством. Это обусловит большую привлекательность данных территорий для заселения. Параллельно должны прорабатываться механизмы, способствующие постепенному добровольному переселению жителей в центральную часть населённого пункта (материальная поддержка, обмен жилья и т.д.) – в большей степени необходимость указанных мероприятий относится к хутору Черкесский, так как центр поселения хутор Пролетарский характеризуется компактной структурой. Все эти мероприятия позволят со временем сократить площадь земель, занятых населенным пунктом, что, в свою очередь, при стабилизации численности населения обеспечит оптимизацию управления этими территориями, повышению качества среды.

Отдельным вопросом является проблема выявления бесхозяйных жилых строений, придание им соответствующего статуса, оформление документов и предоставление таких жилых строений третьим лицам.

Помимо освоения новых территорий под жилищное строительство естественным образом будут использованы внутренние резервы жилых зон. Развитие жилищного строительства возможно за счёт разделения земельных участков в районах индивидуального жилищного строительства со строительством дома, устройства пристроек, надстроек и т.д. Указанные действия будут производиться собственниками земельных участков с целью улучшения жилищных условий.

Проектом предусматривается увеличение плотности жилого фонда населённых пунктов за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций;

- замену несущих конструкций;

- пристройку или надстройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность здания и показатель жилищной обеспеченности.

Развитие жилищного строительства будет зависеть от фактического сценария развития населенных пунктов.

Мероприятиями генерального плана в части развития жилищного строительства станут:

- Проведение инвентаризации жилого фонда муниципального образования с определением формы собственности, технического состояния, степени износа (первая очередь);

- Формирование базы данных о земельных участках и объектах капитального строительства на территории населённых пунктов муниципального образования, включающей данные о принадлежности, состоянии, благоустройстве жилых строений, других сведений (первая очередь);

- Разработка и принятие Положения о порядке оформления бесхозяйного недвижимого имущества в сельском поселении (первая очередь);

- Проведение комплекса мероприятий по признанию бесхозяйными объектов капитально строительства жилого назначения и принятию их в муниципальную собственность с целью предоставления третьим лицам (первая очередь – расчётный срок);

- Проведение инвентаризации земель в границах жилых зон с целью уточнения границ свободных территорий, благоприятных для освоения под новое жилищное строительство (первая очередь);

- Подготовка муниципальной программы поэтапной реконструкции муниципального жилого фонда (первая очередь);

- Резервирование земельных участков для перспективного развития жилищного строительства (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение комплексности освоения земельных участков в целях жилищного строительства, предусматривающее обязательное размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в соответствии с нормативами градостроительного проектирования (весь период);

- Проведение организационных мероприятий по созданию объединений застройщиков (ЖСК, ТСЖ) в целях совместного решения вопросов освоения земельных участков для индивидуального строительства (первая очередь – расчётный срок);

- Разработка мероприятий по строительству муниципального жилого фонда в местных целевых программах и выделение площадок под такое строительство в соответствии с генеральным планом на основе разрабатываемых проектов планировки территории (первая очередь – расчётный срок);

- Выполнение проектов планировки и межевания для территорий нового освоения под жилищное строительство (первая очередь – расчётный срок);

- Переоценка потребностей в жилищном строительстве при корректировке настоящего генерального плана (расчётный срок);

- Принятие мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (первая очередь - расчётный срок).

## Архитектурно-планировочная организация территории.

### Планировочная структура территории.

Особенности планировочной структуры поселения и населённых пунктов в его составе должны быть выявлены в процессе анализа современного использования территории, чтобы при дальнейшем проектировании закрепить в документе территориального планирования развитие планировочной структуры и минимизацию её недостатков.

Проектируемое развитие планировочной структуры не должно разрушать исторически сложившихся тенденций. Задача территориального планирования – предложить вариант развития планировочной структуры, являющийся логическим продолжением исторически сложившегося процесса.

#### Планировочная структура поселения.

Планировочная структура муниципального образования складывается из сочетания планировочных природных и транспортных планировочных осей, площадных и точечных элементов.

Территория сельского поселения представляет собой участок сложного очертания, вытянутый в направлении юго-запад-северо-восток, с габаритами 26 км на 14 км. Габариты в меридиональном и широтном направлении составляют 23 км и 20 км соответственно. На территории сельского поселения расположено четыре населённых пункта: х.Пролетарский, х.Львов, х.Николаевский, х.Черкесский.

Пространственно населенные пункты поселения образуют трапецию. Одна из вершин – центр сельского поселения х.Пролетарский - является самым южным хутором Пролетарского сельского поселения, северо-западнее центра сельского поселения расположена вторая вершина – х.Львов, третья вершина представлена х.Черкесский и расположена в северной части населенного пункта, северо-восточнее хутора Львов. Замыкает трапецию четвертая вершина, которой является хутор Николаевский, расположенный южнее хутора Черкесский в меридиональном направлении и северо-восточнее центра сельского поселения х.Пролетарский.

Территория поселения характеризуется спокойным равнинным рельефом, Абсолютные отметки ее поверхности колеблются от +20 м до +150 м. Самая низкая отметка - +20 м в юго-восточной части муниципального образования (балка Хоревая). Наиболее высокие отметки +150 м - на водораздельных пространствах.

Основными планировочными осями природного происхождения является сеть балок, входящих в водный бассейн Пролетарского водохранилища. На систему расселения оказывает влияние рельеф местности, формирующий вышеупомянутые водные объекты. В свою очередь, они являются важными факторами тяготения для элементов расселения и одновременно водные объекты накладывают ограничения на развитие градостроительной системы.

Для данной территории не характерно наличие крупных участков леса. Практически вся территория муниципального образования занята землями сельскохозяйственных угодий. Можно отметить незначительные площади степной растительности вблизи населённых пунктов сельского поселения и балок.

Главные транспортные планировочные оси района представлены сетью региональной и местных автодорог.

По территории сельского поселения проходит единственная региональная автодорога:

- Р 61-26 - автомобильная дорога пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное.

Региональные автомобильные дороги позволяют осуществлять сообщение между населенными пунктами поселения с его административным центром, с административным центром Орловского района, соседними районными муниципальными образованиями Ростовской области.

Главные транспортные планировочные оси поселения имеют направления:

Пос.Орловский – х.Луганский – х.Львов – х.Пролетарский – х.Нижнеантоновский – х.Курганный - с.Киевка – с.Ремонтное.

Второстепенные транспортные оси поселения отсутствуют.

Территория характеризуется хорошей транспортной доступностью относительно центра поселения – все заселенные территории находятся в пределах 15-минутной доступности. Административный центр Пролетарского сельского поселения располагается на расстоянии 45 км от административного центра района. В связи с тем, что сельское поселение находится значительно юго-восточнее административного центра района, все населенные пункты поселения находятся вдали от областных и федеральных магистралей, от железнодорожных веток. Транспортная доступность центра поселения от районного центра около 40 минут, до территориальной дороги Р 61-2 также около 40 минут, до областного центра более трёх часов. От близлежащей железнодорожной станции «Двойная» в пос.Орловский до центра поселения около 38 км.

Удаленность и сложность доступа населенных пунктов поселения к крупным транспортным потокам и узлам, а также объектам, имеющим важное социальное значение, является одной из существенных факторов, влияющих на развитие территории.

Условно территорию сельского поселения возможно разделить на три основные зоны:

- Сельскохозяйственную зону пахотных земель, садов и пастбищ, занимающую основной процент площади муниципального образования.

- Наиболее освоенную зону в границах населённых пунктов. На ее территории расположены жилые зоны, все объекты социальной сферы и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Зону природных ландшафтов, занимающую днища балок и берега водоёмов.

Численность сельского поселения 1448 чел. , плотность 6,2 чел./км². Территория, занимаемая населенными пунктами составляет 252,6 га – это 1,07 % от общей площади поселения.

#### Планировочная структура хутора Пролетарский.

Центром сельского поселения является хутор Пролетарский, который характеризуется в целом компактной планировочной структурой и выраженным функциональным зонированием.

Основной планировочной осью хутора является региональная автомобильная дорога, проходящая через населённый пункт по северной границе, которая задает направление северо-запад - юго-восток улицам хутора Пролетарский.

Населённый пункт находится на равнинной территории, сетка улиц имеет ортогональную структуру. Вытянут в направлении северо-запад - юго-восток, размеры населённого пункта составляют 1,27 км на 0,67 км.

Основную ткань хутора Пролетарский составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр хутора сформирован в центральной части населённого пункта, ближе к его северо-восточной границе. Общественные объекты представлены учреждениями образования, здравоохранения, зданием сельской администрации, другими административными зданиями, зданиями клуба и пекарни.

Улицы хутора имеют регулярную планировку. Главную планировочную ось населённого пункта составляют улицы: Молодёжная, Школьная и Транспортная.

#### Планировочная структура хутора Львов.

Хутор Львов расположен северо-западнее центра сельского поселения х.Пролетарский на расстоянии 5 км.

Основной планировочной осью хутора является региональная автомобильная дорога, проходящая через населённый пункт по северной границе, которая задает направление северо-запад - юго-восток единственной улице хутора Львов.

Населённый пункт находится на равнинной территории, сетка улиц имеет линейную структуру. Вытянут в направлении северо-запад-юго-восток, размеры населённого пункта составляют 2 км на 0,3 км.

Основную ткань хутора Львов составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр представлен мед.пунктом и расположен в центральной части населённого пункта.

Главную планировочную ось населённого пункта составляет улица Садовая.

#### Планировочная структура хутора Николаевский.

Хутор Николаевский расположен северо-восточнее центра сельского поселения хутора Пролетарский на расстоянии 6 км. Является самым маленьким населённым пунктом сельского поселения.

Хутор представлен несколькими небольшими участками жилой застройки, планировочная структура отсутствует.

#### Планировочная структура хутора Черкесский.

Хутор Черкесский расположен северо-восточнее центра сельского поселения хутора Пролетарский на расстоянии 11 км.

Планировочная структура хутора Черкесский определена, в основном, геоморфологическими особенностями территории.

Основной планировочной осью хутора является улица Транспортная, которая вытягивает хутор в направлении юго-восток - северо-запад.

Населённый пункт находится на равнинной территории, сетка улиц имеет ортогональную структуру. Вытянут в направлении юго-восток - северо-запад, размеры населённого пункта составляют 1,8 км на 1,2 км.

Территорию хутора можно разделить на четыре части: южную, центральную, северную и восточную. Южная часть ограничена с северной стороны переулком Южный, центральная часть хутора с севера ограничена переулком Февральский, а с востока балкой Черкесская. Восточную часть отделяет балка Черкесская, а северную - переулок Февральский. Балка Черкесская задает направление сетки улиц хутора.

Основную ткань хутора Черкесский составляют территории, занятые индивидуальной жилой застройкой.

Общественный центр хутора сформирован в центральной части населённого пункта по улице Транспортная. Общественные объекты представлены учреждениями образования, здравоохранения и зданием клуба.

В центральной и южной частях населённого пункта расположены коммунальные объекты.

Улицы хутора имеют регулярную планировку. Главную планировочную ось населенного пункта составляют ул.Транспортная, пер.Февральский и пер.Южный.

### Функциональное зонирование.

Важной социальной функцией поселения в отношении его жителей является организация всех видов социально-бытового обслуживания, культурной и общественной жизни населения. Каждый населенный пункт или его часть (независимо от функционального назначения) должны представлять собой социально насыщенную среду с естественным нарастанием насыщения социально-общественными функциями в центре.

#### Функциональное зонирование территории поселения.

Функциональные зоны поселения представлены жилыми, общественно-деловыми, рекреационными, производственно-коммунальными зонами, зонами сельскохозяйственного использования, специального назначения, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Большую часть территории поселения занимают зоны сельскохозяйственного использования, расположенные, в основном, на землях сельхозназначения. Основной вид угодий – пашня, часть земель занимают пастбища. Площадь сельскохозяйственных угодий в границах муниципального образования составляет более 90% территории поселения.

Жилые, общественные, производственно-коммунальные зоны и зоны специального назначения расположены, в основном, в границах населённых пунктов.

В границах зон инженерной и транспортной инфраструктуры размещаются элементы инженерной и транспортной инфраструктуры районного и регионального уровней: автомобильные дороги между населёнными пунктами, магистральные и межпоселковые газопроводы, линии электропередач и т.д.

#### Функциональное зонирование территории хутора Пролетарский.

Площадь хутора Пролетарский в существующих границах составляет около 70 га.

В целом, на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны и зоны коммунальных объектов.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 31,9 га или 45,6 % всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены следующими:

  - зоны общественных центров;

  - зоны торговых и коммерческих объектов;

  - зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения;

  - зоны школ и детских садов.

В общественно-деловых зонах размещаются администрация, школа, контора СПК им.Ленина, клуб, дом престарелых, ТИР.

Общественно-деловая застройка концентрируется в центральной части хутора, на улице Школьная. Зона общественного центра занимает 0,8 га.

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой административного, общественно-культурного назначения и социального обслуживания.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,03 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых. Основная часть зон торговых и коммерческих объектов сконцентрирована в центральной части хутора.

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения занимает 0,3 га и выделена на участке, занятом домом престарелых (ул.Школьная).

Рис. 9.2.2.1.

Администрация Пролетарского сельского поселения.

.

Зона школ и детских садов выделена на территории 2,5 га в центральной части хутора по улице Школьная.

Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 3,63 га (5,1 % от общей площади населенного пункта).

Зоны производственно-коммунальные представлены только зоной коммунально-складских объектов. На юго-востоке населенного пункта располагается пекарня.

За юго-западной границей населённого пункта расположены коммунальные объекты, представленные предприятием МТМ и АЗС. Санитарно-защитная зона МТМ оказывает негативное влияние на существующую жилую застройку.

В границах населенного пункта площадь коммунально-складских зон составляет 0,03 га.

Рекреационные зоны представлены, в основном, участками природных ландшафтов и многолетних насаждений по всей территории хутора.

Площадь рекреационных зон в границах населённого пункта составляет 3,4 га (4,9 % от общей площади  хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования расположены за северо-западной и южной границами населённого пункта. Представлены предприятиями СПК им.Ленина и МТФ. Санитарно-защитная зона МТФ оказывает негативное влияние на существующую жилую застройку хутора.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 31 га (44,3% от общей площади хутора).

Табл. 9.2.2.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Пролетарский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 31,9 | 45,6 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | общественных центров | 0,8 | 1,1 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,03 | 0,0 |
| 4 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,3 | 0,4 |
| 5 | школ и детских садов | 2,5 | 3,6 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| 6 | зелёных насаждений общего пользования | 3,4 | 4,9 |
| Производственно-коммунальные зоны |  |  |  |
| 7 | коммунальные | 0,03 | 0,0 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 8 | природных ландшафтов | 26,5 | 37,9 |
| 9 | улично-дорожной сети | 4,5 | 6,4 |
| Всего |  | 70 | 100,0 |

Рис. 9.2.2.2.

Соотношение групп функциональных зон на территории хутора Пролетарский по площади.

Анализ функционального использования территории хутора показывает, что большая часть функциональных зон представлена территориями индивидуальной жилой застройки. В границах населенного пункта резервы для размещения объектов жилищного строительства практически отсутствуют.

#### Функциональное зонирование территории хутора Львов.

Площадь хутора Львов в существующих границах составляет около 43,5 га.

В целом на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 10,4 га или 23,9 % всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены следующими:

  - зоны торговых и коммерческих объектов;

  - зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения.

В общественно-деловых зонах размещается медпункт.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,01 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых. Все торговые и коммерческие объекты сконцентрированы в центральной части хутора.

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения занимает 0,01 га и выделена на участке, занятом медпунктом (ул.Садовая).

Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 0,02.

Зоны производственно-коммунальные представлены только коммунально-складской зоной, расположенной за северной границей населенного пункта. Санитарно-защитная зона предприятия МТМ оказывает негативное влияние на существующую жилую застройку хутора Львов.

Рекреационные зоны представлены, в основном, участками природных ландшафтов и многолетних насаждений по всей территории хутора.

Площадь рекреационных зон в границах населённого пункта составляет 7,7 га (17,7 % от общей площади хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования расположены за восточной и западной границами населённого пункта, представлены зерноскладом. Санитарно-защитная зона указанных предприятий не оказывает негативного воздействия на существующую жилую застройку хутора.

Зона специального назначения представлена кладбищем, которое расположено за южной границей населённого пункта.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 25,38 га (58,3% от общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.3.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Львов.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 10,4 | 23,9 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | торговых и коммерческих объектов | 0,01 | 0,0 |
| 3 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,01 | 0,0 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| 4 | зелёных насаждений общего пользования | 7,7 | 17,7 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 5 | природных ландшафтов | 22,03 | 50,6 |
| 6 | улично-дорожной сети | 3,35 | 7,7 |
| Всего |  | 43,5 | 100,0 |

Рис. 9.2.3.1.

Соотношение групп функциональных зон на территории хутора Львов по площади.

Анализ функционального использования территории показывает, что практически вся территория населённого пункта представлена неиспользуемыми природными ландшафтами. В границах населенного пункта резервы для размещения объектов жилищного строительства имеются в большом объеме.

#### Функциональное зонирование территории хутора Николаевский.

Площадь хутора Николаевский в существующих границах составляет около 19,9 га.

На территории хутора можно выделить только жилые зоны.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора представлена небольшими участками индивидуальной жилой застройки. Всего жилая зона занимает 0,6 га, что составляет 3,0 % от общей площади населённого пункта.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 19,3 га (97 % общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.4.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Николаевский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 0,6 | 3,0 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 2 | природных ландшафтов | 18,2 | 91,5 |
| 3 | улично-дорожной сети | 1,1 | 5,5 |
| Всего |  | 19,9 | 100,0 |

Рис. 9.2.4.1.

Соотношение групп функциональных зон на территории хутора Николаевский по площади.

Анализ функционального использования территории показывает, что практически вся территория населённого пункта представлена неиспользуемыми природными ландшафтами.

#### Функциональное зонирование территории хутора Черкесский.

Площадь хутора Черкесский в существующих границах составляет около 119,2 га.

В целом, на территории населенного пункта можно выделить жилые, общественно-деловые, рекреационные зоны и зоны коммунальных объектов.

Жилые зоны.

Селитебная часть хутора полностью сформирована из районов индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками.

Всего жилая зона занимает 41,9 га или 35,2 % всей территории населенного пункта.

Общественно-деловые зоны хутора представлены следующими:

  - зоны общественных центров;

  - зоны торговых и коммерческих объектов;

  - зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения;

  - зоны школ и детских садов.

В общественно-деловых зонах размещаются школа, детский сад клуб и ФАП.

Общественно-деловая застройка концентрируется в центральной части хутора, на улицах Транспортная и Центральная и на переулке Школьный. Зона общественного центра занимает 0,1 га.

Зоны общественных центров выделены на участках, занимаемых преимущественно застройкой административного, общественно-культурного назначения и социального обслуживания.

Зона торговых и коммерческих объектов занимает 0,02 га. Выделена на территории, где не представлены иные объекты общественного назначения, кроме торговых. Основная часть зон торговых и коммерческих объектов сконцентрирована в центральной части хутора.

Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения занимает 0,03 га и выделена на участке, занятом фельдшерско-акушерским пунктом (ул.Центральная).

Зона школ и детских садов выделена на территории 0,9 га в центральной части хутора по переулку Школьный.

Площадь общественно-деловых зон в границах хутора составляет 1,05 га (0,9 % от общей площади населенного пункта).

Зоны производственно-коммунальные представлены только зоной коммунально-складских объектов. Коммунальные предприятия располагаются в центре и на юге населённого пункта. Санитарно-защитная зона предприятия МТМ оказывает негативное влияние на существующую жилую застройку.

За западной границей населённого пункта располагается АЗС и МТМ, санитарно-защитная зона которого оказывает негативное влияние на существующую жилую застройку хутора.

В границах населенного пункта площадь коммунально-складских зон составляет 0,2 га.

Рекреационные зоны представлены, в основном, участками природных ландшафтов и многолетних насаждений по всей территории хутора.

Площадь рекреационных зон в границах населённого пункта составляет 8,1 га (6,8 % от общей площади  хутора).

Зоны сельскохозяйственного использования расположены за северной и западной границами населённого пункта. Представлены зерновой фермой, механизированным током и зерноскладами. Санитарно-защитные зоны указанных предприятий не оказывают негативного воздействия на существующую застройку населённого пункта.

Зона специального назначения представлена кладбищем, которое расположено за западной границей населённого пункта.

Прочие функциональные зоны представлены следующими:

- зона неиспользуемых природных ландшафтов;

- зона улично-дорожной сети;

- акваторий.

Прочие зоны в границах населённого пункта занимают 67,9 га (57% от общей площади хутора). Это – самая значительная по площади функциональная зона.

Табл. 9.2.5.1.

Баланс существующего функционального использования территории хутора Черкесский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 41,9 | 35,2 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | общественных центров | 0,1 | 0,1 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,02 | 0,0 |
| 4 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,03 | 0,0 |
| 5 | школ и детских садов | 0,9 | 0,8 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| 6 | зелёных насаждений общего пользования | 8,1 | 6,8 |
| Производственно-коммунальные зоны |  |  |  |
| 7 | коммунальные | 0,2 | 0,2 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 8 | природных ландшафтов | 60,4 | 50,7 |
| 9 | улично-дорожной сети | 6,5 | 5,5 |
| 10 | акваторий | 1 | 0,8 |
| Всего |  | 119,2 | 100,0 |

Рис. 9.2.5.1.

Соотношение групп функциональных зон на территории хутора Черкесский по площади.

Анализ функционального использования территории хутора показывает, что большая часть функциональных зон представлена неиспользуемыми природными ландшафтами. В границах населенного пункта резервы для размещения объектов жилищного строительства имеются в большом объеме.

### Трансформация функционального зонирования.

Трансформация функционального зонирования населённых пунктов Пролетарского сельского поселения обусловлена необходимостью определения направлений перспективного жилищного строительства в соответствии с целевыми показателями, определёнными в проекте; резервирования территорий для размещения производственных и коммунальных объектов; необходимостью размещения объектов социальной сферы, требуемых социальными нормативами; требованиями выполнения экологических требований, а также благоустройства и озеленения территории.

Таким образом, в основе трансформации функционального зонирования населённых пунктов лежат следующие главные предпосылки:

- Необходимость обеспечить территории под реконструкцию и новое жилищное строительство с целью реализации национальных проектов и государственных программ в области жилищного строительства.

- Необходимость достичь соответствия требуемой по социальным нормативам обеспеченности учреждениями социальной сферы, а также учреждениями обслуживания, находящимися в коммерческом секторе.

- Необходимость создания привлекательного облика населённых пунктов поселения.

- Актуальность формирования системы зелёных насаждений общего пользования.

- Необходимость посредством функционального зонирования территории населённых пунктов создать основу для сбалансированного градостроительного зонирования территорий (т.е. разработки правил землепользования и застройки).

Проектом генерального плана муниципального образования разработаны требования к размещению объектов в различных функциональных зонах. Данные требования лягут в основу градостроительных регламентов (состав регламентов, различные группы видов использования недвижимости).

Табл. 9.3.1.

Требования к использованию территории основных функциональных зон населённых пунктов.

| Зоны | Основное назначение | Допускается размещать на территории зоны | Не разрешается размещать на территории зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые | Жилая застройка всех видов; здания учреждений культурно-бытового обслуживания; сады, парки, бульвары, скверы и другие виды зеленых насаждений. Улицы и площади, обслуживающие зону | Здания административных и хозяйственных учреждений, учебные заведения, гаражи легковых автомобилей (при: соблюдении санитарных требований), а также промышленные предприятия безвредные или V класса вредности, работа которых не связана с шумом, выделением пыли, газов и резкого запаха | Промышленные и сельскохозяйственные предприятия I-IV классов вредности, крупные склады, крупные гаражи и другие сооружения, загрязняющие воздух, почву и водоёмы |
| Общественно-деловые | Административно-хозяйственные, общественные и другие учреждения; гостиницы, сады, парки, бульвары, скверы; крупные автостоянки. Улицы и площади, обслуживающие зону | Отдельные жилые здания; учреждения и предприятия местного культурно-бытового обслуживания при наличии жилой застройки; гаражи легковых автомобилей, крупные спортивные сооружения | Промышленные предприятия, склады, ж.-д. пути, коммунальные предприятия, не предназначенные для обслуживания общественной зоны |
| Промышленные | Промышленные и обслуживающие предприятия и сооружения нежилого назначения; транспортные сооружения, выделение которых в самостоятельную зону не представляется возможным по условиям связи с промышленными объектами; промышленные автомобильные дороги, предзаводские площади; культурно-бытовые учреждения, зеленые насаждения (для обслуживания работающих) в местах труда, зеленые зоны санитарного назначения | Склады, коммунальные предприятия и транспортные сооружения, не имеющие непосредственного отношения к данной зоне | Жилые дома, учреждения культурно - бытового обслуживания (кроме бытовых помещений, столовых и некоторых других сооружений, предназначенных для обслуживания трудящихся по месту работы); сады, парки и физкультурные сооружения, базисные склады горючих, взрывоопасных и ядовитых веществ, базисные склады заготовительных организаций; промышленные предприятия, которые могут оказать вредное воздействие на людей, оборудование и продукцию данного промышленного района |
| Рекреационные зоны. | Зона общественных парков строительства и реконструкции объектов капитального строительства и использования земельных участков, расположенных в парковых зонах и не относящихся к территориям общего пользования; Зона скверов, бульваров и площадей строительства и реконструкции объектов капитального строительства и использования земельных участков, расположенных в зонах скверов, бульваров и площадей и не относящихся к территориям общего пользования; Зона природных ландшафтов строительства и реконструкции объектов капитального строительства и использования земельных участков, расположенных на незастроенных и неосвоенных территориях неудобий по условиям строительства, иных неосвоенных территорий. |  |  |
| Коммунально-складские | Склады; автобусные парки, гаражи; сооружения водопровода, канализации и другие сооружения коммунального хозяйства (при соблюдении санитарных разрывов между отдельными видами сооружений и обособленном размещении складов, базисных складов горючих, взрывоопасных и ядовитых веществ, базисных складов заготовительных организаций) | Мелкие промышленные предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон, при соблюдении надлежащих разрывов от продовольственных складов; транспортные сооружения, не обслуживающие данную зону | Совместно склады, головные водопроводные и канализационные сооружения (с нарушением режима водоохранных зон), жилые дома и учреждения культурно – бытового обслуживания |
| Санитарно-защитная | Зеленые насаждения и открытые пространства (для изоляции жилой и другой застройки от вредного воздействия располагающихся по соседству объектов) | Производственные здания меньшего класса санитарной вредности, пожарное депо, помещения охраны, административные и торговые здания, столовые, поликлиники и другие транспортные, коммунальные и складские сооружения при условии сохранения достаточной площади зеленых насаждений и соблюдении санитарных и специальных требований | Жилую застройку и учреждения культурно-бытового обслуживания; городские сады, парки, физкультурные сооружения общего пользования |
| Зоны сельскохозяйственного использования. | Пастбищные, выгонные земли, пашни, огороды, сельхозпредприятия | Сельскохозяйственные постройки, необходимые для обслуживания зоны | Всё, что не соответствует сельхозпостройкам. |
| Зоны специального назначения | Для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции режимных объектов Министерства обороны, чрезвычайных ситуаций и иных ведомств, определяемых по целевому назначению; строительства и реконструкции объектов сельскохозяйственного производства, предназначенных для разведения зелёных насаждений; строительства, реконструкции и рекультивации объектов, предназначенных для размещения и переработки отходов производства и потребления; Для обеспечения правовых условий освоения территорий кладбищ и крематориев. | Мелкие промышленные предприятия, не требующие устройства санитарно-защитных зон, при соблюдении надлежащих разрывов от продовольственных складов; транспортные сооружения, не обслуживающие данную зону | Совместно склады, головные водопроводные и канализационные сооружения (с нарушением режима водоохранных зон), жилые дома и учреждения культурно – бытового обслуживания |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Пролетарский.

Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 37,5 га.

Основной участок для формирования нового жилищного строительства выделен на юго-востоке населённого пункта по переулку Почтовый.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт дополнительного размещения общественных объектов, а также увеличения площади школ и детских садов и включения зоны спортивных сооружений.

Площадь зоны общественных центров будет увеличена за счёт развития общесельского центра и составят 1,2 га.

Площадь зон торговых и коммерческих объектов останется без изменений. Дополнительные небольшие торговые объекты могут быть размещены в составе формируемого общественного центра в восточной части хутора, а также в составе жилых территорий.

Площадь зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения останется без изменений.

Площадь зон школ и детских садов увеличится за счет строительства детского сада на пересечении улицы Школьная и переулка Кооперативный. Площадь зон школ и детских садов составит 3,0 га.

Площадь зоны спортивных сооружений увеличится за счет проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса по переулку Коммунаров и составит 0,2 га.

Зоны зелёных насаждений общего пользования будут расширены при выполнении мероприятий по благоустройству и озеленению территорий. Необходимо достижение нормы обеспеченности зелёными насаждениями жителей, озеленение населённого пункта за счет организации скверов и парков, таким образом, площадь зелёных насаждений общего пользования составит на расчётный срок 11,4 га.

Зоны сельскохозяйственного использования будет сформирована на юге населенного пункта и составит 2,3 га.

Площадь производственных и коммунальных зон изменится за счет изменения границ населенного пункта.

Табл. 9.3.1.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Пролетарский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 37,5 | 48,08 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | общественных центров | 1,2 | 1,54 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,03 | 0,04 |
| 4 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,3 | 0,38 |
| 5 | школ и детских садов | 3 | 3,85 |
| 6 | спортивных сооружений | 0,2 | 0,26 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| 7 | зелёных насаждений общего пользования | 11,4 | 14,62 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 8 | сельскохозяйственного использования | 2,3 | 2,95 |
| Производственно-коммунальные зоны |  |  |  |
| 9 | коммунальные | 2,4 | 3,08 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 10 | природных ландшафтов | 0 | 0,0 |
| 11 | улично-дорожной сети | 19,67 | 25,2 |
| Всего |  | 78 | 100,0 |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Львов.

Основой трансформации функционального зонирования станет развитие жилых зон. Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 15,6 га.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт дополнительного размещения общественных и спортивных объектов.

Зона общественных центров будет сформирована в центре населенного пункта и составит 0,7 га.

Зона торговых и коммерческих объектов останется без изменений.

Площадь зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения останется практически без изменений.

Добавится зона спортивных сооружений в центральной части населённого пункта и составит 0,4 га.

Зоны зелёных насаждений общего пользования останется практически без изменений.

Площадь зон сельскохозяйственного использования добавится на территории хутора на землях, которые на данный момент представлены землями природных ландшафтов, и составит 11 га.

Табл. 9.3.2.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Львов.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 15,6 | 35,88 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | общественных центров | 0,7 | 1,6 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,01 | 0,02 |
| 4 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,04 | 0,1 |
| 5 | спортивных сооружений | 0,4 | 0,9 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| 6 | зелёных насаждений общего пользования | 5,6 | 12,9 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 7 | сельскохозяйственного использования | 11 | 25,3 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 8 | природных ландшафтов | 0 | 0 |
| 9 | улично-дорожной сети | 10,15 | 23,3 |
| Всего |  | 43,5 | 100,0 |

#### Трансформация функционального зонирования хутора Николаевский.

Функциональное зонирование территории хутора Николаевский сохраняется без изменений.

#### Трансформация функционального зонирования хутора Черкесский.

Основой трансформации функционального зонирования станет развитие жилых зон. Жилые зоны, в основном, будут развиваться за счёт индивидуального жилищного строительства. Проектная площадь жилых зон составит 69,6 га.

В основном, предлагается застраивать южную часть хутора.

Общественно-деловые зоны хутора увеличатся за счёт дополнительного размещения общественных и спортивных объектов.

Зона общественных центров увеличится за счет формирования общественного центра в южной части населённого пункта и составит 1 га.

Добавится зона спортивных сооружений за счет строительства спортзала по улице транспортная и составит 0,2 га.

Добавится зона сельскохозяйственного использования, её площадь в границах населённого пункта составит 9,7 га.

Площади остальных зон останутся без изменений.

Табл. 9.3.4.1.

Проектный баланс функциональных зон хутора Черкесский.

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % от площади населённого пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны |  |  |  |
| 1 | индивидуальной жилой застройки | 69,6 | 58,45 |
| Общественно-деловые зоны |  |  |  |
| 2 | общественных центров | 1 | 0,8 |
| 3 | торговых и коммерческих объектов | 0,02 | 0,02 |
| 4 | объектов здравоохранения и социального обеспечения | 0,03 | 0,03 |
| 5 | школ и детских садов | 0,9 | 0,8 |
| 6 | спортивных сооружений | 0,2 | 0,2 |
| Рекреационные зоны |  |  |  |
| 7 | зелёных насаждений общего пользования | 8,6 | 7,2 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 8 | сельскохозяйственного использования | 9,7 | 8,1 |
| Прочие зоны |  |  |  |
| 9 | природных ландшафтов | 0 | 0 |
| 10 | улично-дорожной сети | 28,15 | 23,6 |
| 11 | акваторий | 1 | 0,8 |
| Всего |  | 119,2 | 100,0 |

### Мероприятия в части архитектурно-планировочной организации территории.

В части архитектурно-планировочной организации территории необходимо:

- Обеспечение публичности основного документа территориального планирования муниципального образования – генерального плана Пролетарского сельского поселения с целью обеспечения ведения деятельности застройщиков в рамках решений, принятых в генеральном плане (первая очередь);

- Разработка градостроительной документации для районов нового освоения в виде проектов планировок и проектов межевания территории (весь период);

- Обеспечение административными мерами трансляции проектных решений генерального плана в документацию по планировке территорий (весь период);

- Формирование планировочного каркаса населённых пунктов посредством планомерного расширения, реконструкции и благоустройства с приведением к нормативному поперечному профилю основных улиц (весь период);

- Резервирование территорий для строительства новых сельских улиц в развитие планировочного каркаса населённых пунктов с подключением районов нового строительства (весь период);

- Разработка комплекса мер, направленных на уплотнение существующей жилой застройки (расчётный срок).

### Землепользование.

Общая площадь земель Пролетарского сельского поселения составляет 234,63 км2.

Земли на территории Пролетарского сельского поселения представлены следующими категориями: земли населённых пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, транспорта и иного специального назначения.

Большая часть земель поселения представлена землями сельскохозяйственного назначения. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 220,26 км2 или 93,9% от общей площади поселения.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Основу земель сельскохозяйственного назначения на территории Пролетарского сельского поселения составляют наиболее ценные угодья – пашня. Площадь пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет 73,48 %, пастбищ 26,48%. Менее 0,05 % приходится на многолетние насаждения.

Табл. 9.5.1.

Площадь сельскохозяйственных угодий на территории

Пролетарского сельского поселения.

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных угодий | Площадь, га | % от общей площади сельхозугодий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пашни | 16184 | 73,48 |
| 2 | кормовые угодья | 5833 | 26,48 |
| 3 | многолетние насаждения | 9 | 0,04 |
| 4 | Общая площадь сельхозугодий, км2 | 22026 | 100 |

Рис. 9.5.1.

Соотношение сельскохозяйственных угодий на территории

Пролетарского сельского поселения по площади.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

Границы земель населённых пунктов в настоящее время установлены по границам фактически освоенных территорий и отображаются в проекте в соответствии со сформированными кадастровыми кварталами. Площадь земель населённых пунктов составляет 2,52 км2 (1,07% от общей площади поселения).

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Часть земель поселения занята землями промышленности, транспорта и иного специального назначения. На этих землях расположены автомобильные дороги и др.

К землям водного фонда в соответствии с Земельным кодексом РФ относятся земли:

- покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

- занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Сведения о выделении водных объектов, находящихся в границах Пролетарского сельского поселения, в категорию земель водного фонда, отсутствуют.

Проектом предлагается увеличение площадей земель населённых пунктов за счёт земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий с целью размещения объектов гражданского строительства. Данные мероприятия необходимы для резервирования земель для развития жилищного строительства хутора Пролетарский – в существующих границах населённого пункта практически нет резервов для развития застройки. Площадь земель населённых пунктов увеличится на 8 га и составит 2,6 км2 (1,11% от площади поселения).

В границах остальных населённых пунктов резервов вполне достаточно для развития на расчётный срок.

Мероприятиями в части землепользования станут:

- Проведение инвентаризации земель поселения (первая очередь);

- Изменение категории земель земельных участков сельскохозяйственного назначения на категорию земель населённых пунктов в соответствии с настоящим генеральным планом для развития жилищного строительства в хуторе Пролетарский (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт новой границы населённого пункта хутора Пролетарский в соответствии с настоящим генеральным планом (первая очередь);

- Формирование земельных участков и подготовка документации для размещения инвестиционных проектов в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными стратегиями и программами развития (первая очередь – расчётный срок);

- Оформление документации, устанавливающей правовой статус земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (первая очередь);

- Организация системы мониторинга состояния земель поселения (расчётный срок);

- Резервирование земельных участков для размещения объектов, предусмотренных настоящим генеральным планом (весь период).

## Зоны с особыми условиями использования территории, планировочные ограничения.

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий и зоны планировочных ограничений:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- территории, имеющие уклоны рельефа более 10%;

- полосы отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны воздушных линий электропередач.

В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.

### Ограничения по условиям охраны культурного наследия.

Согласно представленным Министерством культуры Ростовской области данным на территории Пролетарского сельского поселения расположены 22 объекта культурного наследия регионального значения.

Все они представлены объектами археологического наследия.

Табл. 10.1.1.

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (памятников археологии) на территории муниципального образования.

| № п/п | Нумерация по постановлению | Наименование объекта археологического наследия | Местонахождение объекта археологического наследия | Номер и дата документа принятия на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Курганная группа «Черкесский I» (2 кургана) | 1,7 км к СВ от х. Черкесского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 2 | Курганная группа «Черкесский II» (2 кургана) | 0,7 км к ЮЗ от х. Черкесского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 3 | Курган «Черкесский III» | 1,0 км к Ю от х. Черкесского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 4 | Курган «Черкесский IV» | 1,5 км к ЮЗ от х. Черкесского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 26 | Курганная группа «Львовский I» (3 кургана) | 3,8 км к СВ от х. Львова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 27 | Курганная группа «Львовский II» (4 кургана) | 4,0 км к СВ от х. Львова | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 28 | Курганная группа «Николаевский I» (9 курганов) | 3,0 км к СВ от х. Николаевского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 29 | Курганная группа «Николаевский II» (4 кургана) | 0,5 км к В от х. Николаевского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 30 | Курганная группа «Пролетарский I» (2 кургана) | 0,6 км к ЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 31 | Курганная группа «Пролетарский II» (3 кургана) | 1,7 км к ЮЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 32 | Курганная группа «Пролетарский III» (17 курганов) | 1,2 км к ЮЗ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 33 | Курганная группа «Пролетарский IV» (6 курганов) | 2,0 км к З от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 34 | Курганная группа «Пролетарский V» (9 курганов) | 6,0 км к ЮЗ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 35 | Курганная группа «Пролетарский VI» (2 кургана) | 5,5 км к ЮЗ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 36 | Курганная группа «Пролетарский VII» (21 курган) | 3,5 км к Ю от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 37 | Курганная группа «Пролетарский VIII» (13 курганов) | 1,0 км к СВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 38 | Курганная группа «Пролетарский IX» (14 курганов) | 1,3 км к СВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 39 | Курган «Пролетарский X» | 4,0 км к ЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 40 | Курган «Пролетарский XI» | 2,6 км к ЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 41 | Курганная группа «Пролетарский XII» (2 кургана) | 2,3 км к ЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 42 | Курганная группа «Пролетарский XIII» (3 кургана) | 0,5 км к ЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |
|  | 43 | Курганная группа «Пролетарский XIV» (9 курганов) | 4,2 км к ЮВ от х. Пролетарского | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 № 51 |

Таким образом, территория насыщена объектами культурного наследия. К сожалению, на сегодняшний день нет выполненных в достаточном объёме работ по выявлению, постановке на учёт, определению границ территорий объектов культурного наследия, а также подготовке проектов охранных зон указанных объектом. Таким образом, при проведении земляных работ в период строительства высока вероятность обнаружения археологических объектов. При этом до начала строительства на выделенных для этого земельных участках должна быть проведена историко-культурная экспертиза и выработаны мероприятия по сохранению или спасению объектов культурного наследия на стадии согласования строительства.

В проектно-сметной документации, согласно с.36 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73-ФЗ, должен быть раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, который должен получить положительное заключение госэкспертизы проектно-сметной документации.

Согласно Федеральному закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земляные, строительные, дорожные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона. Исполнитель работ обязан проинформировать региональный орган охраны объектов культурного наследия об обнаруженном объекте.

Помимо объектов культурного наследия регионального значения, на территории муниципального образования расположены (согласно Паспорту Пролетарского сельского поселения) 3 памятника. Два памятника расположены в центре поселения – хуторе Пролетарском, ещё один находится в хуторе Черкесском. Все памятники относятся к памятникам истории, посвящены погибшим в Великой Отечественной войне воинам.

В настоящее время памятники истории, расположенные на территории сельского поселения, не включены в реестр объектов культурного наследия. Не определены границы их территорий и охранных зон.

Рис. 10.1.1.

Памятник павшим землякам в годы ВОВ в хуторе Пролетарском.

В целом, можно отметить удовлетворительное состояние объектов культурного наследия на территории поселения. Памятники ремонтируются, содержатся в надлежащем виде. Однако отсутствие установленных границ зон охраны, указателей и информационных щитов на месте с описанием режимов охраны не благоприятствуют условиям сохранения объектов культурного наследия.

Рис. 10.1.2.

Памятник погибшим воинам в хуторе Черкесском.

#### Зоны охраны объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объекта культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Пролетарского сельского поселения, не установлены в связи с отсутствием проекта зон охраны.

Необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия необходимо внести изменения в генеральный план Пролетарского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия. Указанные изменения необходимо вносить и в Правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения.

#### Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории сельского поселения объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст.16 Областного закона от 22.10.2004 № 178-ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ростовской области » проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ».

#### Мероприятия в части охраны культурного наследия.

В качестве мероприятий в части охраны культурного наследия проектом предлагается:

- Оказание содействия уполномоченным органам в проведении работ по выявлению объектов культурного наследия (первая очередь);

- Подготовка необходимого пакета документов на выявленные объекты культурного наследия для предоставления в Администрацию Ростовской области, с целью принятия решения о включении выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объектов регионального или местного (муниципального) значения (первая очередь);

- Разработка специализированной в области сохранения недвижимых объектов культурного наследия организацией проектов зон охраны объектов культурного наследия (первая очередь);

- Разработка режимов содержания, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия (первая очередь);

- Согласование проектов зон охраны памятников и режима их содержания, устанавливаемого в пределах зон охраны, с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном законодательством Ростовской области (первая очередь);

- Постановка на кадастровый учёт объектов культурного наследия на территории поселения, а также границ их охранных зон (первая очередь - расчётный срок);

- Корректировка настоящего генерального плана в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и границ их охранных зон после вступления в силу соответствующих нормативных документов, устанавливающих их статус (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение внесения изменений в Правила землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения в части отображения границ территорий объектов культурного наследия и их охранных зон в соответствие с правоустанавливающими документами (весь период);

- Учет границ территорий объектов культурного наследия и охранных зон в документации по планировке территорий (весь период);

- Проведение работ по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия находящихся в муниципальной собственности (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия проектов строительства любых объектов на территориях, на которых расположены объекты археологического наследия (весь период).

### Ограничения по условиям охраны природного комплекса.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов агропромышленного, производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки; организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата. Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве и развитии иных населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами и правилами. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной, предпроектной и проектной документации, строительства и эксплуатации отдельного предприятия или промышленного комплекса.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости, а в составе проектно-сметной документации должен быть представлен проект по ее организации, благоустройству и озеленению в соответствии с действующей нормативной документацией.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды.

В проекте генерального плана большинство санитарно-защитных зон от различных объектов отображены в соответствии с классификацией предприятий по СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Основными источниками, оказывающими негативное влияние на жилую застройку на территории поселения, являются сельскохозяйственные предприятия.

Так, на жилую застройку хутора Пролетарский оказывают негативное влияние молочно-товарная ферма, расположенная к северо-западу от населённого пункта, а также машинотракторная мастерская, расположенная в юго-западной части хутора. Жилые территории по улицам Молодёжная, Транспортная, Школьная и переулку Степной в северной части хутора, а также по улицам Победы и Транспортная, переулкам Коммунаров, Спортивный, Южный и Почтовый в южной части хутора расположены в границах санитарно-защитной зоны этих предприятий.

В границах санитарно-защитной зоны МТМ расположена жилая застройка хутора Черкесский по улицам Транспортная и Молодёжная в западной части населённого пункта.

Также в границах санитарно-защитной зоны МТМ расположена жилая застройка по улице Садовой в центральной части хутора Львов.

Решение вопросов расположения жилой застройки в границах санитарно-защитных зон требует особого внимания при реализации генерального плана поселения.

Необходимо обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон предусматриваются следующие мероприятия:

- вынос предприятий-загрязнителей из жилой застройки за пределы селитебных территорий;

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятий-загрязнителей воздушного бассейна.

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счёт промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и принятых Администрациями муниципальных образований области;

б) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200–03):

- При объективном доказательстве стабильного уровня технического воздействия на границе СЗЗ и за её пределами (в рамках и ниже нормативных требований) по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- При подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- При уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилого фонда;

- увеличение норм жилобеспеченности;

- уменьшение тарифов оплаты за жильё (за счёт предприятий).

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Санитарный разрыв имеет режим санитарно-защитной зоны, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и др.).

К полномочиям органов местного самоуправления в части соблюдения санитарных разрывов относится учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности в границах поселения, обеспечение соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов при размещении объектов капитального строительства.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны водотоков в балках, балочных прудов в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ.

Размеры водоохранных зон составляют 50 м.

Табл. 10.2.1.

Водоохранные зоны водотоков на территории Пролетарского сельского поселения.

| № п/п | Наименование водотока | Размер водоохранной зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Балка Шумкова | 50 |
| 2 | Балка Средняя | 50 |
| 3 | Балка Черкесская | 50 |
| 4 | Балка Хоревая | 50 |
| 5 | Балка Чернозубова | 50 |
| 6 | Балка Михайловская | 50 |
| 7 | Балка Солонка | 50 |

В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежные защитные полосы в настоящем проекте не отображены, так как отсутствует документация об их установлении.

Прибрежная защитная полоса (прибрежная полоса, береговая полоса) - часть территории водоохранной зоны водного объекта, в том числе внутренних морских вод и территориального моря, которая непосредственно примыкает к акватории водного объекта (береговой линии) и в пределах которой запрещается осуществление хозяйственной и иной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных национальным водным законодательством.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений.

Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых выделены на месте залегания полезных ископаемых на территории муниципального образования. В пределах муниципального образования находятся месторождения пресных подземных вод и известняков. В соответствии с законом РФ «О недрах» (от 21.02.1992г. №2395-1, ст.25) «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки».

Мероприятия в части развития и установления зон с особыми условиями использования территорий по условиям охраны природного комплекса:

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов санитарно-защитных зон собственниками промышленных и сельскохозяйственных предприятий (весь период);

- Разработка комплекса мероприятий, направленных на исключение вредного воздействия объектов – загрязнителей атмосферного воздуха на жилую застройку и объекты общественного назначения (первая очередь – расчётный срок);

- Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов от кладбищ до жилых домов не менее 50 м (весь период);

- Обеспечение административными мерами соблюдения ограничений градостроительной деятельности в местах залегания полезных ископаемых (весь период);

- Обеспечение административными мерами соблюдения собственниками земельных участков санитарных разрывов, установленных действующим законодательством, при размещении объектов капитального строительства (весь период);

- Учёт санитарных разрывов при формировании и предоставлении земельных участков для ведения хозяйственной деятельности и разрешений на строительство в границах муниципального образования (весь период);

- Обеспечение соблюдения санитарных разрывов от магистральных линейных объектов инженерных и транспортных коммуникаций при подготовке документации по планировке территорий (весь период);

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос для водоёмов, расположенных на территории поселения (расчётный срок);

- Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при подготовке документации по планировке территорий (весь период);

- Обеспечение соблюдения режимов водоохранных зон и прибрежных защитных полос при выделении земельных участков и разрешений на строительство (весь период);

- Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Оборудование зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

### Прочие ограничения.

Территории, имеющие уклоны рельефа более 10%.

В границах муниципального образования территории, имеющие уклон поверхности более 10%, располагаются, в основном, по берегам балок.

Строительство объектов жилищно-гражданского назначения на указанных территориях возможно при выполнении специальных мероприятий в части: исключения подрезки склонов, выполнения расчетов устойчивости склона, организации отвода ливневых стоков и т.п. Также при освоении потребуется значительный объём работ по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Полосы отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения накладывают ограничения на градостроительную деятельность в соответствии с региональным и федеральным законодательством.

В соответствии с «Правилами установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области», под полосой отвода автомобильной дороги понимается совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться:

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (федерального значения, местного значения и дороги, относящиеся к частной и иным формам собственности), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода автомобильной дороги и требующим доступа к ним.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, запрещается:

- строительство жилых и общественных зданий, складов;

- проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

- размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

- распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения.

Придорожные полосы автомобильных дорог.

На территории поселения установлены придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения в соответствие с «Правилами установления и использования придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к собственности Ростовской области».

«Правилами» устанавливается ширина придорожных полос для автомобильных дорог III – IV категории в размере 50 м. При этом протяженность придорожной полосы указанной ширины начинается на расстоянии не менее чем за 15 километров от границы населенного пункта.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Размещение объектов в пределах придорожных полос осуществляется при соблюдении следующих условий:

  - объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

  - выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

  - размещение, проектирование и строительство объектов должны производиться с учетом требований стандартов и технических регламентов строительства и эксплуатации автомобильных дорог, безопасности дорожного движения и экологической безопасности.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи.

Выделяются с целью обеспечения сохранности линий электропередачи, предотвращения застройки охранных зон.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении, на расстоянии, приведенном в табл. 10.3.1.

Табл. 10.3.1.

Размеры охранных зон.

| № | Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 2 | 35 | 15 |
| 3 | 110 | 20 |
| 4 | 220 | 25 |
| 5 | 330, 500 | 30 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

- размещать свалки;

- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушные змеи, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

На территории сельского поселения имеются ВЛ номинальным напряжением 0,4, 6, 10, 35 и 110 Кв. В графической части проекта отображены охранные зоны линий электропередач. Охранная зона ВЛ 6, 10кВ показана единым условным знаком с линией электропередач.

Полосы отвода и охранные зоны линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры устанавливаются с целью обеспечения их сохранности и бесперебойного функционирования. Соблюдение режимов таких охранных зон является непременным условием градостроительного освоения территории муниципального образования.

В качестве мероприятий в части учёта ограничений проектом предлагается:

- Обеспечение выполнения мероприятий по инженерной защите в случае планируемого освоения под застройку территорий, неблагоприятных в инженерно-геологическом отношении (первая очередь);

- Учёт ограничений по геоморфологическим условиям в документах по планировке территорий (весь период);

- Обеспечение административными мерами выполнения требований проведения согласований с собственниками автодорог и линейных инженерных коммуникаций в части размещения объектов капитального строительства в границах их охранных зон (весь период).

### Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории поселения.

Пролетарское сельское поселение расположено в местности, природные особенности которой в сочетании с условиями хозяйственной деятельности обусловливают возможность возникновения на территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – выделяются на основе данных паспортов безопасности населённых пунктов, входящих в состав Пролетарского сельского поселения.

#### Чрезвычайные ситуации природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Опасное природное явление – событие природного происхождения (геологического, гидрологического) или результат деятельности природных процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду.

Цикличность природных явлений и процессов создают условия для возникновения чрезвычайных ситуаций, характерных для территории поселения. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с пыльными бурями; дождевыми паводками; подтопление территории, вследствие близкого расположения к поверхности грунтовых вод; сильный снегопад и гололёд.

На территории Пролетарского сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций природного характера:

- просадка в лессовых грунтах;

- подъем уровня грунтовых вод;

- сильный ветер, шторм, шквал, ураган;

- пыльная буря;

- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

- туман;

- заморозок.

##### Опасные геологические явления и процессы.

Опасное геологические явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Пролетарского сельского поселения к опасным геологическим явлениям и процессам относятся:

- просадка в лессовых грунтах.

Просадка лессовых пород - Уплотнение и деформирование при увлажнении (замачивании) лессов с образованием просадочных деформаций (провалов, трещин проседания, воронок). В состоянии природной влажности и ненарушенной структуры лессовые грунты являются достаточно устойчивым основанием зданий и сооружений. Потенциальную опасность при просадке грунтов представляют возможные неравномерные осадки грунта, приводящие к деформациям сооружений.

На территории Ростовской области просадочные и просадочно-суффозионные процессы развиты очень широко и приурочены к лессовидным породам, распространенным на большей части территории.

Следует отметить, что значительная часть территории района сложена грунтами, обладающими просадочными свойствами 1-го и 2-го типа. Просадочные свойства лессовидных грунтов могут проявляться  в процессе строительства и эксплуатации, что приводит к деформациям зданий. Стоимость ремонтно-восстановительных работ в таких случаях может составлять до 30-50% первоначальной стоимости сооружений. При проектировании и строительстве зданий и сооружений на просадочных грунтах должны соблюдаться требования СниП 2.01.09-91.

Меры по борьбе с просадочностью включают в себя:

- на просадочных грунтах с 1-м типом грунтовых условий по просадочности (возможна просадка грунтов от внешней нагрузки, просадка от собственного веса отсутствует или не превышает 5 см) рекомендуется применение следующих мероприятий по закреплению оснований – устранение просадочных свойств грунтов основания уплотнением, замачиванием, взрывом; закрепление грунтов основания буросмесительным способом, сооружение свайных фундаментов из забивных свай или буронабивных свай с антикоррозийной защитой;

- на просадочных грунтах со 2-м типом грунтовых условий по просадочности (помимо просадки грунтов от внешней нагрузки возможна просадка от собственного веса и размер ее превышает 5 см) рекомендуется закрепление просадочных грунтов инъекционным способом (силикатизация, смолизация), сооружение свайных фундаментов.

- просадочные грунты должны полностью прорезаться сваями с заглублением нижних концов свай в непросадочные грунты. Не допускается опирание свай на грунты лессового происхождения.

Большое влияние на активизацию современных экзогенных процессов оказывает антропогенная деятельность. В отдельных случаях она приводит к стабилизации природных экзогенных процессов (закрепление склонов) и к изменению направления их развития (отвод русел рек), но гораздо чаще техногенез резко усиливает эти процессы и порождает новые проблемы.

##### Опасные гидрологические явления.

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Пролетарского сельского поселения возможен подъем уровня грунтовых вод.

##### Опасные метеорологические явления.

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

На территории Пролетарского сельского поселения к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- сильный ветер, шторм, шквал, ураган;

- пыльная буря;

- сильные осадки: (продолжительный дождь, сильный снегопад, гололед, град);

- туман;

- заморозок;

- засуха;

- гроза.

Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.

При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Вследствие того, что характерные для бурь скорости ветра значительно меньше, чем у ураганов, приводят к гораздо меньшим разрушительным последствиям. Однако и в этом случае возможен значительный ущерб сельскому хозяйству, транспорту и другим отраслям, а также гибель людей.

Ураганы - это чрезвычайно быстрое и сильное, нередко большой разрушительной силы и значительной продолжительности движение воздуха. Скорость урагана достигает 30 м/с (средние разрушения) и более. Он является одной из мощных сил стихии и по своему пагубному воздействию может сравниться с землетрясением.

Ураганные ветры возможны на территории в сопровождении бурь и снегопадов, максимальная скорость преобладающего восточного или юго-восточного ветра может достичь 32 м/с и более с порывами до 40-45 м/с.

Грозы и град являются одним из наиболее опасных явлений природы. В годовом цикле число дней с грозой увеличивается от весны к лету и уменьшается к осени.

Длительные ливневые дожди могут привести к нарушению работы систем канализации, затоплению подвальных помещений.

Грозовые разряды, вторичные проявления молнии могут явиться источниками инициирования пожаров на территории населённого пункта, отказам систем электроснабжения.

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих токов.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. В крае на метеостанции ведутся наблюдения за такими видами отложений, как гололед, кристаллическая и зернистая изморозь, мокрый снег.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5°С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10°С при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия на территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти выводы подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в частности, Российской академии наук и исследованиями большинства зарубежных специалистов.

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек и его сезонным перераспределением, и др. Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую деятельность.

Последствия быстрой изменчивости климатических условий проявляются в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки и наводнения, снежные лавины и сели, ураганы и шквалы и другие явления) и в увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, которые приводят к огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют на эффективность деятельности таких жизненно-важных секторов экономики, как энергетика (в первую очередь гидроэнергетика), сельскохозяйственное производство, водопользование и водопотребление, жилищно-коммунальное хозяйство.

Засуха. Продолжительная сухая погода и сопутствующая жара могут привести к засухе, что вызовет высыхание почвы, уничтожение сельскохозяйственных посевов.

На территории муниципального образования существует риск возникновения ЧС, связанный с сильной жарой.

##### Природные пожары.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Степной пожар: естественно возникающие или искусственно вызываемые палы в степях. Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки огня.

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

На территории Пролетарского сельского поселения существует риск возникновения природных пожаров по причине возгорания степи. В летний период риск пожаров увеличивается в несколько раз.

#### Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

На территории Пролетарского сельского поселения возникновение инфекционной заболеваемости людей маловероятно.

По данным статистики эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования существует вероятность эпидемий (туляремия, лептоспироз, холера) и эпизоотий (птичий грипп, АЧС, бруцеллез, туберкулез). Возможно заражение домашней птицы птичьим гриппом.

#### Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС: состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации; источник техногенной ЧС: опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде.

Потенциально опасный объект: объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.

Интенсивная хозяйственная деятельность человека неизбежно приводит к усилению негативных воздействий на окружающую среду. Анализ влияния техногенных факторов на экологическое состояние окружающей среды показывает, что наибольшие опасности связаны не только с объектами атомной промышленности, но и с химически опасными объектами, крупными взрывопожароопасными объектами.

Аварии на потенциально опасных объектах являются одним из наиболее опасных техногенных катастроф, которые могут привести к массовому отравлению и гибели людей, животных, значительному экономическому ущербу и тяжелым экологическим последствиям. Опасность возникновения таких ситуаций вынуждает промышленно развитые страны разрабатывать систему мер по их предотвращению.

В этой связи обеспечение безопасности таких объектов является задачей первостепенной важности. Успешное решение данной задачи может быть достигнуто путем создания активно взаимодействующих систем, выполняющих следующие функции:

- прогноз опасностей и их проявлений;

- обеспечение техники безопасности (система защиты);

- мониторинг окружающей среды и оповещение;

- чрезвычайное реагирование (при возникновении аварии).

Начальным звеном в данной функциональной последовательности, определяющим функционирование остальных систем, является система прогнозирования, осуществляющая анализ, оценку и управление риском, которому подвержен рабочий персонал, население и окружающая среда.

На территории Пролетарского сельского поселения возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- чрезвычайные ситуации на пожароопасных объектах;

- чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях;

- чрезвычайные ситуации на транспорте;

- на системах жилищно-коммунального хозяйства.

##### На пожаро- и взрывоопасных объектах.

Наибольшую угрозу по взрывопожароопасности представляют объекты, на которых обращаются в значительных объемах легковоспламеняющиеся жидкости, газы и пыли во взрывопожароопасных концентрациях. В первую очередь к таковым объектам на территории поселения относятся:

- АГЗС и АЗС;

- Котельные.

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов представляют основную опасность, которые могут сопровождаться пожарами и (или) взрывами. Указанные опасности могут проявляться совместно, т.е. утечка нефтепродуктов сопровождается взрывом и пожаром, а пожар, в свою очередь, приводит к взрыву и разрушению оборудования. Если в зоне действия опасных факторов находятся люди, то возможно их поражение.

Все вышеперечисленные объекты являются потенциальными объектами и источниками аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. В зависимости от объемов используемых нефтепродуктов прогнозируются и масштабы нефтезагрязнений, вызывающих нарастание экологической угрозы, уменьшение площадей сельскохозяйственных угодий, снижения плодородия почв и ухудшение здоровья населения.

АЗС, являющиеся объектами розничной торговли и выполняющие работы по получению, выгрузке, складированию, хранению и выдаче дизельного топлива, бензина и газа, создают реальную угрозу возникновения источника ЧС – аварийного разлива нефтепродуктов.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.02-94 АЗС являются потенциально опасным объектом, на котором обращаются опасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника ЧС.

АЗС стационарного типа имеют традиционную технологическую схему заправки жидким топливом транспортных средств. Резервуары для хранения нефтепродуктов стальные, заглубленные, установлены в железобетонном саркофаге. Доставка нефтепродуктов осуществляется автомобильным транспортом. Сливные операции на АЗС осуществляются на сливных площадках, оборудованных технологическим трубопроводом с аварийным резервуаром, что обеспечивает отвод самотеком пролива нефтепродуктов при возможной разгерметизации автоцистерны.

Наиболее вероятными авариями на АЗС являются выбросы опасных веществ бензина, дизельного топлива в результате разгерметизации оборудования или трубопроводов, переливов при выполнении сливо-наливных операций.

Наиболее опасный сценарий развития событий АЗС – полное (хрупкое) разрушение - разгерметизация топливной емкости автоцистерны и разлив нефтепродуктов на большой площади. Объемы и площади разлива  аварийного разлива нефтепродуктов прогнозируются исходя из объема топливной емкости автоцистерны.

Разлив нефтепродуктов при разгерметизации подземных резервуаров хранения нефтепродуктов локализуется в пределах имеемого саркофага и на границу зон ЧС практического влияния не оказывает.

ЧС на АЗС имеют значение локальной (объектовой), т.к. разлив не выходит за пределы территории объекта и не представляет опасности населения, за исключением работающего персонала и клиентов АЗС.

Во всех случаях разливы нефтепродуктов ведут к загрязнению окружающей среды – почвы, подземных вод, к образованию взрывопожароопасной топливовоздушной смеси и создают угрозу возникновения пожара и взрыва.

Поражающими факторами являются ударная волна, тепловая волна и горячие продукты горения, открытое пламя и горящие нефтепродукты, токсичные продукты горения, осколки разрушенных резервуаров.

Зоны действия поражающих факторов источников ЧС зависят от площади разлива, гидрометеорологических условий, времени начала и эффективности работы объектовых специальных технических средств и сил локализации и ликвидации аварий и др.

##### На системах жилищно-коммунального хозяйства.

Объекты ЖКХ на территории поселения представлены водопроводными сетями и объектами, электросетями и подстанциями.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются высокой степенью износа сетей и оборудования.

Количество котельных на территории поселения – 5, общая протяжённость электросетей 127,4 км.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения невысокая.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях в связи с износом основных производственных фондов.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов. Котельные можно считать потенциально опасными объектами, так как возможен взрыв природного газа, который является топливом, возможен гидравлический удар. В случае разрыва газоподводящих труб может произойти накопление газа внутри котельной, что повлечет взрыв.

##### На гидротехнических сооружениях.

На территории Пролетарского сельского поселения имеются несколько гидротехнических сооружений, представленных дамбами, плотинами и балочными прудами.

Ниже представлена таблица по данным обследований гидротехнических сооружений на 2011 год.

Табл. 10.4.3.1.

Данные обследования  гидротехнических сооружений на территории

Пролетарского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта место нахождения | Собственник | Состояние ГТС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мокрый откос | проезжая часть |
| 1. | х.Пролетарский «Верхний» | СПК им. Ленина | необходима подсыпка | необходима подсыпка |
| 2. | х.Пролетарский «Нижний» | СПК им Ленина | нормальное | нормальное |
| 3. | х.Пролетарский «Дальний» | СПК им Ленина | нормальное | нормальное |
| 4. | х.Пролетарский «Малолененский» | СПК им Ленина | нормальное | нормальное |
| 5. | х.Николаевский «Верхний» | СПК им Ленина | нормальное | нормальное |
| 6. | х.Черкесский «Хуторской» | СПК им Войкова | нормальное | нормальное |
| 7. | х.Черкесский «Закавказский» | СПК им Войкова | нормальное | нормальное |
| 8. | х.Пролетарский «Шаровский» | Шаров А.Н. | нормальное | нормальное |
| 9. | х.Пролетарский «Соленый» | СПК им Ленина | нормальное | нормальное |
| 10. | х.Львов «Верхний» | СПК им Ленина | нормальное | нормальное |

На территории муниципального образования имеются бесхозяйные гидротехнические сооружения, их перечень представлен ниже.

Табл. 10.4.3.2.

Перечень бесхозных ГТС.

| № п/п | Наименование объекта | Дата Выпуска (постройки) | Фактический срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пруд х.Николаевский 2,0 км на юг | 1958 | 52 |
| 2. | Пруд «Верхний» юго-запад окраины х.Пролетарский | 1958 | 52 |
| 3. | Пруд «Нижний» 1,0 км на юг х.Пролетарский | 1979 | 28 |
| 4. | Пруд «Дальний» 4,5 км юго-восток х.Пролетарский | 1982 | 31 |

В обследовании учтены 10 ГТС, однако данные топографической съёмки показывают наличие 28-ми гидротехнических сооружений на территории муниципального образования.

Учитывая, что документальные сведения об указанных гидротехнических сооружениях отсутствуют, ниже приводится их полный перечень с указанием характеристик и местоположения, выполненный на основании результатов анализа топографической съёмки М 1:25000 на территорию Пролетарского сельского поселения.

Табл. 10.4.3.4.

Перечень гидротехнических сооружений.

| № п/п | Наименование водного объекта | Гидротехническое сооружение | Протяженность | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За границами населенных пунктов |  |  |  |  |
| 1. | Балка Хоревая | проезжая плотина | 203 м | 180 м на юг от границы х. Пролетарский |
| 2. |  | проезжая плотина | 264 м | 1,1 км на юго-восток от границы х. Пролетарский |
| 3. |  | проезжая плотина | 126 м | 290 м на юг от границы х. Львов |
| 4. |  | проезжая плотина | 170 м | 900 м на юго-восток от границы х. Львов |
| 5. | Балка Солонка | проезжая плотина | 50 м | 340 м на север от южной границы Пролетарского сельского поселения |
| 6. |  | проезжая плотина | 54 м | 1,3 км на север от южной границы Пролетарского сельского поселения |
| 7. |  | проезжая плотина | 84 м | 660 м на юго-запад от точки поворота восточной границы Пролетарского сельского поселения |
| 8. | Балка Михайловская | проезжая плотина | 90 м | 230 м на запад от границы х. Николаевский |
| 9. | Балка Черкесская | проезжая плотина | 125 м | 1,6 км на северо-запад от границы х. Черкесский |
| 10. |  | проезжая плотина | 63 м | 220 м на восток от границы х. Черкесский |
| 11. | Балка Средняя | проезжая плотина | 98 м | 1,5 км на северо-восток от западной границы Пролетарского сельского поселени |
| 12. |  | проезжая плотина | 117 м | 2,1 км на северо-восток от западной границы Пролетарского сельского поселени |
| 13. |  | проезжая плотина | 218 м | 3,4 км на северо-восток от западной границы Пролетарского сельского поселен |
| 14. | Балка Чернозубова | не проезжая плотина | 120 м | 2,1 км на юг от границы х. Пролетарский |
| 15. |  | не проезжая плотина | 57 м | 2,3 км на юг от границы х. Пролетарский |
| 16. |  | не проезжая плотина | 143 м | 4,3 км на юг-восток от границы х. Пролетарский |
| 17. |  | не проезжая плотина | 236 м | 4,6 км на юго-восток от границы х. Пролетарский |
| 18. | Балка Солонка | не проезжая плотина | 240 м | 6,0 км на восток от границы х. Пролетарский и 1,1 км на запад от восточной границы Пролетарского сельского поселения |
| 19. |  | не проезжая плотина | 54 м | 4,4 км на восток от границы х. Пролетарский |
| 20. | Балка Михайловская | не проезжая плотина | 230 м | 2,6 км на северо-восток от границы х. Пролетарский |
| 21. |  | не проезжая плотина | 31 м | 270 м на запад от границы Х. Николаевский |
| 22. | Балка Хоревая | не проезжая плотина | 54 м | 770 м на юго-запад от границы х. Львов |
| 23. | Балка Черкесская | не проезжая плотина | 58 м | 3,0 км на северо-запад от границы х. Черкесский |
| 24. |  | не проезжая плотина | 36 м | 16 м на запад от границы х. Черкесский |
| 25. | Балка Шумкова | не проезжая плотина | 62 м | 390 м на восток от западной границы Пролетарского сельского поселения |
| В границах населенного пункта |  |  |  |  |
| 26. | Балка Черкесская | проезжая плотина | 49 м | Северо-восточная часть х.Черкесский, 50 м на восток от пер. Февральский |
| 27. |  | проезжая плотина | 42 м | Центральная часть х.Черкесский пер.Школьный |
| 28. |  | проезжая плотина | 31 м | Центральная часть х.Черкесский , 140 м на юг от пер.Школьный |

Все плотины на территории муниципального образования земляные.

Существуют риски возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях, связанные с их возможным разрушением.

##### На транспорте.

На территории поселения существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Аварии на автомобильном транспорте возможны на автодорогах регионального значения. С учётом того, что на территории муниципального образования автомобильные дороги регионального значения  с высокой интенсивностью движения проходят рядом с населенными пунктами, а автобусные остановки есть как в хуторах, так и около региональной дороги, то риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте в границах муниципального образования возрастает.

#### Пожарная безопасность. Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Риск возникновения пожаров на территории Пролетарского сельского поселения мал, так как в поселении отсутствуют пожароопасные объекты.

На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Пожарная безопасность территории Пролетарского сельского поселения обеспечивается пожарным депо, расположенным в Камышевском сельском поселении, что не удовлетворяет требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»:

- Дислокация подразделений пожарной охраны на территории определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящее время планируется размещение пожарного депо в хуторе Островянском в северо-западной части населённого пункта на улице Советской, 1а, рядом с конным заводом «Донской». Данное пожарное депо будет обслуживать и территорию Пролетарского сельского поселения. В случае его размещения обеспечение пожарной безопасности Пролетарского сельского поселения будет соответствовать требованиям статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-ФЗ.

#### Выводы и мероприятия.

Для разработки системы защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера необходим комплексный подход. Проектные решения должны охватывать всю территорию и включать все необходимые виды защитных мероприятий, независимо от формы собственности и принадлежности защищаемых территорий и объектов.

Необходимо проведение мониторинга инженерно-геологической ситуации по мере дальнейшего строительства и корректировки рекомендаций в случае необходимости.

Осуществление мероприятий по уменьшению подверженности возникновения ЧС природного и техногенного характера создаст благоприятные условия для роста численности населения, развития социальной инфраструктуры и всей инфраструктуры сельского поселения в целом.

Все защитные мероприятия должны предотвращать, устранять или снижать до допустимого уровня отрицательное воздействие на защищаемые территории, здания и сооружения действующих и связанных с ними возможных опасных процессов.

В качестве мероприятий в части защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера предлагается:

- Организация поверхностного стока (расчётный срок - перспектива);

- Берегоукрепление, защита от береговой эрозии водоёмов на территории поселения (расчётный срок - перспектива);

- Выполнение работ по реконструкции или ремонту существующих гидротехнических сооружений (первая очередь);

- Выполнение комплекса мероприятий, направленных на предотвращение просадок грунтов при размещении объектов капитального строительства (весь период);

- Выполнение комплекса мероприятий по обоснованию необходимости проведения работ по расчистке балок в границах поселения (первая очередь);

- Выполнение подъездов с твердым покрытием к открытым водоемам и водозаборам в целях обеспечения возможности забора воды пожарными машинами (расчётный срок);

- Оказание содействия в рамках полномочий сельского поселения по предотвращению природных и техногенных пожаров на территории сельского поселения (весь период);

- Организация централизованной системы оповещения населения для нужд ГО и ЧС до 2012г. (первая очередь).

## Экология и охрана окружающей среды.

### Сложившаяся ситуация.

#### Основные источники загрязнения окружающей среды.

К основным источникам загрязнения окружающей среды, оказывающим негативное влияние на здоровье населения, относятся:

- загрязнение окружающей природной среды выбросами в атмосферу предприятий и автотранспорта;

- сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водотоки и водоемы;

- организованные и стихийные свалки твердых бытовых отходов;

- загрязнение окружающей среды химическими средствами защиты растений;

- загрязнение питьевой воды в разводящей водопроводной сети;

- сжигание на полях пожнивных остатков.

На территории Пролетарского сельского поселения отсутствуют крупные промышленные предприятия, железная дорога, автомагистрали федерального значения с высокой интенсивностью движения. Таким образом, основными источниками загрязнения являются сельскохозяйственные предприятия, свалки отходов, автомобильный транспорт, сбросы неочищенных стоков в водоёмы.

Суммарная атмохимическая нагрузка складывается из выбросов загрязняющих веществ предприятиями и автомобильным транспортом, сюда же добавляются строительная и дорожная пыль, выбросы котельных. Кроме того, в загрязнении атмосферного воздуха принимает участие дефляционная пыль, особенно в тот период, когда подсохшая почва сельскохозяйственных угодий не закрыта снежным покровом или растительностью.

Проблема санитарной очистки территории от твердых бытовых отходов, промышленных отходов и отходов агропромышленного комплекса затрагивает все области жизнедеятельности населения. Твердые бытовые отходы большей частью не токсичны, но они являются источниками инфекционных и инвазионных заболеваний, местом размножения мух, тараканов, рассадником для крыс, сорной орнитофауны и других переносчиков болезней.

Отходы хозяйственных объектов, расположенных в сельской местности (в том числе, коммунальных служб) – это, в основном, органические отходы: экскременты животных, отходы перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, иловые осадки локальных очистных сооружений. Все эти отходы могут использоваться в агропромышленном комплексе и способствовать его интенсивному развитию, но их сбор и переработка пока не налажены.

Отсутствие специализированных полигонов для размещения промышленных отходов, единой системы централизованного сбора вторичного сырья и системы контроля за обращением с отходами приводит к накоплению значительных объемов токсичных отходов, что осложняет экологическую обстановку.

#### Состояние воздушного бассейна.

Степень загрязнения атмосферного воздуха устанавливается по кратности превышения ПДК с учетом класса опасности загрязняющего вещества, суммации биологического действия токсикантов и частоты превышения ПДК.

Табл. 11.1.2.1.

Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе, мг/м3.

| Загрязняющие вещества | ПДК среднесуточная | ПДК максимально разовая | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные |  |  |  |
| Твердые (пыль) | 0,15 | 0,5 | 3 |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 3 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,85 | 2 |
| Оксид азота | 0,06 | 0,4 | 3 |
| Оксид углерода | 3 | 5 | 4 |
| Специфические |  |  |  |
| Аммиак | 0,04 | 0,2 | 4 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,2 | 2 |
| Сероуглерод | 0,005 | 0,03 | 2 |
| Бенз(а)пирен | 0,000001 | - | 1 |

Объемы атмосферных выпадений в техногенных ландшафтах в 2-5 раз больше, чем в природных. Ореолы рассеивания загрязняющих веществ в несколько раз превышают размеры площадных источников выбросов, какими являются территории населённых пунктов. Линейные источники выбросов (автомагистрали, железная дорога), несмотря на значительные объемы выбросов, не образуют обширных ореолов с высоким уровнем загрязнения атмосферы.

Главным источником загрязнения атмосферы является автомобильный транспорт. Особенно велики масштабы загрязнения приземного слоя атмосферы в городах, районных центрах, вдоль дорог с интенсивным движением автомобилей. Из 200 токсичных ингредиентов, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, основными являются окислы азота, двуокись серы, бензапирен и сажа, а также тетраэтилсвинец, который ранее добавлялся в этилированные бензины для улучшения их антидетонирующих свойств.

Как показали атмохимические наблюдения «Экологической лаборатории», валовой выброс загрязняющих веществ на 1 км автодороги при интенсивности транспортного потока 10000-13000 автомобилей в сутки составляет:

- Оксид углерода – 30,53-40,82 т/год;

- Углеводороды – 4,41-5,7 т/год;

- Оксиды азота – 2,12-2,55 т/год;

- Сажа – 0,10-0,14 т/год;

- Свинец – 25,9-35,3 кг/год;

- Общий выброс – 37,19-49,21 т/год.

По результатам прямых замеров уровня загрязнения атмосферы и по косвенным показателям (измерения массы твердофазных атмосферных выпадений на поверхность снега или в стационарных атмохимических ловушках) нами выявлено, что в 20-метровой полосе отвода автомагистралей наблюдается загрязнение атмосферы не только оксидами углерода, азота, углеводородами и сажей, но и соединениями тяжелых металлов (свинца, ванадия, марганца, цинка и никеля) – это зона очень высокого, чрезвычайно опасного уровня загрязнения атмосферы. Кроме того, отмечена определенная асимметрия в распределении загрязняющих веществ в придорожной полосе – в большей степени загрязнены участки, расположенные с подветренной стороны автодороги (при явном доминировании ветров определенных румбов). На расстоянии 50 м от осевой линии автодороги наблюдается повышенный уровень загрязнения атмосферы (зона умеренно опасного уровня загрязнения). За пределами 100-метровой полосы вдоль автомагистрали уровень загрязнения атмосферы снижается от умеренно опасного до допустимого, суммарный показатель загрязнения не превышает 6-14 единиц по шкале Ю.Е. Саета («Геохимия окружающей среды», 1990).

В «Экологическом атласе…» 2000 года территория Орловского района оценена как удовлетворительная. Но эта экспертная оценка не была подтверждена результатами инженерно-экологических изысканий. В Орловском районе мониторинговые наблюдения за состоянием атмосферного воздуха не проводятся.

#### Состояние водных систем.

Поверхностные и подземные воды на территории Орловского района отличаются высокой жесткостью и минерализацией. Минерализация подземных вод в Орловском районе составляет в среднем 2-2,8 г/дм3. И поверхностные, и слабозащищенные грунтовые воды не отвечают нормативам хозяйственно-питьевых вод по содержанию фенолов, нефтепродуктов, алюминия, лития, реже аммиака, нитратов, железа.

Потенциальными источниками загрязнения поверхностных и подземных водных объектов являются несанкционированные захоронения сельскохозяйственных средств защиты растений (СЗР), твердые бытовые отходы (ТБО), мусор, металлолом. На территории населённых пунктов основным источником загрязнения водоёмов являются бытовые хозяйственные стоки, сбрасываемые без очистки. Отсутствие системы дождевой канализации способствует смыву загрязняющих веществ с улиц населённых пунктов в водоёмы.

Основными источниками загрязнения подземных вод являются промышленные отходы, нефть и нефтепродукты, бытовые отходы (свалки ТБО), природные некондиционные воды, животноводческие фермы и птицефабрики.

На сегодняшний день отсутствуют проекты прибрежных защитных полос водоёмов, зон охраны источников питьевого водоснабжения.

Необходимо выполнение комплекса мероприятий, направленных на охрану водных систем.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07. 2005 г.

#### Состояние почв.

Почвенный покров – один из приоритетных ресурсов территории - подвергается воздействию деградационных процессов. Среди последних наиболее распространенными являются водная и ветровая эрозия, дегумификация, опустынивание, вторичное засоление и переувлажнение, загрязнение химическими токсикантами. Причиной возникновения этих процессов в первую очередь являются нарушения технологий сельскохозяйственного производства, отсутствие научного подхода в эксплуатации земельных ресурсов. Всё это приводит к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияет на качество жизни населения.

Ростовская область расположена в регионе с жесткими почвенно-климатическими условиями. В результате эрозии, дефляции, засоления, техногенного воздействия процессом опустынивания охвачена большая территория области (особенно юго-восточные районы). Период интенсификации сельскохозяйственного производства длился с 1965 по 1985гг. Произошла существенная трансформация агроэкологического состояния сельхозугодий и ландшафтов. В результате массовой распашки целинных степей резко сократилась площадь пастбищ. Это привело к дефляции равнинных территорий и активизации эрозионных процессов на склоновых землях. Ввод в эксплуатацию крупных орошаемых массивов без учета гидрологических особенностей, гидроизоляции и дренажа привели к усилению ирригационной деградации – вторичному засолению, подтоплению и заболачиванию.

Рис. 11.1.4.1.

Схема загрязнения почв на территории Ростовской области.

Одним из факторов деградации земель является их загрязнение. Выбросы предприятий и автотранспорта в атмосферу приводят к накоплению в почвах вредных веществ, ухудшают их физико-химические и биологические свойства.

Поступление загрязняющих веществ в почву происходит по двум основным направлениям: 1 -из атмосферы, связанное с выбросами промышленных предприятий, энергетики и автотранспорта; 2 - в процессе сельскохозяйственного производства - агротехнической обработки почв, мелиорации, внесением различных видов удобрений, использованием химических средств защиты растений.

В настоящее время отсутствуют системы интегрированной защиты растений, мер управления внутри и межпопуляционными отношениями в пределах агробиоценоза (биологические, агротехнические, химические и др. методы зашиты растений) от комплекса вредителей и болезней на определенных культурах.

За последние годы резко снизились объемы работ по защите земель от водной и ветровой эрозии, кроме того, проводятся незаконные рубки лесозащитных насаждений. Повсеместно гибнут защитные овражно-балочные насаждения, что приводит к развитию линейной и поверхностной эрозии земель и активизации оползневых процессов.

Таким образом, современное состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, неудовлетворительно и продолжает ухудшаться. Нерациональное природопользование при существенном сокращении мероприятий по охране почв и земельных ресурсов привело к деградации земель в значительных масштабах, в результате чего повышается кислотность почв, развиваются процессы дегумификации, переуплотнения, активизируются и другие виды негативных проявлений.

Дня решения проблем сохранения и поддержания плодородия почв, объемов и качества производимой сельскохозяйственной продукции необходимо реализовать комплексную программу повышения плодородия земель с обязательным включением в нее объемов работ по внесению органических и минеральных удобрений, известкованию и гипсованию почв, коренному улучшению сельскохозяйственных угодий, совершенствованию системы зашиты растении.

### Мероприятия по охране окружающей среды.

Наиболее значительные природоохранные проекты на территории поселения, а также комплексные мероприятия по охране окружающей среды связаны с реализацией федеральных и региональных целевых программ в этой области. Задачами органов местного самоуправления Пролетарского сельского поселения являются оказание содействия реализации не территории федеральных, региональных и районных целевых программ, обеспечение административными методами ведение хозяйственной деятельности на территории в рамках соблюдения природоохранного законодательства, выполнение в рамках полномочий органов местного самоуправления мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды.

Решение проблемы противоречия между интенсификацией хозяйственного и рекреационного освоения территории и необходимостью сохранения целостности уникальных экосистем связано с соблюдением режимов функциональных зон и зон с особыми условиями использования территорий, а также обеспечение выполнение природоохранных мероприятий в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

В части охраны воздушного бассейна основные мероприятия на территории поселения должны быть связаны со снижением выбросов в атмосферу сельскохозяйственных предприятий, сельхозтехники, подготовкой проектов и организацией санитарно-защитных зон предприятий, озеленением территории.

Охрана водных систем поверхностных и подземных вод, прежде всего, связано с защитой вод от загрязнения бытовыми и производственными стоками, захламлением водоёмов отходами производства и потребления. Необходима организация охраны источников питьевого водоснабжения.

Особое внимание должно быть уделено охране почв как главнейшего ресурса территории. Наиболее серьёзные мероприятия связаны с проведением агролесомелиоративных работ. Особую значимость агролесомелиорация приобретает по предотвращению опустынивания и ликвидации его последствий.

Защитные лесные насаждения повышают биоклиматический потенциал прилегающих земель. Под их защитой создаются условия для устойчивого земледелия, возрастает эффективность севооборотов по сравнению с открытым полем. На 2,5-19,3 балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается поверхностный сток, в 3 раза увеличивается поглощение излишков углекислого и других газов, оптимизируются процессы почвообразования, улучшается подземный сток и чистота рек.

Эффективность защитных лесных полос значительно возрастает в комплексе с гидротехническими, агротехническими и другими приемами. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос выше, чем на открытых полях для зерновых 18-23%, технических 20-26%, кормовых 29-41%.

Схемой территориального планирования Ростовской области в части борьбы с опустыниванием предлагается комплекс мероприятий.

В качестве краткосрочных мер предлагаются следующие:

- трансформация опустыненной пашни в менее интенсивный вид угодий (перевод в залежь сильноэродированных и сильнодефлированных земель с выполнением минимума работ по их поверхностному и коренному улучшению средствами фитомелиорации, в первую очередь травосеянием);

- возвращение в пашню высокоплодородных земель, способных даже в условиях нынешней агротехники с минимальным применением удобрений давать высокий урожай сельхозкультур;

- внедрение в сельхозпроизводство новых высокоценных растений (соя и др.);

- максимально возможное восстановление традиционных почвозащитных (в первую очередь стерневых) технологий возделывания сельхозкультур на слабо- и среднеэродированных и дефлированных пахотных землях с локальным (прикорневым) применением минеральных удобрений;

- выполнение минимума противодеградиционных мероприятий на локальных участках с катастрофическим проявлением опустынивания (в первую очередь, дефляционного) и сброса высокотоксичных загрязнителей в целях защиты особо жизненно важных объектов (источников водоснабжения, газопроводов, транспортных артерий, населенных пунктов).

Среднесрочными мерами являются следующие:

- финансирование разработок генеральных схем разного уровня, проектов внутрихозяйственного землеустройства и технорабочих проектов противодеградационных мероприятий, обосновывающих объемы и технологии работ по борьбе с опустыниванием. Организация мониторинга опустынивания;

- эколого-ландшафтная организация территории и адаптивных систем земледелия;

- максимально возможное использование материальных и денежных средств для осуществления работ по ослаблению и предотвращению опустынивания территории области;

- организация обучения различных слоев населения информации и обучению приемам и средствам борьбы с опустыниванием.

Долгосрочные мероприятия преследуют цель восстановления и дальнейшего развития всего цикла действий по борьбе с опустыниванием.

Мероприятия в части охраны окружающей среды, предусматриваемые генеральным планом:

- Оказание содействия реализации на территории федеральных региональных и районных целевых программ в области охраны окружающей среды (весь период);

- Обеспечение административными мерами подготовки экологического обоснования при разработке инвестиционных проектов на территории поселения (весь период);

- Обеспечение административными мерами подготовки проектов и обустройства зон с особыми условиями использования территории, выделяемых по условиям охраны окружающей среды в соответствии с федеральным и региональным законодательством (весь период);

- Обеспечение административными мерами соблюдения санитарных разрывов до застройки от объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (весь период).

Решение вопроса загрязнения атмосферы на местном уровне связано с выполнением следующих мероприятий:

- Обеспечение подготовки проектов и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на территории поселения (весь период);

- Подготовка проектов и обустройство санитарно-защитных зон коммунальных объектов – мест размещения отходов потребления и кладбищ (первая очередь);

- Выполнение комплекса организационных мероприятий, стимулирующих собственников предприятий снижать количество вредных выбросов в атмосферу за счёт применения новых технологий (расчётный срок);

- Внедрение альтернативных источников энергии (весь период);

- Увеличение площади «зеленых островков» на территории поселения (парков, скверов, бульваров, аллей) из пород деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к техногенному воздействию (весь период);

- Установка запрета на сжигание бытового мусора на свалках, в частных домовладениях и на улицах населённых пунктов, а также пожнивных остатков на сельскохозяйственных угодьях (первая очередь).

В части охраны подземных и поверхностных вод на территории поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Подготовка проектов прибрежных защитных полос водоёмов на территории поселения (первая очередь);

- Приведение хозяйственного использования территорий водоохранных зон в соответствие с действующим законодательством (первая очередь);

- Подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (первая очередь);

- Обеспечение выноса из границ II пояса зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения (первая очередь);

- Тампонаж и ликвидация вышедших из строя скважин (первая очередь – расчётный срок);

- Регулирование застройки населенных пунктов с условием максимально возможного сохранения естественных путей поверхностного стока с их территории (весь период).

В части охраны почв:

- Проведение обследования почв на территории муниципального образования с оценкой степени их деградации (расчётный срок);

- Проведение обследования защитных лесополос на территории поселения (расчётный срок);

- Разработка программы перераспределения сельскохозяйственных земель на основе данных обследования почв с целью оптимизации использования сельхозземель, направленной на восстановление плодородия почв и снижение степени их деградации (расчётный срок);

- Организация системы наблюдения за состоянием почв на территории муниципального образования (расчётный срок);

- Рекультивация недействующих свалок, стихийных свалок и полигонов бытовых отходов, не соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности (расчётный срок).

Решение проблемы неудовлетворительного качества хозяйственно-питьевых вод и загрязнения поверхностных водных объектов также связано с развитием жилищно-коммунального сектора на территории поселения – реконструкцией и строительством водопроводных и канализационных систем, строительством очистных сооружений канализации, прекращением загрязняющих сбросов в водные объекты (в том числе и термальных вод системы теплоснабжения). Указанные мероприятия подробно описаны в разделе «Инженерная инфраструктура».

## Транспортный комплекс.

### Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В самих населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районным и областным центрами и соседними районными муниципальными образованиями. Всего через поселение проходит одна автодорога регионального значения.

Автомобильная дорога регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное связывает поселение с автомобильной дорогой регионального значения г.Котельниково - пос.Зимовники - г.Сальск – с.Песчанокопское (от границы Волгоградской области), через центр Орловского района пос.Орловский, с с.Ремонтное Ремонтненского района, а также с населенными пунктами соседних муниципальных образований Орловского района. Автомобильная дорога проходит через центр сельского поселения, имеет направление северо-запад - юго-восток. Автомобильная дорога относится к III технической категории. Данная автодорога характеризуется наиболее высокой интенсивностью движения (среди всех внешних автодорог на территории поселения). Указанная автодорога проходит через два населённых пункта сельского поселения – Львов и Пролетарский, остальные населенные пункты располагаются к северу от автомобильной дороги.

х. Пролетарский

Основной автомагистралью, проходящей через хутор, является автомобильная дорога регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное, имеет направление северо-запад - юго-восток. В северо-западном направлении дорога связывает центр сельского поселения с х.Львов, с Островянским сельским поселением, с х.Луганский, с районным центром пос.Орловский и далее с автомобильной дорогой регионального значения Р61-2 г.Котельниково – пос.Зимовники – г.Сальск – с.Песчанокопское (от границы Волгоградской области). В юго-восточном направлении дорога связывает хутор Пролетарский с Волочаевским и Камышевским сельскими поселениями, с х.Нижнеантоновский, х.Курганный и далее с с.Киевка и с.Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области.

х.Львов.

Основной автомагистралью, проходящей через хутор, является автомобильная дорога регионального значения Р 61-26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное, имеет направление северо-запад - юго-восток. В северо-западном направлении дорога связывает хутор с Островянским сельским поселением, с х.Луганский, с районным центром пос.Орловский и далее с автомобильной дорогой регионального значения Р61-2 г.Котельниково – пос.Зимовники – г.Сальск – с.Песчанокопское (от границы Волгоградской области). В юго-восточном направлении дорога связывает хутор Львов с центром сельского поселения х.Пролетарский, с Волочаевским и Камышевским сельскими поселениями, с х.Нижнеантоновский, х.Курганный и далее с с.Киевка и с.Ремонтное Ремонтненского района Ростовской области.

х.Николаевский.

К хутору подходит единственная автомобильная дорога. В юго-западном направлении связывает хутор с автомобильной дорогой регионального значения Р 61 26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное.

х.Черкесский.

К хутору подходит единственная автомобильная дорога. В юго-западном направлении связывает хутор с автомобильной дорогой регионального значения Р 61 26 пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное.

### Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющая общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным и единственным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории поселения действуют 4 пассажирских автотранспортных маршрута:

- п.Орловский – санаторий Маныч;

- г.Ростов-на-Дону – п.Подгорное;

- п.Орловский – х.Терновый;

- п.Орловский – сан. Маныч.

Автотранспортные предприятия на территории Пролетарского сельского поселения отсутствуют.

В населённых пунктах регулярный внутрисельский автобусный транспорт в настоящее время отсутствует. Большинство же трудовых передвижений в поселении приходилось на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

Табл. 12.2.1.

Сведения об автобусных маршрутах на территории

Пролетарского сельского поселения.

| № маршрута | Наименование конечных остановок | Путь следования | Количество перевозимых пассажиров, чел. | Количество подвижного состава, эксплуатируемого на данном маршруте, ед. |  |  | Примечание (сезонность работы, время работы и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | большой вместимости (типа ЛиАЗ, «Икарус» MAN) | малой вместимости (типа «ПАЗ») | особо малой вместимости (типа «ГАЗель») |  |
| 1 | п.Орловский сан. Маныч | Проходящий | 36 |  | + |  | Всесезонно |
| 2 | г.Ростов-на-Дону п.Подгорное | Проходящий | 42 | + |  |  | Всесезонно |
| 3 | п.Орловский х.Терновый | Проходящий | 36 |  | + |  | Всесезонно |
| 4 | п.Орловский х.Сан-Маныч | Проходящий | 12 |  |  | + | Всесезонно |

### Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Пролетарского сельского поселения представляет собой, в основном, ортогональную схему.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённых пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Одним из элементов транспортного движения населенных пунктов является наличие транзитных потоков, проходящих непосредственно через их территорию.

#### Улично-дорожная сеть хутора Пролетарский.

Хутор Пролетарский является центром Пролетарского сельского поселения. Улично-дорожная сеть х.Пролетарского имеет ортогональную структуру, её протяженность составляет 9,42 км, из них по данным паспорта сельского поселения 6,1 км улиц имеют твёрдое покрытие. Асфальтовое покрытие имеют улицы Школьная, Транспортная, Молодёжная и переулки Кооперативный, Спортивный, Почтовый, Колхозный и Южный. Грунтовое покрытие имеют переулки Степной и Коммунаров и частично переулки Кооперативный, Спортивный и Южный.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юго-восток - северо-запад и юго-запад - северо-восток.

Транзит автомобильного транспорта осуществляется по автомобильной дороге регионального значения пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное (идентификационный номер Р 61-26 по постановлению Администрации Ростовской области от 27 ноября 2007г. №426), проходящей по северо-восточной окраине населённого пункта. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта.

Ул. Школьная имеет направление северо-запад-юго-восток. Является центральной улицей хутора Пролетарский. Данная улица обслуживает зону индивидуальной жилой застройки, зону объектов здравоохранения и соцобеспечения, зону коммерческих и торговых объектов, коммунальную зону, сельскую администрацию, клуб и школу. Протяженность улицы 1,044 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 20-30 м.

Ул. Транспортная имеет направление северо-запад - юго-восток. Располагается южнее улицы Школьная. Данная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность улицы 0,996 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 15-20 м.

Ул. Победы имеет направление северо-запад - юго-восток. Данная улица является самой южной и по ней проходит граница населенного пункта. На улице расположена зона индивидуальной жилой застройки и зона коммунальных объектов. Протяженность улицы составляет 0,81 км. Застройка улицы только с северной стороны.

Ул. Молодёжная имеет направление северо-запад - юго-восток. Расположена на севере населенного пункта, вблизи региональной автомобильной дороги. Разделена на две части территорией школы. Данная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность улицы составляет 0,8 км. Застройка только с южной стороны.

Пер. Степной имеет направление юго-запад - северо-восток. Является самым западным переулком хутора. Соединяет между собой улицы Победы и Школьная. Данный переулок обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность переулка 0,28 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 18 м.

Пер. Кооперативный имеет направление юго-запад - северо-восток. Располагается юго-восточнее переулка Степной. На данном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки, зона коммерческих и торговых объектов, сельская администрация и клуб на пересечении с улицей Школьная. Протяженность переулка 0,61 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 16 м.

Пер. Спортивный имеет направление юго-запад - северо-восток. Расположен между переулками Коммунаров и Южный. Соединяет между собой улицы Победы и Молодёжная. На данном переулке расположена зона индивидуальной жилой застройки и на пересечении с ул.Школьная находится школа. Протяженность переулка 0,56 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 12 м.

Пер. Почтовый имеет направление юго-запад - северо-восток. Расположен юго-восточнее переулка Южный. На данном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки и здание конторы СПК им.Ленина в створе с улицей Школьная. Переулок в северо-восточной части по юго-восточной стороне не застроен. Протяженность переулка 0,6 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 40 м.

Пер. Южный расположен северо-западнее переулка Почтовый. Имеет направление юго-запад - северо-восток. Данный переулок обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность переулка 0,55 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 16 м.

Пер. Коммунаров имеет направление юго-запад - северо-восток. Данный переулок обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность переулка 0,292 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 20 м.

Пер. Колхозный является самым восточным переулком хутора Пролетарский. За границами населенного пункта обслуживает зону сельскохозяйственных предприятий. В границах хутора застройка отсутствует. Протяженность переулка 0,24 км в границах населенного пункта.

Табл. 12.3.1.1.

Состояние дорог х.Пролетарский, находящихся на балансе

Пролетарской сельской администрации.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м² | Покрытие | Требуемый ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Пролетарский |  |  |  |  |  |  |
| 1. | пер.Кооперативный | 270 | 1890 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 340 | 1360 | грунтовая | 340 | 1360 |
| 2. | ул.Школьная | 1044 | 3132 | асфальтобетон | - | - |
| 3. | ул.Транспортная | 996 | 5976 | асфальтобетон | 50 | 300 |
| 4. | пер.Почтовый | 554 | 3324 | асфальтобетон | - | - |
| 5. | пер.Южный | 410 | 1230 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 140 | 560 | грунтовая | 140 | 560 |
| 6. | пер.Спортивный | 236 | 944 | асфальтобетон | - | - |
|  |  | 180 | 720 | грунтовая | 180 | 720 |
| 7. | ул.Молодёжная | 520 | 1560 | асфальтобетон | - | - |
| 8. | пер.Октябрьский | 400 | 2400 | асфальтобетон | - | - |
| 9. | пер.Колхозный к складу ГСМ и МТМ. | 1132 | 6792 | асфальтобетон | - | - |
| 10. | Дорога к кладбищу | 1200 | 4800 | грунтовая | 1200 | 4800 |
| 11. | Дорога пер.Степной | 280 | 1120 | грунтовая | 280 | 1120 |
| 12. | Дорога пер.Коммунаров | 292 | 1168 | грунтовая | 292 | 1168 |
| 13. | Дорога к карьеру | 2300 | 9200 | грунтовая | - | - |
| ИТОГО: |  | 10.294 | 46.176 |  | 2.482 | 10,028 |

Табл. 12.3.1.2.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Пролетарский.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарский |  |  |  |  |
| 1. | ул.Школьная | 1044 | 20-30 | - жилая застройка; - администрация; - школа; - клуб; - дом престарелых; - пекарня; - магазин; - ТИР. |
| 2. | ул.Транспортная | 996 | 15-20 | - жилая застройка. |
| 3. | ул.Победы | 810 | застройка только с северной стороны | - жилая застройка; - МТМ. |
| 4. | ул.Молодёжная | 800 | застройка только с южной стороны | - жилая застройка. |
| 5. | пер.Степной | 280 | 18 | - жилая застройка. |
| 6. | пер. Кооперативный | 610 | 16 | - жилая застройка; - магазины; - клуб; - администрация. |
| 7. | пер.Спортивный | 560 | 12 | - жилая застройка. |
| 8. | пер.Почтовый | 600 | 40 | - жилая застройка; - контора СПК им.Ленина. |
| 9. | пер.Южный | 550 | 16 | - жилая застройка. |
| 10. | пер.Коммунаров | 292 | 20 | - жилая застройка. |
| 11. | пер.Колхозный | 240 | застройка только с западной стороны | - СПК им.Ленина. |

#### Улично-дорожная сеть хутора Львов.

Улично-дорожная сеть х.Львов имеет линейную структуру, её протяженность составляет 7,2 км, из них по данным паспорта сельского поселения 1,2 км улиц имеют твёрдое покрытие.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юго-восток - северо-запад и юго-запад - северо-восток.

Транзит автомобильного транспорта осуществляется по автомобильной дороге регионального значения пос.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное (идентификационный номер Р 61-26 по постановлению Администрации Ростовской области от 27 ноября 2007г. №426), проходящей по северной окраине населённого пункта. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенного пункта.

Ул. Садовая имеет направление северо-запад - юго-восток. Является единственной улицей хутора Львов. Данная улица обслуживает зону индивидуальной жилой застройки, зону объектов здравоохранения и соцобеспечения и зону коммерческих и торговых объектов. В застройке улицы имеются значительные разрывы. Протяженность улицы 2 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 26-30 м.

Табл. 12.3.2.1.

Состояние дорог х.Львов, находящихся на балансе

Пролетарской сельской администрации.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м2 | Покрытие | Требуемый ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Львов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дорога к кладбищу | 1000 | 4000 | грунтовая | - | - |
| 2. | Дорога к площадке ТБО | 1000 | 4000 | грунтовая | 1000 | 4000 |
| ИТОГО: |  | 2.000 | 8.000 |  | 1.000 | 4.000 |

Табл. 12.3.2.2.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Львов.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Львов |  |  |  |  |
| 1. | ул.Садовая | 2000 | 26-30 | - жилая застройка - мед.пункт - магазин |

#### Улично-дорожная сеть хутора Николаевский.

В хуторе Николаевский улично-дорожная сеть отсутствует.

#### Улично-дорожная сеть хутора Черкесский.

Улично-дорожная сеть х.Черкесский имеет ортогональную структуру, её протяжённость составляет 11,4 км, из них по данным паспорта сельского поселения 5,8км улиц имеют твёрдое покрытие. Асфальтовое покрытие имеют улицы Транспортная, Центральная, Молодёжная, Северная и переулки Школьный и Степной. Грунтовое покрытие имеет улица Закавказская и переулки Октябрьский, Южный и Февральский.

В основе сети основных сельских дорог лежит пересечение двух главных направлений – юго-запад - северо-восток и юго-восток - северо-запад.

Через хутор Черкесский движение транзитного транспорта не осуществляется.

Ул. Закавказская имеет направление юго-восток - северо-запад до пересечения с переулком Южный, далее меняет направление на меридиональное. Является самой восточной улицей хутора Черкесский. На данной улице расположены зона индивидуальной жилой застройки и зона коммунальных объектов в южной части хутора. Застройка улицы довольно редкая, имеются значительные резервы территорий для жилищного строительства. Протяженность улицы 1,57 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 22-35 м.

Ул. Транспортная имеет направление юго-восток - северо-запад. В северной части населённого пункта проходит около западной границы. Является самой западной улицей хутора Черкесский. На данной улице расположены зона индивидуальной жилой застройки, зона коммерческих и торговых объектов, клуб, на пересечении с ул.Центральная и зону коммунальных объектов и сельскохозяйственных предприятий, расположенных за западной границей хутора. В застройке улицы имеются разрывы. Протяженность улицы 1,73 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 35 м.

Пер. Центральный имеет направление юго-запад - северо-восток. Расположен севернее переулка Южный. Данный переулок обслуживает зону индивидуальной жилой застройки, клуб и ФАП, переулок частично не застроен. Протяженность переулка 0,65 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 20-44 м.

Ул. Молодёжная имеет направление юго-восток - северо-запад. Расположена в северной части населенного пункта, восточнее улицы Транспортная. Данная улица обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность улицы 0,456 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 18 м.

Ул. Северная имеет направление юго-восток - северо-запад. Расположена в северной части населённого пункта. Обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность улицы 0,304 км. Ширина улицы в красных линиях составляет 18 м.

Пер. Школьный имеет направление юго-запад - северо-восток. Расположен севернее улицы Центральная. На данном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки, школа, детский сад и животноводческая точка. Протяженность переулка 0,31 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 20 м.

Пер. Октябрьский имеет направление юго-запад - северо-восток. Расположен в северной части хутора Черкесский. Обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность переулка 0,25 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 30 м.

Пер.Южный расположен южнее улицы Центральная. Имеет направление юго-запад - северо-восток. На данном переулке расположены зона индивидуальной жилой застройки и зона коммерческих и торговых объектов. В застройке переулка имеются значительные разрывы. Протяженность переулка 0,65 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 27 м.

Пер. Февральский имеет направление юго-запад - северо-восток. Расположен между переулками Степной и Школьный. Данный переулок обслуживает только зоны индивидуальной жилой застройки, переулок частично не застроен. Протяженность переулка 0,681 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 27 м.

Пер. Степной расположен в северной части населённого пункта. Имеет направление юго-запад - северо-восток. Данный переулок обслуживает только зону индивидуальной жилой застройки. Протяженность переулка 0,214 км. Ширина переулка в красных линиях составляет 20 м.

Табл. 12.3.4.1.

Состояние дорог х.Черкесский, находящихся на балансе

Пролетарской сельской администрации на 2007 г.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м.п. | Площадь м2 | Покрытие | Требуемый ремонт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м.п. | м2 |
| х. Черкесский |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул.Транспортная | 1730 | 10380 | асфальтобетон | - | - |
| 2. | пер.Центральный | 504 | 2520 | асфальтобетон | - | - |
| 3. | ул.Северная | 304 | 1824 | асфальтобетон | - | - |
| 4. | пер.Степной | 214 | 856 | асфальтобетон | - | - |
| 5. | ул.Молодёжная | 456 | 1824 | асфальтобетон | - | - |
| 6. | пер.Школьный | 180 | 720 | асфальтобетон | - | - |
| 7. | к питьевому колодцу | 1050 | 6300 | асфальтобетон | - | - |
| 8. | Дорога к складам КФХ | 500 | 3000 | асфальтобетон | - | - |
| 9. | Дорога к кладбищу | 500 | 2000 | грунтовая | 500 | 2000 |
| 10. | ул.Закавказская | 900 | 3600 | грунтовая | - | - |
| 11. | Дорога пер.Февральский | 300 | 1200 | грунтовая | - | - |
| 12. | Дорога пер.Октябрьский | 250 | 1000 | грунтовая | 250 | 1000 |
| 13. | Дорога пер.Южный | 250 | 1000 | грунтовая | - | - |
| ИТОГО: |  | 7.138 | 36.224 |  | 750 | 3.000 |

Табл. 12.3.4.2.

Характеристика улично-дорожной сети хутора Черкесский.

| № п/п | Наименование улицы | Протяженность, м | Ширина в красных линиях, м | Объекты, которые на улице расположены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Черкесский |  |  |  |  |
| 1. | ул.Закавказская | 1570 | 22-35 | - жилая застройка; - МТМ. |
| 2. | ул.Транспортная | 1730 | 35 | - жилая застройка; - клуб; - магазин; - зерновая ферма; - МТМ. |
| 3. | пер.Центральный | 650 | 20-44 | - жилая застройка; - клуб; - ФАП. |
| 4. | ул.Молодёжная | 456 | 18 | - жилая застройка. |
| 5. | ул.Северная | 304 | 18 | - жилая застройка. |
| 6. | пер.Школьный | 310 | 20 | - жилая застройка; - школа; - детский сад; - животноводческая точка. |
| 7. | пер.Октябрьский | 250 | 30 | - жилая застройка. |
| 8. | пер.Южный | 650 | 27 | - жилая застройка; - магазин; |
| 9. | пер.Февральский | 681 | 27 | - жилая застройка. |
| 10. | пер.Степной | 214 | 20 | - жилая застройка. |

### Приоритеты развития транспортного комплекса.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

на первую очередь (2015г.):

- расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок;

- строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства;

на расчётный срок (2020г.):

- дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Орловского района и Ростовской области;

- упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями;

- проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне;

- строительство новых главных и основных автодорог;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

на отдалённую перспективу (после 2020г.):

- разработка комплексной транспортной схемы муниципального образования.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать:

- Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения (первая очередь);

- Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства (первая очередь);

- Разработка и принятие муниципальной целевой программы поэтапного строительства и реконструкции улиц в населённых пунктах муниципального образования на основе решений настоящего генерального плана (первая очередь);

- Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий (весь период);

- Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, в первую очередь на перекрёстках (расчётный срок);

- Реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия на улицах населённых пунктов (весь период);

- Комплексное строительство дорог и тротуаров при освоении новых территорий для жилищного и промышленного строительства (весь период);

- Организация поперечных профилей всех улиц населённых пунктов с водоотводом (весь период);

- Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта (первая очередь);

- Создание инфраструктуры автосервиса (расчётный срок).

### Оптимизация улично-дорожной сети.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом генерального плана предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского поселения принимаются в соответствии с «Нормативами градостроительного проектирования Ростовской области».

Табл. 12.5.1.

Параметры уличной сети в пределах сельского поселения.

| Категория сельских улиц и дорог | Расчетная скорость движения, км/ч. | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | 30 | 4,5 | 1 | - |

В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами населённых пунктов и включение улично-дорожной сети поселения в автодорожную систему Орловского района и Ростовской области.

В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них.

В проекте генерального плана приведены проектируемые поперечные профили улиц и дорог населённых пунктов. Поперечные профили, приведенные в составе текстовых материалов и схемы развязок, приведённые на основном чертеже, рассматриваются как регламентирующие положения при проведении дальнейших работ по планировке территории, проектированию дорог и могут уточняться. Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы.

Классификация сельских улиц и дорог отображена в графической части проекта (схема «Развитие транспортной инфраструктуры» материалов по обоснованию). Маркировка поперечных профилей приведена на той же схеме.

При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Пролетарский.

Генеральным планом предлагается формирование на территории хутора Пролетарский системы основных сельских улиц.

Основные улицы формируют планировочный каркас населённого пункта, по ним осуществляются основные связи между различными частями населённого пункта, движение общественного транспорта.

Основными жилыми улицами на расчетный срок станут:

- улицы Школьная, Транспортная и Победы в направлении юго-восток -северо-запад;

- переулок Степной, связывающий улицы Победы и Школьная;

- переулок Кооперативный, связывающий улицы Транспортная и Школьная;

- переулки Спортивный и Почтовый, связывающие улицу Победы с региональной автомобильной дорогой.

Предлагается упорядочение системы жилых улиц и проездов, необходимо выравнивание красных линий, создание систем уличного озеленения и освещения.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Львов.

Основной улицей хутора Львов на расчётный срок принята единственная улица Садовая в направлении юго-восток - северо-запад.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Николаевский.

В хуторе Николаевский жилые улицы отсутствуют, развития не предполагается.

#### Оптимизация улично-дорожной сети хутора Черкесский.

Основными улицами хутора Черкесский на расчётный срок приняты улицы Закавказская и Транспортная в направлении юго-восток - северо-запад, улица Центральная в направлении юго-запад - северо-восток и переулки Южный и Февральский в направлении юго-запад - северо-восток.

### Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

- Обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

- Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

- Организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок).

### Создание системы пешеходных улиц и велосипедных дорожек. Обеспечение безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции на территории населённых пунктов генеральным планом предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Генеральным планом поселения предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

- Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

- Устройство велодорожек в поперечном профиле магистральных улиц (расчётный срок – перспектива);

- Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период).

## Инженерная инфраструктура.

### Водоснабжение.

#### Существующее состояние системы водоснабжения.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Пролетарского сельского поселения используется подземные источники: шахтные колодцы и артезианские скважины. Вода из отдельно стоящих шахтных колодцев и артезианских скважин погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и затем в распределительную сеть.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Пролетарском сельском поселении, – ГУРО «УЭГВ». Общая протяженность магистральных водоводов и разводящих сетей в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения составляет 13,8 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа в разрезе Пролетарского сельского поселения.

Водоснабжение х.Пролетарский осуществляется из двух артезианских скважин, которые находятся в северной части хутора по ул.Молодежная. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 6,1 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d=100mm. Износ водопроводных сетей достигает 80%.

Водоснабжение х.Черкесский осуществляется из двух шахтных колодцев, которые расположены в районе пересечения пер.Южный и ул.Закавказская и шахтного колодца, который расположен в районе ул.Октябрьской.

На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 4,1 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из асбестоцементных труб d=100mm. Износ водопроводных сетей достигает 80%.

Водоснабжение х.Львов осуществляется от арт.скважины, расположенной в х.Пролетарский. На сегодняшний день протяжённость уличной водопроводной сети составляет 3,6 км. По материалу водопроводные трубы выполнены из стальных труб d=100mm. Износ водопроводных сетей достигает 80%.

В х.Николаевский централизованная система водоснабжения отсутствует, в результате чего население использует для хозяйственно-питьевых нужд воду из придомовых колодцев, а также привозную питьевую воду. Доставка воды осуществляется по разовым заявкам населения специализированным автотранспортом.

Табл. 13.1.1.1.

Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Пролетарского сельского поселения.

| Наименование улиц с водопроводными сетями | Протяженность, м | Диаметр труб, мм | Тип труб | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Пролетарский |  |  |  |  |
| 1. пер. Кооперативный | 600 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 2. ул. Школьная | 1190 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 3. ул. Транспортная | 990 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 4. пер. Почтовый | 560 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 5. пер. Южный | 410 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 6. пер. Спортивный | 420 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 7. ул. Молодежная | 950 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 8. пер. Коммунаров | 300 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 9. пер. Октябрьский | 400 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 10. пер. Степной | 280 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| Итого: | 6100 |  |  |  |
| х. Черкесский |  |  |  |  |
| 1. ул. Транспортная | 1945 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 2. пер. Центральный | 505 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 3. ул. Северная | 505 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 4. пер. Степной | 215 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 5. ул. Молодежная | 300 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 6. пер. Октябрьский | 250 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 7. пер. Школьный | 180 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| 8. пер. Февральский | 200 | 100 | асбестоцемент | 80 |
| Итого: | 4100 |  |  |  |
| х. Львов |  |  |  |  |
| 1 . ул. Садовая | 3600 | 100 | стальная | 80 |
| Всего по Пролетарскому сельскому поселению: | 13800 |  |  |  |

Общие выводы.

Системой централизованного водоснабжения обеспечиваются предприятия, объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы населенных пунктов Пролетарского сельского поселения. Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации (а это более 20 лет) реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Пролетарскому сельскому поселению составляет 80%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, не соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», из-за отсутствия очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах, в результате чего для обеспечения населения водой нормативного качества осуществляется подвоз питьевой воды специализированным автотранспортом.

Главной целью должно стать обеспечение населения Пролетарского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения. Для этого необходимо установить на всех водозаборах водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды.

На основании сделанных выводов необходимо разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов и строительству дополнительных водозаборов в Пролетарском сельском поселении. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

#### Мероприятия по развитию сети водоснабжения.

- Определение перспективного водопотребления Пролетарского сельского поселения на расчетные периоды.

При расчёте потребности воды на расчетный срок для Пролетарского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м3/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2030 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2020 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2030 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Табл. 13.1.2.1.

Расходы воды на 2020г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,412 | 180 | 280 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 1,412 | 50 | 71 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 42 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 28 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 28 |
|  | Итого: |  |  |  | 557 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на 2020 год составит 557 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Табл. 13.1.2.2.

Расходы воды за расчетный срок 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,409 | 210 | 325 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений* | т. чел. | 1,409 | 50 | 70 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% |  | 49 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% |  | 33 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 |  | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% |  | 33 |
|  | Итого: |  |  |  | 618 |

*- осуществляется в весенне-летний период.

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 618 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период и для полива зеленых насаждений возможно использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход возможно принять в размере 548 м³/сутки.

- Определение источников водоснабжения Пролетарского сельского поселения.

В качестве основного источника водоснабжения поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники водоснабжения – артезианские скважины, которые используются и в настоящее время.

Водоснабжение поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов, строительства насосных станций и резервуаров, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода водопровода во все дома и общественные здания.

В целях обеспечения Пролетарского сельского поселения дополнительными источниками питьевого водоснабжения необходимо начать изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории и приступить к строительству скважин, водоводов и обустройству охранных зон.

Проектом предлагается произвести специальные гидрогеологические изыскания с дальнейшим бурением артезианских скважин и строительством водонапорных башен для обеспечения потребностей населения х.Черкесский.

Строительству водозаборных сооружений поселения в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. В проектах скважин должен быть указан способ бурения и определены конструкции скважины, ее глубина, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоподъемника и оголовка скважины, а также порядок их опробования. Для всех водозаборов необходимо предусмотреть установки по обеззараживанию воды.

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Градостроительные методы охраны вод хозяйственно-питьевого назначения включают организацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов. Основной целью создания и обеспечения режима в СЗО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», территория ЗСО подразделяется на три пояса. Первый пояс (строгого режима) предназначен для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. На территории первого пояса расположен водозабор, площадки всех водопроводных сооружений и водопроводящий канал. Второй и третий пояса (пояса ограничений) ЗСО — это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Границы поясов ЗСО установлены СанПиНом.

- Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

Обеспечение качественного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения Пролетарского сельского поселения является приоритетной задачей по причине прямой зависимости от него здоровья и продолжительности жизни населения.

Водоснабжение поселения намечается осуществлять с учётом существующей схемы водоснабжения. Проектом предполагается 100% обеспечение жителей поселения качественной питьевой водой в расчетный срок.

На сегодняшний день одной из главных проблем является качество потребляемой воды. На водозаборах отсутствуют систему очистки и водоподготовки. Проектом генерального плана для улучшения качества воды предлагается устройство водоочистных сооружений, предназначенные для очистки, доочистки, обеззараживания воды с целью улучшить ее качество для питьевых и бытовых нужд человека.

Как видно из расчета, перспективное водопотребление значительно превысит фактическое потребление, следовательно, необходимо принять срочные меры в части реконструкции и модернизации систем водоснабжения Пролетарского сельского поселения.

Приоритетными направлениями в части реконструкции и модернизации системы водоснабжения Пролетарского сельского поселения должны стать:

- реконструкция ветхих сетей;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

- строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

- обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Физический износ существующих водопроводных сетей достигает 80%, в результате чего значительная часть отпущенной воды теряется из-за утечек в процессе транспортировки ее к потребителям. Поэтому для снижения аварийности, потерь и для обеспечения равномерной устойчивой подачи воды потребителям необходимо заменить около 3,6 км аварийных водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра в Пролетарском сельском поселении.

Для регулирования гидравлического давления по зонам и стабилизации свободного напора в той или иной зоне необходимо предусмотреть установку регуляторов давления и обратных клапанов.

В целях экономии водных ресурсов рекомендуется организация оборотного водоснабжения и повторного использования воды на предприятиях всех отраслей промышленности. Для промводоснабжения допускается использование воды питьевого качества только предприятиями с технологией, требующей воду питьевую или предприятиями с небольшим водопотреблением.

Проектом предлагается выполнить реконструкцию существующих водопроводных сетей и водонапорной башни в х.Львов для обеспечения централизованным водоснабжением существующей застройки по улице Садовая общей протяженностью 3,6 км.

Также проектом генерального плана предлагается выполнить строительство дополнительных водопроводных сетей в х.Черкесский по улице Закавказская и пер.Южный общей протяженность 1,8 км.

Для обеспечения существующей застройки централизованным водоснабжением проектом генерального плана предлагается выполнить строительство дополнительных водопроводных сетей расчетного диаметра в х.Пролетарский по улице Южной общей протяженностью 0,4 км.

Учитывая сложившуюся схему водоснабжения Пролетарского СП, рельеф, схему размещения нового строительства, изменение количества потребителей воды, для обеспечения надёжного водоснабжения настоящими мероприятиями предлагается:

- Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Пролетарского сельского поселения (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь);

- Выполнение комплекса специальных гидрогеологических изысканий и оценки запасов подземных пресных вод на территории Пролетарского СП, с дальнейшим бурением артезианских скважин в х.Черкесский (первая очередь);

- Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью около 3,6 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки х.Львов (расчетный срок);

- Строительство водонапорной башни инженера «Рожновского» в х.Львов (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в х.Черкесский по улице Закавказская и пер.Южный общей протяженностью 1,8 км (расчетный срок);

- Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей застройки в х.Пролетарский по улице Южной общей протяженность 0,4 км (расчетный срок);

- Установка водоочистных сооружений на водозаборах (расчетный срок);

- Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (расчетный срок);

- Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок);

- Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок);

- Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок);

- Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

- Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Пролетарского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечить надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличить объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### Водоотведение.

#### Современное состояние системы водоотведения.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующая очистка в Пролетарского сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребах, расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом ассенизационными машинами. Использование населением выгребных ям, которые в большинстве случаев не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что часть сточных вод, дренируя, попадает в почву, в результате чего повышается уровень грунтовых вод, ухудшается экологическая обстановка поселения, а также повышается риск возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод.

#### Мероприятия по развитию системы водоотведения.

Приоритетными направлениями в части развития системы водоотведения Пролетарского сельского поселения должны стать:

- разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений;

- разработка проектно-сметной документации на строительство канализационных сетей;

- строительство локальных канализационных очистных сооружений;

- строительство канализационных коллекторов.

В настоящее время централизованная система канализации в муниципальном образовании отсутствует.

Проектом генерального плана предполагается строительство локальных очистных сооружений канализации и системы централизованного водоотведения на расчетный срок в х.Пролетарский.

Система канализации проектируется полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые и поверхностные стоки отводятся по отдельным независимым системам к собственным очистным сооружениям.

Канализационные стоки планируется отводить на канализационные очистные сооружения, мощность которых определяется согласно расчетным данным. На КОС стоки подвергаются очистке, после чего по водосбросному коллектору сбрасываются в балку Хоревая.

В х.Пролетарский канализационные очистные сооружения предлагается расположить южнее южной окраины хутора. Для обеспечения существующей и проектируемой застройки централизованной системой водоотведения проектом на расчетный срок предлагается выполнить строительство около 5,5 км канализационных сетей расчетного диаметра по улицам: Победы, Транспортная, Школьная, Молодежная и по переулкам: Почтовый, Южный, Спортивный, Коммунаров, Кооперативный, Степной.

Основными объектами канализования на расчетный срок должны стать объекты социальной инфраструктуры, общественные здания и жилые кварталы х. Пролетарский.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-м охвате централизованной канализацией существующей застройки х. Пролетарский к 2020 г.

Табл. 13.2.2.1.

Расчетные стоки на 2020 г.

| № п.п. | Наименование | Максимальная норма водоотведения в л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х. Пролетарский |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 180 | 143 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | 10% от расходов ИЖС | 14,3 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | 10% от расходов ИЖС | 14,3 |
| 4. | Неучтенные расходы | 10% от всех расходов | 17,2 |
| 5. | Итого |  | 188,8 |

Общий объем канализационных стоков х. Пролетарский, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2020 году составит 188,8 м3 в сутки.

К 2030 году предполагается 100%-й охват х. Пролетарский централизованной канализацией, как существующей застройки, так и перспективной. Ниже приводится таблица расходов сточных вод при 100%-ой обеспеченности поселения системой централизованной канализации к 2030 г. с учетом увеличения численности населения.

Табл. 13.2.2.2.

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Максимальная норма водоотведения в л/сут. К =1,1 | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | х. Пролетарский |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 210 | 167 |
| 2. | Промышленность и иные объекты | 10% от расходов ИЖС | 16,7 |
| 3. | Водоотведение иных объектов | 10% от расходов ИЖС | 16,7 |
| 4. | Неучтенные расходы | 10% от всех расходов | 20,0 |
| 5. | Итого |  | 220,4 |

Общий объем канализационных стоков х.Пролетарский, отводимых к очистным сооружениям по централизованной системе водоотведения, к 2030 году составит 220,4 м3 в сутки.

В остальных населенных пунктах поселения также предполагается использование локальных систем очистки канализационных стоков, к строительству которых необходимо приступать только после экономического обоснования данных работ.

Количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод с территорий таких населенных пунктов Пролетарского сельского поселения как: х.Львов, х.Черкесский определяется аналогично вышеуказанным расчетам. Ниже приводится таблица расходов стоков на расчетный срок при 100%-м охвате централизованной канализацией существующей и проектируемой застройки.

Табл. 13.2.2.3.

Расчетные стоки на 2030 г.

| № п.п. | Наименование | Максимальный суточный расход стоков в м³/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1. | х.Львов | 37,6 |
| 2. | х.Черкесский | 167,2 |

Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод типа ЭКО-Р. Комплексы очистных сооружений типа ЭКО-Р (КОС ЭКО-Р) производства компании ООО «ЭКОЛАЙН» предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и приравненных к ним по составу производственных сточных вод и рассчитаны на производительность от 40 до 1000 кубических метров стоков в сутки.

Стандартная комплектация установок ЭКО-Р включает в себя следующий состав оборудования:

- Приемная камера с решеткой.

- Песколовка (в сооружениях производительностью выше 100 м3/сут).

- Распределительная камера (в сооружениях с количеством блоков биологической очистки более 2-х).

- Блок биологической очистки (в комплекте с компрессорным оборудованием и системой аэрации).

- Блок глубокой доочистки.

Установки ЭКО-Р применяются для организации очистки сточных вод от малых населенных пунктов, коттеджных поселков, баз отдыха, детских лагерей, промышленных предприятий и прочих объектов, где существует возможность объединения пользователей посредством канализационных сетей и дальнейшего отведения стоков на очистные сооружения.

Установки ЭКО-Р изготавливаются в соответствии с ТУ 4859–001–48117609–06 на основе емкостей из стеклопластика, являющихся основой строительной конструкцией, принимающей на себя всю нагрузку от грунта, грунтовых вод, снега и т.д. Срок службы стеклопластиковых изделий – не менее 50 лет.

В КОС ЭКО-Р сточные воды проходят несколько ступеней очистки:

- механическую (на сорозадерживающих решетках, песколовках и в первичных отстойниках);

- полную биологическую очистку (в двухступенчатых аэротенках с продленной аэрацией и вторичных отстойниках);

- доочистку (на самопромывных песчаных фильтрах конструкции ЭКОЛАЙН);

- обеззараживание ультрафиолетом.

Эффективность очистки стоков в УБОСВ типа ЭКО-Б и ЭКО-Р в сочетании с обеззараживанием на станциях УФО (в случае сброса очищенных стоков в водоемы рыбохозяйственного и питьевого водоснабжения, водоемы рекреационного водопользования, а также водоемы в черте населенных мест при постоянном контроле их соответствия санитарно-эпидемиологической безопасности эксплуатирующими организациями), при параметрах входящих стоков по БПК5 не более 375 мг/литр, по взвешенным веществам не более 325 мг/литр (что удовлетворяет требованиям ГОСТ 22298-82 п.10) в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 42-128-4690-88 и ГН 2.1.5.1315-03.

Эти данные подтверждены санитарно-эпидемиологическим заключением Роспотребнадзора и сертификатом Госстандарта России.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

В хозяйственно-бытовую канализацию помимо стоков от жилой застройки частично будут сбрасываться и производственные. Все загрязненные промышленные стоки предусматривается предварительно обрабатывать на автономных очистных сооружениях, предусматривающих нефтеуловители, пескоуловители или жироуловители, выбор которых зависит от вида производства.

Нефтеуловитель типа ЭКО-Н производства ООО «ЭКОЛАЙН» эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Рекомендуется к применению на бензозаправках, автосервисах, промышленных предприятиях.

Жироуловители предназначены для устранения жира из сточных вод общественных и производственных помещений и могут использоваться в ресторанах, кафе, столовых, в которых сточные воды загрязнены большим количеством жира.

После местной очистки производственные стоки принимаются в общую систему бытовой канализации. Жидкие отходы сельскохозяйственных ферм приему в систему канализации не подлежат.

Организация совместной биологической очистки бытовых и промышленных стоков является наиболее прогрессивным способом обезвреживания сточных вод, целесообразным с технической, экономической и санитарной точек зрения.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений как существующих, так и планируемых к посадке в расчетный срок.

Необходимо приступить к строительству коллекторов и разводящей сети с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб (ПНД) с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Основные решения по обеспечению всех объектов поселения системой централизованного водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод.

При разработке генерального плана Пролетарского сельского поселения в целях обеспечения населения объектами водоотведения предлагается выполнить следующие мероприятия:

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений в х.Пролетарский (первая очередь);

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в х.Пролетарский (первая очередь);

  - Строительство локальных канализационных очистных сооружений в х.Пролетарский южнее южной окраины населенного пункта (расчетный срок);

  - Строительство канализационного коллектора по территории существующей застройки в х. Пролетарский общей протяженностью 5,5 км расчетного диаметра по улицам: Победы, Транспортная, Школьная, Молодежная и по переулкам: Почтовый, Южный, Спортивный, Коммунаров, Кооперативный, Степной (расчетный срок);

  - Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения в х. Пролетарский (расчетный срок);

  - Использование локальных систем канализации в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения (расчетный срок-перспектива);

  - Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Пролетарского сельского поселения (расчетный срок - перспектива);

  - Полное канализование населения и всех предприятий Пролетарского сельского поселения (перспектива).

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в Пролетарском сельском поселении, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.

### Газоснабжение.

#### Существующее положение.

В Пролетарском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует. В результате, жители поселения используют для приготовления пищи электрические и газовые плиты, источником газоснабжения которых является баллонный газ.

На сегодняшний день разработана принципиальная схема газоснабжения Орловского района, в том числе х.Львов, х.Пролетарский, х.Черкесский Пролетарского СП, но из-за отсутствия финансирования дальнейшая разработка проекта газификации вышеуказанных населенных пунктов и последующее строительство газопроводов не ведется.

#### Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

При проектировании системы централизованного газоснабжения Пролетарского сельского поселения потребность в газе определяется по укрупненным показателям.

Отопление зданий проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных источников тепла. Отопление и горячее водоснабжение больниц, школ, детских садов - от котельных. Основная часть населения обеспечивается горячим водоснабжением за счет газовых водонагревателей.

Расход газа на проектный срок рассчитан из условий полной газификации существующей и перспективной застройки следующих населенных пунктов поселения: х.Пролетарский х.Львов, х.Черкесский. Природный газ предусмотрено использовать по следующим направлениям:

- на приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных нужд и санитарно-гигиенических нужд населения;

- на лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирку белья в учреждениях здравоохранения и коммунально-бытовых предприятий;

- на отопление общественного фонда через отопительные котельные.

При составлении проектов генеральных планов поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел:

- при наличии централизованного горячего водоснабжения — 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей — 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения — 180 (220 в сельской местности).

Расход газа на жилищно-коммунальные нужды при 100% охвате газоснабжением существующих и новых застраиваемых территорий принят из расхода в среднем 300 м3 на человека в год и составит 0,423 млн. м3.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода газа на жилые дома (СП 42-101-2003):

V = 0,423*0,05 = 0,021 млн. м3.

Доля потребления газа промышленными предприятиями составляет 15% от общего объема газопотребления на жилищно-коммунальные нужды (расход газа по промышленности подлежит корректировке).

V = 0,423*0,15 = 0,063 млн. м3.

Суммарный расход газа составит:

V = 423000 + 21000 + 63000 = 507000 м3 = 0,507 млн. м3.

Общий объем газопотребления Пролетарского сельского поселения к расчетному периоду предположительно должен достичь 0,507 млн. м куб. в год.

Для планируемого увеличения объема использования газа (по обобщенным расчетам) необходимо построить около 18,4 км газопроводов высокого давления, 1,1 км газопроводов среднего давления, 13,75 км газопроводов низкого давления, предусмотрев строительство 1 ГРП и 1 ГРПШ в х.Пролетарский, 1 ГРП и 1 ГРПШ в х.Черкесский и ГРПШ в х.Львов . Выбор количества ГРП, ШРП, питающих сеть низкого давления, необходимо производить на основе технико-экономических расчетов, исходя из принципа минимальных капиталовложений и эксплуатационных расходов.

Количество ГРП, а также их фактические нагрузки и местоположения уточняют по условиям планировки населённого пункта и расположения отдельных кварталов. Каждый ГРП должен размещаться как можно ближе к центру нагрузки газоснабжаемой территории. Как правило, данный центр не совпадает с геометрическим центром обслуживаемой ГРП территории. Это связано с различным потреблением газа отдельными зонами, входящими в радиус действия ГРП. Необходимо стремиться размещать ГРП ближе к зонам повышенной нагрузки.

Подбор оборудования ГРП выполняется на основании данных о давлении газа в точке подключения ГРП и требуемом давлении на выходе, требуемой пропускной способности ГРП с учетом развития системы газоснабжения, условий работы газораспределительной системы. При выборе оборудования следует учесть, что нормальная работа регулятора обеспечивается при условии, когда его максимальная пропускная способность не более 80%, а минимальная не менее 10% от расчетной пропускной способности при заданных входном и выходном давлениях.

Как правило, наиболее выгодным решением является применение шкафных и блочных газорегуляторных пунктов и устройств заводского изготовления, что сокращает затраты на строительно-монтажные работы.

Подбор шкафных и блочных ГРП и ГРУ выполняется на основании тех же данных, что и оборудования по техническим характеристикам или паспортным данным.

Системы газоснабжения представляют собой сложный комплекс сооружений. На выбор системы газоснабжения населённого пункта оказывает влияние много факторов, прежде всего: размер газифицируемой территории, особенности ее планировки, плотность населения, число и характер потребителей газа, наличие естественных и искусственных препятствий для прокладки газопроводов (рек, дамб, оврагов, железнодорожных путей, подземных сооружений и т. п.).

С учетом существующей и перспективной застройки Пролетарского сельского поселения предусмотрена трехступенчатая система газоснабжения.

Размещение наружных газопроводов по отношению к зданиям, сооружениям и параллельным соседним инженерным сетям следует производить в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01, а на территории промышленных предприятий — СНиП II-89 .Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями СНиП II-89.

Выбор месторасположения ШГРП следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002:

- ШГРП размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

- Расстояния для ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа включительно расстояния до зданий и сооружений не нормируются.

- ШГРП с входным давлением газа до 0,3 МПа устанавливают:

  - на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса пожарной опасности при расходе газа до 50 м3/ч;

  - на наружных стенах жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса С1 при расходе газа до 400 м3/ч.

- ШГРП с входным давлением газа до 0,6 МПа устанавливают на наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения, а также на наружных стенах действующих ГРП не ниже III степени огнестойкости и не ниже класса СО.

- ШГРП с входным давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа на наружных стенах зданий устанавливать не разрешается.

- При установке ШГРП с давлением газа на вводе до 0,3 МПа на наружных стенах зданий расстояние от стенки ШГРП до окон, дверей и других проемов должно быть не менее 1 м, а при давлении газа на вводе свыше 0,3 до 0,6 МПа — не менее 3 м.

- Разрешается размещение ШГРП на покрытиях с негорючим утеплителем газифицируемых производственных зданий I, II степеней огнестойкости, класса СО, со стороны выхода на кровлю на расстоянии не менее 5 м от выхода.

- Предложения по повышению безопасности.

В целях повышения безопасности необходимо своевременно проводить диагностику газопроводов и оборудования ГРП, ГРПШ, отключающих устройств и другие мероприятия, обеспечивающие надежную и безопасную работу всей системе газоснабжения.

Диагностирование проводится по истечении срока службы в целях определения технического состояния газопроводов и установления ресурса его дальнейшей эксплуатации. Досрочное диагностирование газопроводов назначается в случаях аварий, вызванных коррозионными разрушениями стальных газопроводов, а также разрывом сварных стыков. Осмотр технического состояния и текущий ремонт ГРП с пропускной способностью регулятора свыше 50 м3/ч должен проводиться по графикам в сроки, обеспечивающие безопасность и надежность эксплуатации. Техническое обслуживание проводится не реже одного раза в 6 месяцев. Текущий ремонт проводится не реже одного раза в 12 месяцев. Капитальный ремонт проводится при замене оборудования, ремонте отдельных элементов.

- Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

Основной приоритет в развитии газоснабжения Пролетарского сельского поселения необходимо направить на обеспечение централизованным газоснабжением населенных пунктов поселения централизованным газоснабжением.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Львов проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 6,4 км от проектируемого газопровода высокого давления, идущего от ГРС п.Орловский Орловского сельского поселения, до х.Большевик. В х. Львов предполагается установить 1 ГРП в центральной части хутора в районе МТМ для снижения давления газа с высокого до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 2,1 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Пролетарский проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 4,6 км от проектируемого газопровода высокого давления, идущего до ГРП х.Львов. В х. Пролетарский предполагается установить ГРП в северной части хутора в районе пересечения ул.Молодежная и пер.Кооперативный и ГРПШ в районе пересечения ул.Школьная и пер.Спортивный для снижения давления газа с высокого (среднего) до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 5,2 км.

Для обеспечения централизованным газоснабжением населения х.Черкесский проектом предлагается строительство газопровода высокого давления до данного населенного пункта протяженностью 7,4 км от проектируемого газопровода высокого давления, идущего до ГРП х.Пролетарский. В х.Черкесский предполагается установить ГРП в западной части хутора в районе пересечения ул.Транспортная и пер.Школьный и ГРПШ в районе пересечения ул.Северная и пер.Октябрьский для снижения давления газа с высокого (среднего) до низкого и произвести строительство газопроводов низкого давления общей протяженностью 6,45 км.

Для улучшения работы газораспределительной сети и повышения надежности снабжения потребителей схемой строительства системы газоснабжения на проектный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- Проверка расчетом на пропускную способность существующих газораспределительных сетей с учетом их дальнейшего использования и развития (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на строительство газораспределительных сетей высокого, среднего и низкого давления на территории Пролетарского СП (первая очередь);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Пролетарского СП общей протяженностью 6,4 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Львов (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Львов общей протяженностью 2,1 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Львов в центральной части хутора в районе МТМ (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Пролетарского СП общей протяженностью 4,6 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Пролетарский (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки х.Пролетарский общей протяженностью 0,35 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Пролетарский общей протяженностью 5,2 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Пролетарский в районе пересечения ул.Молодежная и пер.Кооперативный (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Пролетарский в районе пересечения ул.Школьная и пер.Спортивный (расчетный срок);

- Прокладка сетей высокого давления по территории Пролетарского СП общей протяженностью 7,4 км для возможности подключения к централизованной системе газоснабжения х.Черкесский (расчетный срок);

- Прокладка сетей среднего давления по территории существующей застройки х.Черкесский общей протяженностью 0,75 км (расчетный срок);

- Прокладка сетей низкого давления по территории существующей застройки х.Черкесский общей протяженностью 6,45 км (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ГРП) на территории существующей застройки х.Черкесский в районе пересечения ул.Транспортная и пер.Школьный (расчетный срок);

- Установка газорегуляторного пункта (ШГРП) на территории существующей застройки х.Черкесский в районе пересечения ул.Северная и пер.Октябрьский (расчетный срок);

- Подготовка и корректировка проекта схемы газоснабжения Пролетарского СП на проектный срок специализированной организацией (расчётный срок, перспектива).

Предварительное расположение ГРП (ГРПШ) указано в графической части проекта на схемах газоснабжения в масштабе 1: 5000, с учетом требований СНиП 42-01-2002.

### Теплоснабжение.

#### Существующее положение.

В настоящее время источником теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Пролетарского сельского поселения является автономное печное отопление. Отопление социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, СДК) и административных объектов осуществляется от маломощных угольных котельных.

#### Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Проектом генерального плана (в случае газификации населенных пунктов поселения) в части теплоснабжения рекомендуется применение автономных систем теплоснабжения объектов индивидуальной жилой застройки, социальной сферы и объектов промышленности.

Для обеспечения теплоснабжением социальных объектов предлагается использование современных тепло-энергоэффективных автоматизированных блочных мини-котельных, для жилого фонда поселения предлагаются автономные системы отопления (поквартирные теплогенераторы, водогрейные котлы).

Основные направления развития теплоснабжения:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных в Пролетарском СП путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (расчетный срок);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

### Электроснабжение.

#### Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Пролетарского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых ОАО «МРСК Юга» ПОЮВЭС Ростовэнерго Орловский РЭС.

Опорным центром питания являются ПС 35/10 кВ «Львовская», расположенная в юго-восточной части х.Пролетарский и ПС 110/10 кВ «Черкесская», расположенная в восточной части х.Черкесский. На подстанции «Львовская» установлен трансформатор мощностью 2500 кВА, на ПС «Черкесская» установлен трансформатор мощностью 6300 кВА. Характеристики ПС представлены ниже в таблице.

Табл. 13.5.1.1.

Параметры подстанций.

| № п/п | Наименование п/ст | Напряжение, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | % загрузки автотрансформаторов от номинальной мощности | Износ оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Львовская | 35/10 | 1/2500 | 70 | 40 |
| 2 | Черкесская | 110/10 | 1/6300 | 30 | 60 |

Электроснабжение потребителей Пролетарского сельского поселения осуществляется следующими способами:

- КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №2, №3, №5, №7, №8 от ПС «Львовская»;

- КТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №1 от ПС ««Черкесская».

Общая протяженность линий электропередач по территории Пролетарского сельского поселения составляет 141,25 км, в том числе:

- Протяженность ВЛ 110 кВ составляет 11,5 км;

- Протяженность ВЛ 35 кВ составляет 13,5 км;

- Протяженность ВЛ 10 кВ составляет 81,3 км;

- Протяженность ВЛ 0,4 кВ составляет 34,95 км.

Перечень линий электропередач 10 кВ на территории Пролетарского сельского поселения представлен ниже в таблице.

Табл. 13.5.1.2.

Перечень линий электропередач 10 кВ

| № п/п | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая с учетом 0,4 кВ (по территории поселения), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-10 кВ № 2 пс «Львовская» | 10 | 3 /4,33 | 1980 | СВ-110 АС-35 | 50 | 10 |
| 2 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 10 | 11,1/12,87 | 1982 | СВ-110 АС-50, АС-35 | 50 | 10 |
| 3 | ВЛ-10 кВ № 5 пс «Львовская» | 10 | 20,4/0,36 | 1985 | СВ-110 АС-50 | 40 | 10 |
| 4 | ВЛ-10 кВ № 7 пс «Львовская» | 10 | 16,8/2,44 | 1979 | СВ-110 АС-50, ПС-35 | 70 | 10 |
| 5 | ВЛ-10 кВ № 8 пс «Львовская» | 10 | 8,1/1,45 | 1981 | СВ-110 АС-50, АС-35 | 30 | 10 |
| 6 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 10 | 21,9/13,5 | 1980 | СВ-110 АС-50, АС-35 | 50 | 10 |

На территории поселения расположено 30 трансформаторных подстанции (ТП 10/0,4кВ), из них 27 числятся на балансе Орловских районных электрических сетей, а 3 - на балансе потребителя. Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)–10/0,4 кВ Орловских РЭС на территории Пролетарского сельского поселения представлены в таблице 13.5.1.3.

Табл. 13.5.1.3.

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций ТП (КТП)- 10/0,4 кВ.

| № п/п | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный №ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | % износа | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| 1 | ВЛ-10 кВ № 2 пс «Львовская» | 123 | 250 | 1966 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Пролетарский |
| 2 | ВЛ-10 кВ № 2 пс «Львовская» | 231 | 250 | 1969 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Пролетарский |
| 3 | ВЛ-10 кВ № 2 пс «Львовская» | 347 | 100 | 1975 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Пролетарский |
| 4 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 269 | 100 | 1984 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Пролетарский |
| 5 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 221 | 100 | 1966 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 50 | х. Львов |
| 6 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 227 | 160 | 1697 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 50 | х. Пролетарский |
| 7 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 228 | 250 | 1965 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 50 | х. Пролетарский |
| 8 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 345 | 160 | 1968 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 50 | х. Пролетарский |
| 9 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 1226 | 63 | 1975 | абонент. | абонент. | 80 | х. Львов |
| 10 | ВЛ-10 кВ № 3 пс «Львовская» | 1233 | 250 | 1980 | абонент. | абонент. | 70 | х. Львов |
| 11 | ВЛ-10 кВ № 5 пс «Львовская» | 276 | 40 | 1968 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Пролетарский |
| 12 | ВЛ-10 кВ № 8 пс «Львовская» | 211 | 100 | 1979 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 70 | х. Пролетарский |
| 13 | ВЛ-10 кВ № 8 пс «Львовская» | 226 | 100 | 1966 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 70 | х. Пролетарский |
| 14 | ВЛ-10 кВ № 8 пс «Львовская» | 339 | 63 | 1979 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Пролетарский |
| 15 | ВЛ-10 кВ № 7 пс «Львовская» | 265 | 100 | 1967 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Николаевский |
| 16 | ВЛ-10 кВ № 7 пс «Львовская» | 267 | 60 | 1970 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Николаевский |
| 17 | ВЛ-10 кВ № 7 пс «Львовская» | 235 | 100 | 1986 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Николаевский |
| 18 | ВЛ-10 кВ № 7 пс «Львовская» | 160 | 100 | 1969 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 70 | х. Николаевский |
| 19 | ВЛ-10 кВ № 7 пс «Львовская» | 1088 | 25 | 1978 | абонент. | абонент. | 80 | х. Николаевский |
| 20 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 323 | 25 | 1986 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 70 | х. Черкесский |
| 21 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 364 | 40 | 1974 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 70 | х. Черкесский |
| 22 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 375 | 40 | 1973 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 70 | х. Черкесский |
| 23 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 357 | 160 | 1986 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Черкесский |
| 24 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 259 | 400 | 1974 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 50 | х. Черкесский |
| 25 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 262 | 2501 | 1986 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 40 | х. Черкесский |
| 26 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 401 | 63 | 2010 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 0 | х. Черкесский |
| 27 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 387 | 180 | 1986 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 60 | х. Черкесский |
| 28 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 1135 | 25 | 1996 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 30 | х. Черкесский |
| 29 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 1140 | 25 | 2006 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 50 | х. Черкесский |
| 30 | ВЛ-10 кВ № 1 пс «Черкесская» | 1146 | 25 | 2010 | ПОЮВЭС | ПОЮВЭС | 0 | х. Черкесский |

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры пришли в негодность, на сегодняшний день многие из них находятся в аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, связанные с поломкой опор. Кроме того, сечение проводов не соответствует напряжению и нагрузке сетей. Поэтому появляется необходимость в реконструкции существующих ВЛ 10; 0,4 кВ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс.

Большое количество комплектных трансформаторных подстанций и трансформаторов 10/0,4 кВ, отслуживших нормативный срок эксплуатации (более 25 лет) и не отвечающие по техническому состоянию требованиям действующих нормативно-технических документов, требуют замены (реконструкции), так как затраты на капитальный ремонт  сопоставимы, и даже превышают затраты по реконструкции. Эксплуатация трансформаторов со сверхнормативным сроком приводит к изменению технических характеристик внутренних элементов и, как следствие, увеличение потерь на 5-7%. Кроме того, вследствие роста потребной мощности у потребителей часть трансформаторов работает с перегрузкой по мощности, что приводит к снижению напряжения в сети 0,38-10 кВ и росту потерь электроэнергии.

Выполнение объемов работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Пролетарского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ и установки дополнительных ТП (КТП);

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

#### Проектные предложения.

- Определение перспективных электрических нагрузок Пролетарского сельского поселения на расчетные периоды.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Пролетарского сельского поселения определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом и укрупненными показателями электропотребления в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно нормативам на расчетный срок норма удельного коммунально-бытового электропотребления принята 1600 кВтч/чел в год, число часов использования максимума электрической нагрузки 4560 кВтч/чел в год, показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки - 0,35 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора включают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Табл. 13.5.2.1.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора:

| № | Показатели | Ед.измерения | Расчетный срок | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | Тыс. человек | 1,412 | 1,409 |
| 2 | Годовое электропотребление | Млн. кВт. час | 2,26 | 2,25 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВА | 0,49 | 0,49 |

Электрические нагрузки промышленных предприятий приняты на расчетный срок 10%, на перспективу 20 % от проектируемого электропотребления. Суммарные электрические нагрузки по Пролетарскому сельскому поселению приведены ниже в таблице.

Табл. 13.5.2.2.

Суммарные перспективные электрические нагрузки Пролетарского сельского поселения.

| № п. п. | Виды потребителей | 2020 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой расход электрической энергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВА | Годовой расход электрической энергии, млн. кВтч | Максимальная электрическая нагрузка, МВА |
| 1. | Жилищно-коммунальный сектор | 2,26 | 0,49 | 2,25 | 0,49 |
| 2. | Промышленность и приравненные к ней потребители | 0,23 | 0,05 | 0,45 | 0,01 |
| 3. | Прочие потребители и потери в сетях | 0,34 | 0,07 | 0,33 | 0,01 |
| 4. | Итого | 2,83 | 0,61 | 3,03 | 0,51 |

Согласно расчету максимальная электрическая нагрузка в Пролетарском сельском поселении на расчетный срок составит 0,61 МВА, а на перспективу 0,51 МВА. Годовой расход электроэнергии по всем видам потребителей составит 2,83 млн. кВтч на расчетный срок и 3,03 млн. кВтч на перспективу.

- Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

Основная цель мероприятия – создание комфортных условий проживания граждан, обеспечение деятельности предприятий и индивидуальных предпринимателей поселения путем реконструкции и строительства электрических сетей и организации уличного освещения.

Электроснабжение Пролетарского сельского поселения на перспективу сохранится от существующих головных электроподстанций: ПС 35/10 кВ «Львовская» и ПС 110/10 кВ «Черкесская».

Электроснабжение потребителей поселения намечается от существующих и проектируемых в перспективной застройке трансформаторных подстанций (КТП 10-0,4 кВ).

Проблемной зоной существующей системы электроснабжения Пролетарского сельского поселения является инженерное оборудование, физически и морально устаревшее, что вызвало необходимость преобразований в энергетике. Наряду с организационными мероприятиями по реформированию энергетического комплекса поселения приоритетным направлением является обновление энергетического хозяйства.

Главным в развитии энергетического хозяйства Пролетарского сельского поселения должны стать меры, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание на этой основе условий для устойчивого обеспечения населения и экономики энергоносителями, обеспечение электроэнергией новых потребителей за счет расширения существующих сетевых мощностей (с учетом реализации приоритетных национальных проектов и целевых программ) и обеспечение надежности функционирования электросети, перевода экономики на энергосберегающий, энергоэффективный путь развития, уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду и сдерживание роста платежей бюджета и населения за энергоресурсы.

Согласно вышеизложенным данным для гарантированного электроснабжения потребителей Пролетарского сельского поселения, в связи с износом трансформаторных подстанций ТП (КТП) и линий электропередач, следует выполнить ряд мероприятия по строительству, капитальному ремонту и реконструкции данных объектов:

Мероприятия по реконструкции, модернизации и строительству новых объектов электроснабжения, предлагаемые на первую очередь (до 2015 г.):

1. Строительство дополнительных ТП 10/0,4 кВ.

Строительство новых ТП 10/0,4 кВ будет вызвано развитием инфраструктуры населенных пунктов поселения, вводом в эксплуатацию нового жилья и увеличением числа потребителей электроэнергии.

2. Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ.

Проект реконструкции предусматривает замену или установку новых трансформаторов 10/0,4 кВ, замену комплектных трансформаторных подстанций.

3. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

4. Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов;

5. Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

Развитие экономики поселения и строительства будет способствовать росту энергопотребления, и модернизация вышеуказанного оборудования станет необходимой.

После реализации мероприятий затраты на техническое обслуживание подстанций значительно снизятся, а также произойдет уменьшение количества аварийных отключений и повышение надежности электроснабжения.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов электроснабжения, предлагаемые на расчетный срок (до 2020 г.).

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, жилищно-коммунальный сектор, сельскохозяйственное производство, прочие потребители.

Планируемое увеличение потребления электроэнергии на территории Пролетарского СП поселения можно условно разделить на три части:

- Увеличение электрических нагрузок при вводе в эксплуатацию нового жилья;

- Увеличение спроса на электроэнергию в поселении для существующих предприятий;

- Строительство новых энергоемких потребителей.

На сегодняшний день не все объекты жизнеобеспечения поселения снабжены резервными источниками электроснабжения и в случае возникновения аварийных ситуаций, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения поселения могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Второе направление – выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10/0,4 кВ.

Основные мероприятия:

- Повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- Создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- Внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- Заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

Третье перспективное направление — это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу ТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри ТП.

Новые конструкции КТП и ЗТП должны выполняться:

- в бетонной или металлической оболочке с тепловой изоляцией;

- с наружным или внутренним обслуживанием в зависимости от назначения и мощности подстанции;

- контейнерного или модульного типов;

- с встроенными щитами наружного освещения, позволяющими обслуживание другими организациями без захода в помещение подстанции;

- с возможностью установки новой коммутационной аппаратуры на стороне 6 – 20 кВ, блоков с автоматическими выключателями на стороне 0,4 кВ;

- с кабельными выводами.

То же можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

Четвертое направление - строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы, с применением новых энергосберегающих технологий.

Пятое направление - это перевод существующих распределительных сетей 0,4;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вызвана необходимостью замены элементов ВЛ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс, т.е замена опор, замена провода, установка самонесущих изолированных проводов и т.п. Выполнение объемов работ по реконструкции позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Шестое направление – снижение потерь электроэнергии.

Цель может быть достигнута в результате:

- Оптимизации режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

- Ввода в работу энергосберегающего оборудования;

- Совершенствования расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

- Уточнения расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

- Выявления, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

- Совершенствования организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Седьмое направление - замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач. Рекомендуется применять железобетонные опоры с повышенной механической прочностью, с минимальным изгибающим моментом не менее 50 кН-м на ВЛ 10 кВ и не менее 30 кН-м на ВЛ 0,38 кВ.

Восьмое направление – это внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Целью модернизации является обеспечение точной, достоверной и легитимной информацией всех видов учета электроэнергии и мощности, управления телемеханики на базе цифровых каналов связи. Система должна служить источником информации между электроснабжающей организацией и потребителями электроэнергии. Конечным результатом должно явиться повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке).

Целесообразность модернизации каналов связи определяется новыми возможностями получения мгновенных данных учета электроэнергии и мощности, а также диспетчерского телеуправления:

- повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке) позволяет усовершенствовать учет в электрических сетях;

- получение данных об электроэнергии и мощности, привязанных к точному астрономическому времени, получение их синхронных интервальных значений позволяет применять экономически обоснованные тарифы и экономические методы управления на розничном рынке электроэнергии и мощности;

- точная достоверная и легитимная информация об отпуске электроэнергии и мощности (активной и реактивной) потребителям позволяет организовать реальный контроль за выполнением договорных обязательств, включая экономические санкции;

- телемеханическое управление подстанциями.

Реализация намеченных проектов позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения спроса на электроэнергию, снизить уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения Пролетарского сельского поселения.

Таким образом, мероприятиями по развитию системы электроснабжения Пролетарского сельского поселения станут:

- Реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ (первая очередь);

- Прокладка и строительство новых ВЛ 10;0,4 кВ, ТП 10/0,4 кВ по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах Пролетарского поселения (расчетный срок);

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0 (первая очередь);

- Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов (первая очередь);

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии (первая очередь);

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями (расчётный срок);

- Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10 кВ (расчётный срок);

- Замена металлических трансформаторных подстанций на закрытые ТП (расчётный срок);

- Строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, (расчётный срок);

- Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на СИП (расчётный срок).

- Замена всех деревянных опор на железобетонные опоры с повышенной механической прочностью (расчётный срок);

- Внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ) (расчётный срок).

Трассы существующих и проектируемых высоковольтных линий, а также местоположение подстанций отражены в графической части проекта на схемах в масштабе 1: 5000.

Рекомендуется заказать в специализированной проектной организации корректировку проектируемой схемы сети 10 кВ и месторасположение запроектированных подстанций (ТП 10/0,4 кВ).

### Связь.

#### Существующее положение.

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся сфер деятельности как в России в целом, так и на территории Пролетарского сельского поселения. Растущие потребности экономики и населения обуславливают острую потребность в современных, надежных и качественных средствах связи.

В настоящее время населению и организациям Пролетарского сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- услуги местной телефонной связи;

- услуги междугородной и международной телефонной связи;

- услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;

- услуги телеграфной связи;

- услуги почтовой связи;

- услуги связи по передаче данных.

Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории Пролетарского сельского поселения на 01.04.2011 года составила 110 телефонных номеров, число абонентов - 77 номеров, имеются свободные мощности на АТС. Основные показатели представлены в таблице 13.6.1.1.

Табл. 13.6.1.1.

Сведения об обеспеченности населения услугами связи.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Состояние на 1.04.2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Телефонная плотность фиксированной связи | номеров на 1000 чел. | 49 |
| 2. | Мощность АТС | номеров | 110 |
| 3. | Количество абонентов | номеров | 77 |
|  | в том числе население | номеров | 54 |
| 4. | Уровень цифровизации местной телефонной связи | % | 100 |
| 5. | Количество таксофонов | Шт. | 4 |
| 6. | Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет | Ед. | - |

Табл. 13.6.1.2.

Задействованная абонентская емкость.

| № | Населенный пункт | Год ввода в эксплуатацию | Тип АТС | Монтированная емкость | Задействованная емкость | Соединительные линии (кабельные линии связи) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кол-во кабелей | тип кабелей | протяженность (км) |
| 1. | х.Пролетарский | 1978 г. | АТСК 50/200 | 50 | 40 | 1 | ВТСПб | 39,7 |
| 2. | х.Пролетарский | 2007 г. | ПРОТОН-ССС | 10 | 3 | 1 | ВТСПб | 39,7 |
| 3. | х.Черкесский | 1985 г. | АТСК 50/200 | 50 | 34 | 1 | КСППБ | 46 |

На территории Пролетарского сельского поселения расположено четыре таксофона, сведения о месторасположении которых  представлены ниже в табл. 13.6.1.3.

Табл. 13.6.1.3.

Сведения об обеспеченности Пролетарского сельского поселения таксофонами.

| № | Наименование поселений | Дата начала оказания универсальных услуг связи | Кол-во таксофонов | Адрес места установки таксофона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пролетарское сельское поселение | 12.07.2006 | 1,00 | х.Пролетарский пер.Почтовый 4 |
| 2 | Пролетарское сельское поселение | 12.07.2006 | 1,00 | х.Львов ул.Садовая 19 |
| 3 | Пролетарское сельское поселение | 12.07.2006 | 1,00 | х.Николаевский ул.Степная 1 |
| 4 | Пролетарское сельское поселение | 12.07.2006 | 1,00 | х.Черкесский ул.Транспортная 10 |

Все более заметными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг. На данном сегменте рынка предоставляет свои услуги оператор связи «Мегафон» с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основного сотового оператора. Уровень покрытия территории сетями сотовой связи достигает 100%.

Существенное влияние на рост числа абонентов сотовых сетей оказывает конкуренция. С ее появлением поставщики услуг связи становятся доступнее пользователям, а их цены снижаются. Важным фактором развития сотовой связи является платежеспособность абонента.

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Пролетарского сельского поселения является ФГУП «Почта России». В настоящее время на территории поселения расположено одно почтовое отделение в х.Пролетарском.

Исходя из монтированной емкости АТС Пролетарского сельского поселения, которая составляет 110 номеров и задействованной емкости – 77 номеров, можно сказать, что на расчетный срок в случае значительного увеличения количества абонентов появится необходимость в увеличении монтированной емкости АТС, расширении телефонной сети для 100% удовлетворения потребностей в телефонизации населения, предприятий и организаций поселения.

#### Проектные предложения.

XXI век будет веком глобального информационного общества. Мировая практика утверждает необходимость приоритетного развития связи. Связь как часть инфраструктуры общества является одним из источников стабилизации и подъема экономики. Неоспоримо влияние развития отрасли связи на все сферы социально-экономического развития Пролетарского сельского поселения. Появление качественной связи приводит к внедрению современных технологий во все сферы жизнедеятельности поселения.

Проектом генерального плана Пролетарского сельского поселения предлагается способствовать дальнейшему развитию сети объектов связи, обеспечивающих стабильный доступ населения к стационарной и мобильной связи и другим телекоммуникационным услугам.

Количество абонентов стационарной проводной связи на расчетный срок может вырасти на 25-30% или стабилизироваться на существующем уровне и даже уменьшиться в зависимости от проводимой тарифной политики операторов сотовой и проводной связи.

В генеральном плане планируется строительство дополнительных кабелей связи и кабельных ящиков на территории населенных пунктов поселения для удовлетворения потребностей в телефонизации населения, предприятий и организаций поселения.

Предполагается, что до 2020 года охват населения телевизионным вещанием 9-ти и более программ достигнет 100% и существенно увеличится количество принимаемых телепрограмм при условии установки дополнительных передающих устройств, а также переход на цифровое вещание. Радиовещание в расчетный период будет представлено беспроводными каналами различного уровня. Для нужд ГО и ЧС необходимо предусмотреть прямой выход в эфир для работы системы оповещения населения.

Учитывая стремительное развитие средств передачи данных и телематических услуг сети Интернет, предполагается достижение обеспеченности доступа к сети не менее 30-40% семей, 80% хозяйствующих субъектов и юридических лиц к 2020 году. Продолжится выход на рынок информационных услуг новых хозяйствующих субъектов, предлагающих широкий спектр услуг в области связи и телекоммуникаций.

Для улучшения качества оказания услуг связи необходимо обеспечить бесперебойную работу почтовой и иных видов связи. Необходимо расширение видов услуг предоставляемых отделением почтовой связи: почтовых, страховых и финансовых услуги для населения, денежных переводов, прием платежей, доставка/выплата пенсий и социальных пособий.

Для реализации поставленных задач проектом предусматриваются следующие мероприятия:

- Оснащение объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации (первая очередь);

- Повышение качества работы почтовой связи, внедрение новых услуг и систем обслуживания, переход к современным технологиям, ускоренная пересылка почтовых отправлений и расширение спектра услуг по приему платежей от населения (первая очередь);

- Прокладка кабелей малой емкости по территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах поселения (расчетный срок);

- Установка дополнительных кабельных ящиков на территории существующей и проектируемой застройки в населенных пунктах поселения (расчетный срок);

- Установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС (расчетный срок);

- Обеспечение населения пунктами коллективного доступа к сети Интернет (расчетный срок);

- Обеспечение 100% потребности в стационарных телефонах предприятий и населения (весь период).

## Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка территорий является одной из важнейших градостроительных задач.

Представляет собой комплекс мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

Поскольку инженерная подготовка позволяет осваивать территории с неблагоприятными природными условиями, она облегчает рациональное использование территорий. В общем балансе территории населенного пункта исключаются неиспользуемые из-за неблагоприятных природных условий участки, что способствует компактности населенного пункта, сокращению протяженности улиц и дорог, подземных инженерных коммуникаций и трасс общественного транспорта.

Мероприятия по инженерной подготовке весьма различны, что связано с большим многообразием природных условий и физико-геологических процессов и их комбинаций.

Основными целями инженерной подготовки территорий являются: осуществление мероприятий, необходимых для освоения территорий - осушение, защита от затопления, противооползневые мероприятия; подготовка территорий под застройку – вертикальная планировка, организация поверхностного стока; благоустройство рек, озер и водоемов, искусственное орошение (в засушливых районах), благоустройство оврагов; улучшение физических характеристик территорий населенных пунктов. Инженерная подготовка позволяет сделать максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

Первоочередной задачей инженерной подготовки является организация стока поверхностных вод и вертикальная планировка территории, предотвращение заболачивания территорий и образования на них пыли и грязи. Кроме придания проектируемым поверхностям требуемых уклонов и сооружения водоотводящих устройств необходимо предусматривать защиту почвенных слоев от размыва поверхностными водами, а также от выветривания грунтов, что достигается путем озеленения или устройства покрытий.

Общими мероприятиями по инженерной подготовке территории являются следующие:

- организация поверхностного стока с территорий капитальной застройки или на участках, не имеющих стока поверхностных вод на соседние улицы;

- устройство смешанной системы организованного отвода поверхностных вод;

- вертикальная планировка территории для обеспечения необходимых уклонов для организации сброса поверхностных вод, а также засыпка ям и канав.

### Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка – один из основных элементов инженерной подготовки территорий населенных мест – представляет собой процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Задача вертикальной планировки заключается в придании проектируемой поверхности уклонов, обеспечивающих следующие цели: отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод по открытым лоткам в водосточную сеть и далее через очистные сооружения в естественные водоемы; благоприятные и безопасные условия движения транспорта и пешеходов; подготовку осваиваемой территории для застройки, прокладки подземных сетей и благоустройства; организацию рельефа при наличии неблагоприятных физико-геологических процессов на местности (затопление территории, подтопление ее грунтовыми водами, оврагообразование и т.д.); придание рельефу наибольшей архитектурно-композиционной выразительности.

Важное условие проектирования вертикальной планировки – достижение наименьшего объема земляных работ и возможного баланса перемещаемых масс грунта, т.е. равенство объемов насыпей и выемок для сокращения транспортных расходов на доставку и вывоз грунта.

При разработке проектов вертикальной планировки надо стремиться к максимально возможному сохранению сложившегося природного рельефа местности, существующих зеленых насаждений и растительного почвенного покрова.

### Дождевая канализация.

В Пролетарском сельском поселении объекты ливневой канализации отсутствуют. Информация о выполненных проектах, касающихся развития системы дождевой канализации, также отсутствует.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся поверхностные стоки с поверхности улиц и общественных объектов застройки.

Предложения по системе дождевой канализации в данном проекте определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений и являются основополагающим концептуальным документом, нуждающемся в последующей проработке. В ближайшем будущем администрации Пролетарского СП рекомендуется заказать специальный проект ливневой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений, необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для технического водоснабжения и полива территории.

Проектом генерального плана предлагается на расчетный срок строительство дождевой канализации в х. Пролетарский.

Селитебную территорию х.Пролетарский существующим рельефом необходимо разделить на бассейны канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн обслуживается главным и сетью второстепенных коллекторов, каналов и лотков.

Деление территории на бассейны канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения размера лотков и дождевых коллекторов.

При отсутствии на территории какого-либо бассейна канализования территорий для размещения очистных сооружений необходимо предусмотреть устройство канализационных насосных станций (ДНС) дождевой канализации для перекачки стоков, направляемых на очистку на очистные сооружения ближайшего бассейна.

Для сбора и отведения поверхностных стоков на территории существующей застройки предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам в центральной части хутора устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая (лотки, кюветы, канавы).

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 0,5 м или мостики). Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Укреплённые одеждами откосы снабжают дренажными отверстиями для приёма подземных вод.

Наименьший продольный уклон равен 3‰ для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК) южнее южной окраины хутора Пролетарский восточнее балки Хоревая.

Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК. После очистки на локальных очистных сооружениях сточные воды будут отводиться в балку Хоревая.

Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку.

С целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока предусматривается регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока осуществляется за счёт устройства на коллекторах дождевой канализации в местах подключений боковых коллекторов разделительных водоперепускных камер (учитывая, что основная масса загрязнений с поверхности отводится в первые 20 минут отведения дождевых вод), через которые на очистные сооружения направляется сток от всех малоинтенсивных дождей и часть стока с определённым расходом от интенсивных дождей. Предусматривается отведение части условно чистых дождевых вод из водоперепускных камер по ливнеотводу непосредственно в накопители или в балку Хоревая.

Примером открытого (простейшего) бетонного лотка дождевой канализации является следующий рисунок 14.2.1.

Рис. 14.2.1.

Лоток дождевой канализации.

На территории производственных и автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды могут сбрасываться в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить система очистки фирмы Flotenk. Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами, до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем рыбохозяйственного назначения.

Основные элементы системы очистки сточных вод:

- распределительный колодец;

- пескоотделитель;

- масло-бензоотделитель;

- сорбционный фильтр;

- колодец для отбора проб.

Распределительный колодец обеспечивает подачу расчетного значения расхода сточной воды на очистные сооружения. При таком разделении потока на очистные сооружения направляется концентрированная часть дождевых сточных вод, а излишняя, условно чистая часть стока поступает на обводную линию. Использование распределительного колодца сокращает стоимость оборудования для очистки стоков по сравнению с традиционно используемыми системами очистки.

В пескоотделителе из сточных вод выделяются твердые частицы. Принцип действия пескоотделителя основан на гравитации, когда выделяемые из сточных вод взвешенные вещества оседают на дно отделителя.

Масло-бензоотделители в составе очистных сооружений, поверхностного стока применяются на автостоянках, бензоколонках, автомойках, ремонтных мастерских, складских территориях и т.д. В масло-бензоотделителе из сточных вод выделяются свободные и частично механически эмульгированные нефтепродукты. В масло-бензоотделителе установлены специальные модули. Благодаря своей конструкции модули способствуют укрупнению частиц масла и ускоряют их всплытие. Масло образует единый слой на поверхности воды в емкости.

Сорбционный фильтр представляет собой емкость из стеклопластика с засыпкой из гидрофобного сорбента и природного камня шунгита. Сорбент представляет собой композитный материал на основе природных алюмосиликатов. В нижней части ёмкости засыпан шунгит, который в большей степени предназначен для удаления из воды взвешенных веществ. В верхней части емкости находится слой гидрофобного сорбента, который эффективно убирает из сточной воды нефтепродукты. После сорбционного блока степень очистки составляет по взвешенным веществам – до 3 мг/л, по нефтепродуктам – до 0,05 мг/л, что соответствует нормативам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Колодец для отбора проб. Перед сбросом очищенной воды в поверхностные воды устанавливается колодец для отбора проб, оснащенный дисковым затвором и предназначенный для отбора проб очищенного стока.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

- простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

- стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

С целью уменьшения производительности очистных сооружений производится регулирование стока по объёму путём устройства аккумулирующих резервуаров.

Полезный (рабочий) объем аккумулирующего резервуара для регулирования (в том числе вторичного) дождевого стока и последующего отведения его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема дождевого стока от расчетного дождя. Следует учитывать необходимость создания дополнительного резерва объема для накопления и временного хранения выделяемого из сточных вод осадка. Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара для приема, усреднения и предварительной очистки загрязненной части поверхностного стока следует принимать в зависимости от конструктивных особенностей резервуара на 10-30 % больше расчетной величины объема стока от расчетного дождя. Одновременно производится проверочный расчет из условия приема в аккумулирующий резервуар суточного объема талого стока, образующегося в период интенсивного снеготаяния. К проектированию принимается наибольшая из двух величин.

Выбор конструкции аккумулирующего резервуара производится с учетом его назначения. При использовании аккумулирующего резервуара преимущественно для регулирования расхода отводимых на очистку сточных вод следует предусматривать специальные мероприятия по предотвращению отстаивания сточных вод (гидравлическое или пневматическое взмучивание). При использовании аккумулирующего резервуара не только для регулирования расхода сточных вод, но и для их предварительной механической очистки следует предусматривать эффективные и надежные технические решения для периодического сбора и удаления всплывающих веществ и оседающих механических примесей.

На расчетный срок предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Глубина очистки поверхностных стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды.

Таким образом, мероприятиями по инженерной подготовке территории Пролетарского сельского поселения станут:

- Разработка проектно-сметной документации на строительство очистных сооружения дождевой канализации в х.Пролетарский (первая очередь);

- Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей дождевой канализации в х.Пролетарский (первая очередь);

- Создание системы отвода поверхностного стока для территорий существующей и проектируемой застройки в х.Пролетарский (расчётный срок);

- Строительство очистных сооружений (ОС) дождевой канализации южнее южной окраины х.Пролетарский. Выпуск очищенных дождевых вод предусмотреть в балку Хоревая (расчётный срок).

## Благоустройство.

Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенного пункта, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон №131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населённого пункта выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.

Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.

В расчетный срок работы по благоустройству предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия как по реконструкции существующих объектов благоустройства, так и по строительству новых объектов с применением качественно новых материалов и технологий.

Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства.

### Искусственные покрытия и малые формы.

Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.

Анализ территорий населенных пунктов Пролетарского сельского поселения выявил недостаточную обеспеченность различными видами искусственных покрытий. Основной применяемый материал - асфальтобетон. Во многих районах жилой застройки индивидуальными жилыми домами искусственные покрытия отсутствуют.

Существенным недостатком состояния имеющихся искусственных покрытий в поселении является состояние покрытий тротуаров. В результате, не только ухудшается внешний вид улицы, но и создаются препятствия для стока ливневых вод и неудобства для передвижения пешеходов, особенно инвалидов. Вторым недостатком является плохое состояние покрытий проездов и тротуаров на внутриквартальных и дворовых территориях, вызванное отчасти низким качеством выполненных работ, неправильной эксплуатацией и длительным отсутствием работ по капитальному ремонту.

Рис. 15.1.1.

Улица в хуторе Пролетарском.

Учитывая ситуацию, сложившуюся с искусственными покрытиями на улицах населенных пунктов Пролетарского сельского поселения, а именно их недостаток на большей части территории, необходимо уделять особое внимание планомерному проведению работ по устройству искусственных покрытий.

В расчетный срок основным направлением будут выступать работы по строительству новых, реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытий в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных дорожек и площадок различного назначения.

Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров и площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливневых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учетом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

Для Пролетарского сельского поселения проектом генерального плана предлагаются следующие виды покрытий в зависимости от их назначения:

- покрытие дорог и улиц населенных пунктов из асфальтобетона;

- покрытие тротуаров и пешеходных дорожек в центральной части населенных пунктов с интенсивным пешеходным движением выполнить из тротуарной плитки;

- на детских площадках рекомендуется выполнить песчаное или гравийное покрытие, что существенно снизит детский травматизм.

Очень важным является создание условий для отдыха детей и взрослых, а именно – размещение в жилых зонах детских и спортивных площадок.

Важный элемент благоустройства населенных пунктов – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик населенного пункта даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта.

В первую очередь необходимо осуществить установку малых архитектурных форм для детей и подростков (детские и спортивные площадки и городки).

Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах населенных пунктов. Установкой малых форм не только обогатить эстетическое восприятие сельской среды, но и информировать и патриотически воспитывать его население.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Реконструкция и ремонт существующих искусственных покрытий (первая очередь);

- Строительство новых покрытий с более широким применением современных материалов и технологий (расчетный срок);

- Установка малых архитектурных форм для детей и подростков - детские, игровые, спортивные площадки (первая очередь);

- Установка малых архитектурных форм в центре населенных пунктов, местах массового скопления и отдыха населения (расчетный срок).

### Озеленение территории.

Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства. Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению территорий населенных пунктов.

Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами промышленного производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим, защищают жилые кварталы станицы от неблагоприятных климатических условий и вредного воздействий автомобильного транспорта. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании архитектурно-художественного облика населенного пункта.

Система зеленых насаждений Пролетарского сельского поселения представлена:

- зелеными насаждениями общего пользования на территории улиц, площадей и скверов;

- зелеными насаждениями ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры;

- зелеными насаждениями специального назначения в санитарно-защитных зонах, на территории предприятий, учреждений.

В настоящее время территория поселения характеризуется недостаточной площадью зелёных насаждений общего пользования, все это объясняется отсутствием финансирования на данные виды работ. Отчасти такое положение компенсируется озеленением индивидуальных подворий, так как большая часть жилой застройки представлена индивидуальными жилыми домами.

В Пролетарском о сельском поселении в проектных предложениях система озеленения обеспечивает:

- относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в пределах жилых районов, в общественных центрах, интенсивное озеленение промышленных, коммунальных, транспортных территорий.

- включение зелёных насаждений в комплекс мероприятий по формированию ландшафта в целом в связи с застройкой, совершенствованием рельефа земной поверхности, внешним благоустройством.

При формировании системы озеленения учитываются климатические условия (количество атмосферных осадков, температурный режим, скорость и направление ветров, характер инсоляции), природно-ландшафтные условия (существующие насаждения, особенности строения рельефа и почв), размеры и планировочная структура населенного пункта.

При реконструкции сельских улиц предусмотрена организация пешеходных озелененных аллей, что позволит существенно улучшить условия передвижения пешеходов в весенне-летний период.

Основными направлениями по развитию системы озеленения будет являться:

- Реконструкция существующих зеленых насаждений общего пользования на территории улиц и скверов, придомовых территориях, организация пешеходных озелененных аллей (первая очередь);

- Реконструкция существующих зеленых насаждений ограниченного пользования на территориях детских дошкольных учреждений, школ, учреждений культуры (первая очередь);

- Реконструкция существующих зеленых насаждений производственных, коммунальных и транспортных территорий (первая очередь);

- Организация пешеходных озелененных аллей и бульваров (расчётный срок);

- Формирование системы озеленения при строительстве общественно значимых объектов (весь период);

- Выполнение озеленения при освоении новых и реконструкции существующих жилых кварталов с организацией скверов и выполнением уличного озеленения (весь период).

### Освещение.

Установки уличного освещения являются частью общей системы благоустройства. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели и световая сигнализация. Освещение территорий населенных пунктов создает удобство пользования внутренними тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ. Правильное освещение парков, бульваров, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

К эксплуатации наружного освещения населенных пунктов Пролетарского сельского поселения относятся следующие виды работ по обслуживанию и ремонту:

- устройство установок электроснабжения наружного освещения, включая питающие и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, заземления;

- установка осветительных приборов;

- устройство крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.;

- устройство управления установками наружного освещения и контроля за их состоянием.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 25,4 км. Для приведения территорий населенных пунктов к современным нормам комфортности необходимо наращивать темпы строительства сетей уличного освещения с применением современного энергосберегающего оборудования.

Освещение - это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.

Освещение застроенных территорий в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.

Основные направления работы органов исполнительной власти Пролетарского сельского поселения в части улучшения системы освещения улиц должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиться нормируемого уровня освещения улиц и дорог и выстроить соподчиненную систему освещения главных и второстепенных улиц. В расчетный срок необходимо выполнить мероприятия по устройству автоматической системы освещения, работающей в различных режимах (сумерки, полное освещение, дежурное освещение).

Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий объектов социальной сферы и жилых кварталов, в первую очередь должны быть надлежаще освещены территории с пребыванием детей и подростков.

Отдельное направление в освещении - это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых зданий и объектов.

Мероприятия по развитию системы освещения:

- Реконструкция имеющихся сетей наружного освещения и восстановление нормируемого освещения в существующей застройке (первая очередь - расчётный срок);

- Обеспечение нормируемого уровня освещения улиц населенных пунктов Пролетарского сельского поселения (расчетный срок - перспектива);

- Устройство автоматической системы освещения, работающей в различных режимах - сумерки, полное освещение, дежурное освещение (расчетный срок).

### Мусороудаление и мусоропереработка.

#### Существующее положение.

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов.

В настоящее время на территории Пролетарского сельского поселения имеются две действующие несанкционированные свалки:

- Свалка расположена в 1,0 км на север от северо-восточной окраины х.Черкесский, площадь земельного участка которой составляет 3,0 га;

- Свалка расположена в 1,0 км на юг от юго-восточной окраины х.Львов, площадь земельного участка которой составляет 3,0 га.

На свалки, в основном, поступают бытовые и строительные отходы, которые образуются от жизнедеятельности населения, предприятий, а также при очистке территорий от стихийных свалок, которые образуются на территории поселения. Существующие свалки не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, поэтому представляют собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова.

На территории поселения расположен скотомогильник на расстоянии 0,8км по направлению к юго-востоку от ориентира х.Пролетарский. Данный скотомогильник не соответствует ветеринарно-санитарным нормам. Таким образом, вопрос утилизации трупов павших животных на территории муниципального образования не решён. Поэтому в ближайшие сроки необходимо решить проблему утилизации трупов павших животных путем строительства нового скотомогильника соответствующего ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

#### Проектные предложения.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пролетарского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства необходима рекультивация земель занятых несанкционированными свалками.

Проектом предлагается осуществлять на территории поселения за отчетный период организованную систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработать график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производить по утвержденному маршруту;

- разработать и утвердить тариф на сбор и вывоз ТБО и ЖБО.

Проектом предлагается осуществлять 100% охват населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон твердых бытовых отходов в п.Орловский.

За пределами расчетного срока проектом предлагается организовать систему раздельного сбора мусора в несколько контейнеров по следующим видам отходов:

- бытовая техника (радиотехника, холодильники, стиральные машины и пр.);

- бумага, картон, тряпье, одежда, обувь;

- стекло;

- отходы пластмасс;

- пищевые отходы;

- строительные отходы (отходы ремонтных работ в доме, офисе, квартире).

На первом этапе будет достаточно разделение бытовых отходов на пищевые и непищевые, контейнеры для пищевых отходов должны маркироваться специальным знаком и надписью.

Необходимо определение местоположения нового скотомогильника, удалённого от населённых пунктов менее чем на 1000 м. В графической части проекта обозначена предлагаемая для размещения скотомогильника площадка, однако для определения конкретного местоположения необходимо проведение специальных изысканий.

Необходимо установить на территории Пролетарского сельского поселения дополнительно мусорные контейнеры, вместимостью 0,75 м3 каждый, для сбора мусора на улицах муниципальных образований поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить перед входом урну для сбора мусора.

В части решения вопроса утилизации трупов павших животных на территории муниципального образования необходимо строительство скотомогильника с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Расстояние от границ населённых пунктов до размещаемого скотомогильника должно составлять не менее 1 км в соответствие с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектом генерального плана предлагается размещение скотомогильника к  северу от хутора Черкесский, что отображено на схеме поселения. Однако точное местоположение должно быть определено на основании изысканий и уточнения землепользования.

Проектом генерального плана предлагается выполнение следующих мероприятий:

- Рекультивация земель, занятых несанкционированными свалками на территории Пролетарского сельского поселения (первая очередь);

- Ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования (первая очередь);

- Определение места для размещения скотомогильника на территории муниципального образования с соблюдением условия расположения его не ближе 1000 м к населённым пунктам (первая очередь);

- Резервирование земельного участка для размещения скотомогильника (первая очередь);

- Строительство скотомогильника на территории муниципального образования (первая очередь);

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) (первая очередь);

- Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (расчетный срок);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

## Реализация генерального плана поселения.

Генеральный план сельского поселения – это имитационная модель территории, имеющая различные временные состояния реализации. При этом сельское поселение рассматривается как градостроительная система, состоящая из четырёх подсистем – социум, экономика, пространство и экология.

Сопровождение (мониторинг) реализации генерального плана сельского поселения является перманентным процессом и направлено на определение состояния системы на определённый период. Основой для сопровождения реализации является сам генеральный план и его параметры, а также создаваемая информационная система обеспечения градостроительной деятельности – свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений (Ст. 56 ГрадК РФ).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ на основе утверждённого генерального плана поселения разрабатывается документ градостроительного зонирования территории «Правила землепользования и застройки поселения».

Правила разрабатываются с целью:

- создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- создания условий для планировки территорий муниципальных образований;

- обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путём предоставления  возможности выбора наиболее эффективных видов разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Правила включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Действующий кодекс даёт следующее определение понятия «градостроительное зонирование» (статья 1): «зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов». Целями градостроительного зонирования являются: формализация в виде системы градостроительных регламентов основных проектных решений, содержащихся в документах территориального планирования и планировки территорий.

Отсюда следует и определение градостроительного регламента как перечня формализованных требований к организации градостроительной деятельности в пределах заданного элемента сельских территории –  территориальной зоны (подзоны).

Структура градостроительных регламентов определяется кодексом в сочетании видов использования объектов недвижимости: разрешённых и требующих специального разрешения посредством публичных слушаний, каждый из которых в свою очередь имеет основной вид использования и вспомогательный.

Задачи градостроительного зонирования:

1. Деление территории села на территориальные зоны и подзоны. Указанное деление происходит в соответствии с общим порядком, определённым Градостроительным кодексом на основе принципов зонирования территории в соответствии с тем примерным перечнем территориальных зон, который установлен кодексом. Деление на зоны осуществляется на основании генерального плана. Выделение подзон, т.е. уточнение параметров зонирования может быть растянутым во времени и производиться по мере уточнения параметров застройки конкретной территории в документах территориального планирования и планировки территорий.

2. Определение зон с особыми условиями использования территорий. Эта работа проводится путём нанесения на карту зон всевозможных ограничений, установленных законодательством, прежде всего, связанных с обеспечением экологического благополучия территории, безопасности населения от опасных природных явлений, охраны историко-культурного наследия. Границы таких зон устанавливаются по нормам соответствующих отраслей права.

положения о регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления;

положение об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами;

положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления;

положение о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;

положение о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

иные положения

границы территориальных зон;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы территорий объектов культурного наследия;

Правила землепользования и застройки

виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Процедуры землепользования и застройки

Графическая

часть

Градостроительные регламенты

3. Определение перечня разрешённых видов использования в составе градостроительного регламента. Законодательством определён разрешительный характер градостроительного регламента, иными словами, перечень разрешённых видов использования недвижимости должен учитывать все без исключения виды использования недвижимости – т.е. предусматривать все виды проявления хозяйственной деятельности, свойственной той или иной территориальной зоне на данном этапе её градостроительного развития. Эта особенность градостроительного регламента выдвигает специфические требования к описанию видов использования недвижимости и формулировке иных составляющих регламентов.

4. Определение параметров использования земельных участков и объектов капитального строительства в составе градостроительного регламента. Указанные задачи (2, 3, 4) являются частью работы над градостроительным регламентом. Зачастую невозможно единовременно разработать весь регламент в максимальном объёме и работа над каждой из задач представляет собой отдельный и весьма значимый этап. Такие его составные части, как параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства, в основном, могут быть определены только на основе проектов планировки.

5. Установление взаимосвязей планировки территорий и градостроительного зонирования. В данном случае планировка территорий понимается как средство для последующей корректировки и уточнения градостроительных регламентов. В документах градостроительного зонирования необходимо ясно и чётко закрепить процедуры корректировки регламентов по мере разработки новых проектов планировки и межевания территорий.

В общем виде основой для проведения градостроительного зонирования является статья 85 Земельного кодекса России, в которой говорится о необходимости проведения зонирования территорий поселений, а также упоминаются правила землепользования и застройки как основной документ, где «устанавливается градостроительный регламент для каждой территориальной зоны».

В развитие этого и принята система зонирования, установленная в Градостроительном кодексе.

С целью реализации генерального плана Пролетарского сельского поселения необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта правил землепользования и застройки Пролетарского сельского поселения. Система градостроительного зонирования, вводимая правилами застройки, должна основываться на проектных решениях первой очереди и расчётного срока генерального плана с учётом реализации проектных предложений, данных на перспективу (первая очередь);

- Правовое сопровождение реализации генерального плана посредством принятия нормативных актов, призванных стимулировать осуществление проектных мероприятий генерального плана (весь период);

- Планировочное сопровождение градостроительного освоения территорий – планомерная разработка документации по планировке территорий (проектов планировки, межевания, градостроительных планов земельных участков) (весь период);

- Создание системы мониторинга реализации генерального плана с использованием информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (первая очередь – расчётный срок).

## Приложение 1. Проектируемые поперечные профили улиц населённых пунктов.

### Поперечные профили для улиц хутора Пролетарский.

### Поперечные профили для улиц хутора Черкесский.

### Поперечные профили для улиц хутора Львов.

## Приложение 2. Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые будут переведены в категорию земель населенных пунктов.

В процессе подготовки генерального плана Пролетарского сельского поселения выявилась необходимость изменения черты населённого пункта хутора Пролетарский, являющегося центром муниципального образования, с целью включения существующей жилой застройки в его границы..

Существующие границы населённых пунктов Пролетарского сельского поселения отделяют земли населённых пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, поэтому увеличение площади населённых пунктов возможно за счёт включения земель сельскохозяйственного назначения в границы населённого пункта.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. Границы земель населённых пунктов в настоящее время установлены по границам фактически освоенных территорий и отображаются в проекте в соответствии со сформированными кадастровыми кварталами.

Предлагается включить в границы населённого пункта часть земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:29:0600010:893.

Таким образом, южная граница населённого пункта в западном направлении будет продолжена до левого берега балки Хоревая, далее по берегу граница пройдёт в северном направлении около 400 м, затем повернёт на северо-восток и подключится к существующей границе населённого пункта в створе переулка Спортивный.

Рис. 1.

Схема расположения земельного участка, часть которого предлагается включить

в границы хутора Пролетарский.

Площадь земель населённых пунктов увеличится на 8 га и составит 260,3га.

## Технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние (2010 год) | Расчетный срок (2020 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта | га | 252,6 | 260,6 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 100 | 103,2 |
|  | хутор Пролетарский | га | 70 | 78 |
|  |  | % | 100 | 11,4 |
|  | хутор Львов | га | 43,5 | 43,5 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | хутор Николаевский | га | 19,9 | 19,9 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | хутор Черкесский | га | 119,2 | 119,2 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилая зона |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 31,9 | 37,5 |
|  |  | % | 45,6 | 48,08 |
|  | хутор Львов | га | 10,4 | 15,6 |
|  |  | % | 23,9 | 35,9 |
|  | хутор Николаевский | га | 0,6 | 0,6 |
|  |  | % | 3,0 | 3,0 |
|  | хутор Черкесский | га | 41,9 | 69,6 |
|  |  | % | 35,2 | 58,4 |
| 1.2 | общественно-деловая зона |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | Зона общественных центров |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 0,8 | 1,2 |
|  |  | % | 1,1 | 1,54 |
|  | хутор Львов | га | 0 | 0,7 |
|  |  | % | 0 | 1,6 |
|  | хутор Черкесский | га | 0,1 | 1 |
|  |  | % | 0,1 | 0,8 |
| 1.2.2 | Зона торговых и коммерческих объектов |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 0,03 | 0,03 |
|  |  | % | 0,04 | 0,04 |
|  | хутор Львов | га | 0,01 | 0,01 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
|  | хутор Черкесский | га | 0,02 | 0,02 |
|  |  | % | 0,02 | 0,02 |
| 1.2.3 | Зона объектов здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 0,3 | 0,3 |
|  |  | % | 0,4 | 0,4 |
|  | хутор Львов | га | 0,01 | 0,04 |
|  |  | % | 0,02 | 0,1 |
|  | хутор Черкесский | га | 0,03 | 0,03 |
|  |  | % | 0,03 | 0,03 |
| 1.2.4 | Зона школ и детских садов |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 2,5 | 3,0 |
|  |  | % | 3,6 | 3,85 |
|  | хутор Черкесский | га | 0,9 | 0,9 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 |
| 1.2.5 | Зона спортивных сооружений |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 0 | 0,2 |
|  |  | % | 0 | 0,26 |
|  | хутор Львов | га | 0 | 0,4 |
|  |  | % | 0 | 0,9 |
|  | хутор Черкесский | га | 0 | 0,2 |
|  |  | % | 0 | 0,2 |
| 1.3 | производственно-коммунальные зоны |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | Зона коммунальных объектов |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 0,03 | 2,4 |
|  |  | % | 0,04 | 3,08 |
|  | хутор Черкесский | га | 0,2 | 0 |
|  |  | % | 0,2 | 0 |
| 1.4 | рекреационные зоны (зелёные насаждения общего пользования) |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 3,4 | 11,4 |
|  |  | % | 4,9 | 14,62 |
|  | хутор Львов | га | 7,7 | 5,6 |
|  |  | % | 17,7 | 12,9 |
|  | хутор Черкесский | га | 8,1 | 8,6 |
|  |  | % | 6,8 | 7,2 |
| 1.5 | зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 0 | 2,3 |
|  |  | % | 0 | 2,95 |
|  | хутор Львов | га | 0 | 11 |
|  |  | % | 0 | 25,3 |
|  | хутор Черкесский | га | 0 | 9,7 |
|  |  | % | 0 | 8,1 |
| 1.6 | прочие зоны |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | Зона улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 4,5 | 19,67 |
|  |  | % | 6,4 | 25,2 |
|  | хутор Львов | га | 3,35 | 10,15 |
|  |  | % | 7,7 | 23,3 |
|  | хутор Николаевский | га | 1,1 | 1,1 |
|  |  | % | 5,5 | 5,5 |
|  | хутор Черкесский | га | 6,5 | 28,1 |
|  |  | % | 5,5 | 23,6 |
| 1.6.2 | Зона акваторий |  |  |  |
|  | хутор Черкесский | га | 1 | 1 |
|  |  | % | 0,8 | 0,8 |
| 1.6.3 | Зона природных ландшафтов |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | га | 26,5 | 0 |
|  |  | % | 37,9 | 0 |
|  | хутор Львов | га | 22,03 | 0 |
|  |  | % | 50,6 | 0 |
|  | хутор Николаевский | га | 18,2 | 18,2 |
|  |  | % | 91,5 | 91,5 |
|  | хутор Черкесский | га | 60,4 | 0 |
|  |  | % | 50,7 | 0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 1438 | 1494 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 103,9 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на кв.км | 6,1 | 6,4 |
|  |  | % |  | 104,9 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | % | 17,1 |  |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | % | 59,4 |  |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | % | 23,5 |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2 / чел. | 21,12 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 30,58 | 35,3 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 |  | 4,72 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  | 15,4 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | единицы мощности объектов социальной сферы |  |  |
| 4.1.1. | учреждения дошкольного образования | мест | 0 | 60 |
| 4.1.2. | учреждения общего образования | мест | 440 | 440 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.2 | амбулаторно-поликлинические | посещений в смену | 45 | 45 |
| 4.3 | Учреждения культуры |  |  |  |
| 4.3.1 | клубные учреждения | единиц | 2 | 2 |
| 4.3.2 | библиотеки общего пользования | единиц | 2 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети |  |  |  |
|  | хутор Пролетарский | км | 9,4 | 10,5 |
|  | хутор Львов | км | 7,2 | 7,2 |
|  | хутор Николаевский | км | 0 | 0 |
|  | хутор Черкесский | км | 11,4 | 12,6 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки |  | 0,486 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 180 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 13,8 | 16,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,19 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,2 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 5,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год |  | 2,83 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  | 1600 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 141,25 | 141,25 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,507 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 33,25 |

Здесь и далее площадь населённых пунктов приводится по обмеру чертежа, так как точные сведения по каждому населённому пункту отсутствуют.

Источник: «Система ведения агропромышленного производства в Ростовской области на период 2001 – 2005 год», Ростов-на-Дону, 2001г., под редакцией Липковича Э.И.

Из материалов Схемы территориального планирования Ростовской области.

По данным анкетирования и стат. сборник. «Социально-экономическое положение  городских округов и районов Ростовской области».

По данным анкетирования

Количество женщин на 1000 мужчин.

По данным анкетирования.

Показатели интенсивности характеризуют частоту миграционных событий в совокупности населения за определенный период. Коэффициенты интенсивности миграции и миграционного оборота рассчитаны по миграционному приросту и миграционному обороту (объему миграции) за год  в расчете 1000 человек населения.

Стратегические риски России. Оценка и прогноз. М., Деловой экспресс. 2005 г.

В соответствии с Приказом министерства от 29.03.2010 № 26 об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области

По данным анкетирования

По данным анкетирования.

В соответствии с Приказом министерства от 29.03.2010 № 26 об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ростовской области.

в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 14.07.2001)

Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 №942-р

Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах».

Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах».

Распоряжение Правительства РФ от 14 июля 2001 года №942-р «О социальных нормах и нормативах».

по данным паспорта муниципального образования

по анкетирования

по анкетирования

Из базы данных Федеральной службы гос. статистики www.gks.ru

СНиП 2.07.01-89

СНиП 2.07.01-89

Из материалов Схемы территориального планирования Ростовской области.

По данным паспорта муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» Орловского муниципального района на 2011г..

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Описание функционального зонирования в настоящем разделе приводится в границах более широких, нежели граница населённого пункта. Описывается функциональное зонирование территорий, прилегающих к населённому пункту и оказывающих воздействие на его функционирование. Баланс функциональных зон с указанием площадей и процентов от общей территории приводится только для участков функционального зонирования, расположенных в границах населённого пункта.

Здесь и далее площади приводятся по обмеру чертежа опорного плана.

Площадь муниципального образования приводится по данным Паспорта муниципального образования.

Точных сведений о наличии земель той или иной категории в границах сельского поселения не представлено. Сведения о землепользовании приводятся оценочно, с учётом анализа кадастровых планов территории и картографической подосновы. В паспорте поселения приводятся только сведения о наличии сельскохозяйственных угодий и площади лесов.

Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №74 от  25 сентября 2007г.

- Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 21.11.2008 N 448.

Утверждены постановлением Главы Администрации Ростовской области № 143 от 30 апреля 1999 г.

Постановление Правительства РФ №160 от 24.02.2009г. «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

По данным предоставленным администрацией Пролетарского сельского поселения.

По данным предоставленным администрацией Пролетарского сельского поселения.

По данным топографической съёмки на территорию поселения.

Структурное подразделение ООО «НПО «Южный градостроительный центр».

По материалам Схемы территориального планирования Ростовской области.

По материалам Схемы территориального планирования Ростовской области.

См. приложение 1.